双狮（张家港）精细化工有限公司

突发环境事件应急预案

应急预案编号：SSJXHG-HJYJYA-02

应急预案版本号：第二版

编制单位：双狮（张家港）精细化工有限公司

编制日期：二○一八年九月

双狮（张家港）精细化工有限公司

突发环境事件应急预案

修订批准令

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国突发事件应对法》、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则》（试行）、《危险废物经营单位编制应急预案指南》、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》等法律法规、标准规范的要求，为提高我公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事件抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据本单位的实际情况，制定本预案。

双狮（张家港）精细化工有限公司第一版应急预案已于2016年1月18日通过了张家港市环保局的备案（备案编号：320582-2016-018-H），备案至今企业未发生过突发环境事件，未启动过第一版应急预案，完成了环境安全达标建设及“八查八改”的专家核查工作。

由于第一版应急预案备案已近三年；并且在此期间，企业在厂区内增加了发烟硫酸生产项目；并扩建了事故应急池以及相应的收集系统；完善了应急管理制度，同时更新了厂内的环境应急物资、应急管理组织结构和应急组织人员统计，故进行修订。

本预案为双狮（张家港）精细化工有限公司应急预案第二版，是公司内各部门实施突发环境事件应急救援工作的法规性文件，用于规范、指导突发环境事件的应急救援行动。本预案2018年   月   日编制完成，于2018年   月   日起实施。

批准人：

日期：

文件修改履历表

文件编号：SSJXHG-HJYJYA

| 版本 | 修改日期 | 修改内容 | 修改人 | 批准日期 | 实施日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | / | 首次发布 | / | 2016年 1 月 | 2016年 1 月 |
| 02 | 2018年8月 | 1、扩建了事故应急池以及相应的收集系统； 2、更新了厂内的环境应急物资； 3、更新了应急管理组织结构和应急组织人员统计； 4、厂内增加了发烟硫酸生产项目； 5、完善了应急管理制度； | 安环课 |  |  |
| - | - | - | - | - | - |

双狮（张家港）精细化工有限公司突发环境事件应急预案

编制说明

为提高我公司防范和处置突发环境事件的能力，建立紧急情况下的快速、科学、有效地组织事件抢险、救援的应急机制，控制事件的蔓延，减少环境危害，保障公众健康和环境安全，根据本单位的实际情况及国家和江苏省的有关规定要求，我单位组织编制了本突发环境事件应急预案。

本应急预案编制说明主要包括以下几个方面内容：

一、编制过程概述；

（一）成立环境应急预案编制组

本公司成立了以徐建荣同志为组长的环境应急预案编制小组，具体成员如表1所示。制订了应急预案编制计划，主要包括开展环境风险评估和应急资源调查、进行突发环境事件应急预案编制、召开评审会三个方面内容，经费预算为5万元。

表1  环境应急预案编制小组成员及工作任务

| 姓 名 | 职务 | 小组职务 | 主要工作任务 |
| --- | --- | --- | --- |
| 徐建荣 | 董事长 | 组长 | 组织实施应急预案编制工作； 外部衔接协调工作等。 |
| 袁亚飞 | 总经理 | 副组长 |  |
| 周杰 | 副总经理 | 副组长 | 开展风险源评估调查； 开展应急物资调查； 提供相关工程资料； 协助编制人员现场勘探等。 |
| 熊习兵 | 副总经理 | 副组长 |  |
| 张雪伟 | 营销部部长 | 编制成员 |  |
| 司晓燕 | 安环部副部长 | 编制成员 |  |
| 陈冬敏 | 物流部部长 | 编制成员 |  |
| 余文钦 | 生产部副部长 | 编制成员 |  |
| 左兴旺 | 生产部副部长 | 编制成员 |  |
| 曹正华 | 生产部副部长 | 编制成员 |  |
| 陈巧龙 | 生产部副部长 | 编制成员 |  |
| 范永明 | 生产部副部长 | 编制成员 |  |
| 张晓祖 | 生产部副部长 | 编制成员 |  |

（二）开展环境风险评估和应急资源调查

我单位对项目的环境风险评进行了评估：分析了各类事故衍化规律、自然灾害影响程度，识别了环境危害因素，分析了与周边可能受影响的居民、单位、区域环境的关系，构建了突发环境事件及其后果情景，确定了环境风险等级。

对应急资源的调查主要包括：企业第一时间可调用的环境应急队伍、装备、物资、场所等应急资源状况和可请求援助或协议援助的应急资源状况。

（三）编制环境应急预案

在开展环境风险评估和应急资源调查的基础上，我公司于2018年4月委托了苏州清泉环保科技有限公司编制突发环境事件应急预案。编制过程中，我公司积极配合编制单位进行资料收集、现场勘探、环境敏感目标调查等工作，并保持其他有效沟通。

（四）评审和演练环境应急预案

我公司于2018年8月31日邀请了苏州市环保产业协会蔡东倩（高工）、苏新立创环境科研技术有限公司张必之（高工）、苏州市环科学会徐波（高工）三位专家及周边企业代表、居民代表等，对应急预案进行了评审，与会人员听取了应急预案主要内容的介绍，经过认真的讨论和评议，提出了相关意见和建议。

会后，应急预案编制单位按照专家要求对预案进行了认真的修改、完善，最终形成了此报备稿。

（五）签署发布环境应急预案

我公司于2018年9月18日对环境应急预案（报备稿）进行内部审议，由公司主要负责人对预案进行签署发布。

二、重点内容说明

（一）预案适用范围

本预案适用范围为双狮（张家港）精细化工有限公司以下突发环境事件：

（1）在公司内发生废气、废水、固废（包括危险废物）等环境污染破坏事件；

（2）在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害物质的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

（4）公司生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事件造成的突发性环境污染事件；

（5）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事件和辐射安全事件风险。

预案也适用周边企业发生的突发环境事件而导致的涉及本公司的次生、伴生环境污染的预防预警、应急处置和救援工作。

（二）环境风险评价结果

本项目的环境风险主要为液氯泄漏事故。

现有项目最大可信事故为液氯储罐发生较大泄漏，造成附近人员中毒，其发生概率概率为6.7×10-7。其风险值为2.01×10-5死亡/a，小于目前化工行业的可接受风险水平为8.33×10-5。

经采取有效的风险防范措施后，本项目风险事故对周边的环境敏感目标不会造成显著伤害。

（三）环境应急能力评估

公司生产、储运、公用工程及环保设施在运营使用过程中均可能发生泄漏、火灾、爆炸等环境风险，针对可能出现的风险，公司设置了应急防范措施，配备了应急救援物资，加强对员工的应急培训和演练，因此，公司目前的应急能力能够满足应急救援的需要。

（四）应急响应措施

预案中按照不同的事件类型提出了具体的应急响应措施；参考地方政府及周边企业的环境应急预案，根据事故的控制能力和影响范围与其做好衔接，争取在第一时间内控制事态发展、获取应急救援力量。

三、征求意见及采纳情况说明

本预案评审阶段，走访征询并采纳了企业周边可能受影响的居民和单位代表的意见，公众意见主要归纳总结为：落实应急预案和风险评估报告中的各项风险防范措施，将事故发生概率降到最低；一旦发生突发环境事件，做到立即响应，有效控制对环境和周围人群健康的影响。

四、评审情况说明

我公司于2018年8月31日邀请了苏州市环保产业协会蔡东倩（高工）、苏新立创环境科研技术有限公司张必之（高工）、苏州市环科学会徐波（高工）三位专家以及周边企业代表、居民代表等，与会人员听取了应急预案主要内容的介绍，经过认真的讨论和评议，认为：

评审的应急预案及相关报备材料基本符合《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求。并按照“企业事业单位突发环境事件应急预案评审工作指南（附表1）”的要求对企业应急预案打分结果为85.5分。通过评审。

具体的专家评审意见见附件。

目　录

1	总则	1

1.1	编制目的	1

1.2	编制依据	1

1.3	适用范围	3

1.4	应急预案体系	5

1.5	工作原则	7

2	基本情况	8

2.1	公司基本情况	8

2.2	环境风险源基本情况	12

2.3	厂区周围环境概况	41

2.4	环境保护目标	43

2.5	公司所在地环境质量	44

3	环境风险源与环境风险评价	46

3.1	环境风险识别	46

3.2	最大可信事件确定及概率分析	57

3.3	后果计算	61

3.4	风险计算和评价	64

3.5	环境应急能力评估	65

4	组织机构及职责	76

4.1	组织体系	76

4.2	指挥机构组成及职责	76

5	预防与预警	82

5.1	环境风险源监控和预防措施	82

5.2	预警行动	86

5.3	报警、通讯联络方式	88

6	信息报告与通报	90

6.1	内部报告	90

6.2	信息上报	91

6.3	信息通报	91

6.4	事件报告内容	92

7	应急响应与措施	93

7.1	分级响应机制	93

7.2	应急措施	94

7.3	应急监测	111

7.4	应急终止	115

7.5	应急终止后的行动	116

8	后置处理	118

8.1	善后处理	118

8.2	保险	118

9	应急培训和演练	119

9.1	培训	119

9.2	演练	120

10	奖惩	122

11	保障措施	123

11.1	内部保障	123

11.2	外部保障	126

12预案的评审、备案、发布和更新	127

12.1预案评审与备案	127

12.2预案发布	127

12.3应急预案的修订	127

12.4预案管理与更新	128

13预案的实施和生效时间	128

14名词术语	129

15附件	131

16附图	132

# 总则

突发环境事件应急预案是我公司为预防、预警和应急处置突发环境事件或由安全事件引发的次生、衍生的各类突发环境事件而制定的应急预案。规范了我公司应对突发环境事件的应急机制，提出了我公司突发环境事件的预防预警和应急处置程序和应对措施，完善了我公司和各级政府相关部门救援抢险队伍的衔接和联动体系，为我公司有效、快速应对环境污染，保障区域环境安全提供科学的应急机制和措施。

## 编制目的

为了进一步健全我公司突发环境事件应急机制，有效预防、及时控制和消除突发环境事件的危害，提高我公司环境保护方面人员的应急反应能力，确保迅速有效地处理突发环境污染和生态破坏等原因造成的局部或区域突发环境事件，指导和规范突发环境污染和生态破坏事件的应急处理工作，维护社会稳定，以最快的速度发挥最大的效能，将环境污染和生态破坏事件造成的损失降低到最小程度，最大限度地保障人民群众的身体健康和生命安全。

双狮（张家港）精细化工有限公司第一版应急预案已于2016年1月18日通过了张家港市环保局的备案（备案编号：320582-2016-018-H），备案至今企业未发生过突发环境事件，未启动过第一版应急预案。由于第一版应急预案备案已近三年；并且在此期间，企业在厂区扩建了事故应急池以及相应的收集系统；完善了应急管理制度，同时更新了厂内的环境应急物资、应急管理组织结构和应急组织人员统计，故进行修订。

## 编制依据

### 法律法规

1、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令第九号）

2、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令第269号）

3、《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第87号）

4、《中华人民共和国大气污染防治法》（主席令第32号）

5、《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（主席令第23号）

6、《中华人民共和国安全生产法》（主席令第70号）

7、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）

8、《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）

9、《突发环境事件应急预案管理暂行办法》（环发［2010］113号）

10、《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发[2015]4号）

11、《国家突发环境事件应急预案》（国务院颁布，2006年1月24日实施）

12、《国家突发公共事件总体应急预案》（国务院2006年1月8日）

13、《国家危险废物名录》（国家环境保护部、国家发展和改革委员会令第1 号）

14、《国家安全监管总局办公厅关于印发首批重点监管的危险化学品安全措施和应急处置原则的通知》（安监总厅管三〔2011〕142 号）

15、《危险化学品名录》（2015版）

16、《首批重点监管的危险化学品名录》（安监总管三〔2011〕95号）

17、《第二批重点监管危险化学品名录》（安监总管三〔2013〕12号）

18、《江苏省突发环境事件应急预案编制导则（试行）》（企业事业单位版）（苏环办［2009］161号）

19、《江苏省突发公共事件总体应急预案》（省政府2008年5月4日）

20、关于印发《化学品环境风险防控“十二五”规划》的通知（环发[2013]20号）

21、《省政府办公厅关于印发江苏省突发事件应急预案管理办法的通知》，江苏省人民政府办公厅，苏政办发〔2012〕153号

22、《关于深入推进环境应急预案规范化管理工作的通知》（苏环办[2012]221 号）

23、《关于加强突发环境事件应急预案备案管理的通知》（苏环办字[2013]59 号）

24、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（ 环发[2012]77号）

25、《市政府办公室关于印发苏州市突发环境事件应急预案的通知》（苏府办[2012]244 号）

26、《张家港市突发环境污染事件应急预案》（2012修订版）

### 技术标准、规范及相关资料

1、《地表水环境质量标准》（GB 3838-2002）

2、《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）

3、《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

4、《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）

5、《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）

6、《太湖地区城镇污水处理厂及重点工业行业主要水污染物排放限值》（DB32/T1072-2007）

7、《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）

8、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）

9、《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2009）

10、《工业企业设计卫生标准》（GBZ1-2010）

11、《工作场所化学有害因素职业接触限值》（GBZ2.1-2007）

12、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2007）

13、《危险废物鉴别规范》（HJ/T 298-2007）

14、《职业性接触毒物危害程度分级》(GBZ230-2010)

15、《突发性污染事故中危险品档案库》

16、《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）

17、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）

18、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）

19、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）

其他相关的法律、法规、规章和标准。以上凡不注明日期的引用文件，其有效版本适用本预案。

## 适用范围

### 适用范围

本预案适用于双狮（张家港）精细化工有限公司以下突发环境事件：

（1）在我公司内发生废气、废水、固废（包括危险废物）等环境污染破坏事件；

（2）在生产、经营、贮存、运输、使用和处置过程中因有毒有害物质的泄漏、扩散所造成的突发性环境污染事件；

（3）易燃易爆化学品外泄造成爆炸而产生的突发性环境污染事件；

（4）公司生产过程中因生产装置、污染防治设施、设备等因素发生意外事件造成的突发性环境污染事件；

（5）其他突发性环境污染事件应急处理，不包括生物安全事件和辐射安全事件风险。

预案也适用周边企业发生的突发环境事件而导致的涉及本公司的次生、伴生环境污染的预防预警、应急处置和救援工作。

### 事件分级

公司针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、公司内部控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为三级。等级依次为Ⅲ级（一般突发环境事件）、Ⅱ级（较大突发环境事件）、Ⅰ级（重大突发环境事件）。

Ⅲ级（一般突发环境事件）：事件的有害影响局限在各构筑物或作业场所内，并且可被现场的操作者遏制和控制在公司局部区域内（车间级）。

Ⅱ级（较大突发环境事件）：事件的有害影响超出车间范围，但局限在公司的界区之内并且可被遏制和控制在公司区域内（公司级）。

Ⅰ级（重大突发环境事件）:事件影响超出公司控制范围的，废水或大气污染物已泄漏至外环境（社会级），本预案指由于物料大量泄漏、生产设备故障、危险作业操作不当等原因导致的火灾、爆炸事件。

公司可能发生的事件类型为泄漏/溢出、火灾、爆炸。

泄漏/溢出：易燃易爆物质的泄漏/溢出可能会引发火灾或爆炸；有毒液体或毒烟的泄漏/溢出可能威胁人体健康或污染环境；可能因为渗漏而污染地下水或因未能控制在发生地点而造成大范围水体或土壤污染。

火灾：火灾的蔓延可能殃及事故点附近区域甚至周边的外部单位；可能引发爆炸；可能导致有毒烟气的释放；灭火产生的消防水处理不当将造成水体或土壤污染。

爆炸：爆炸除直接威胁人的生命安全外，还可能导致附近有毒有害物质的燃烧、飞散、泄漏，从而造成大气、水或土壤环境的污染。

当事件已经或可能对外环境造成影响时，应当进行信息上报及信息通报，明确向上级主管部门和地方人民政府报告事件信息的流程、内容和时限。当公司发生重大环境污染事件时，需要与张家港市凤凰镇应急预案进行联动，需要上级部门和外部救援单位的支援。

## 应急预案体系

本预案为综合环境应急预案。较全面、系统地阐述了公司可能发生的突发环境事件的类型、响应级别及应急处置措施。

本突发环境事件应急预案主要由总则、公司基本情况、环境风险源与环境风险评价、环境风险应急能力评估、应急救援组织机构及职责、预防与预警、信息报告与通报、应急响应与措施、后期处理、应急培训和演练、奖惩、保障措施、预案的评审备案发布和更新、应急预案实施和生效时间以及附件、附图组成。

从横向的角度来说，公司制定的突发环境应急预案与危险化学品事件应急救援预案构成了一个兼顾安全、环境及企业整体的预案体系。针对预案中的共同关注的问题，如危险源识别、组织机构的职责和分工、危险化学品的泄漏处置、灭火措施等，本预案参考了危险化学品事件应急预案中的相关内容，与危险化学品事件预案进行了有效衔接与协调，但本预案章节中的内容侧重于对外环境的影响分析，这也是两者的本质区别所在。

公司位于张家港保税区扬子江化学工业园，本公司突发环境事件应急预案是张家港市突发环境事件应急预案、张家港保税区应急预案的下级预案，当突发环境事件级别较低（公司Ⅱ级和公司Ⅲ级）时，启动本公司突发环境事件应急预案，当突发环境事件级别较高（公司Ⅰ级）时，及时上报政府部门，由政府部门同时启动张家港市突发环境事件应急预案、张家港保税区应急预案，对事态进行紧急控制，并采取措施进行救援。

张家港市突发公共事件总体应急预案与企业突发环境事件应急预案在内容上有着互补关系，前者为纲后者为目，前者更注重对于环境风险应急工作的统筹安排，在大方向上指导园区的环境风险应急救援工作的顺利展开；而后者则更强调具体的突发环境事件的救援与处理。在突发环境事件的处理处置过程中，园区应急预案起着指导和协调作用，通过规定应急救援指挥中心的建立、界定事件等级、给出园区内外各种救援力量的组织与协调、确定园区应急救援物质与设备、指导应急疏散等内容，在更高的层面上为展开应急救援工作提供指南，使得应急救援工作在一定的体系内有条不紊的展开。而企业应急预案则通过提供与突发环境事件相关的各类具体信息、提供各种事件可能原因以及处理措施等指导具体的应急救援行动。园区——企业两级应急预案通过这种功能上的互补，能充分保障园区和企业应急救援工作的顺利开展。

当公司发生重大环境污染事件时，需要与张家港市突发公共事件总体应急预案进行联动，需要上级部门和外部救援单位的支援，因此公司制定的应急预案应满足张家港市突发公共事件总体应急工作的基本要求，配备足够的应急物资、加强对预案的培训和演练、保持与上级部门和救援单位的日常联系，积极配合或参与张家港保税区的应急救援演练工作，为事件的有效救援打下良好基础。

应急预案框架体系图见图1-1。

图1-1  应急预案框架体系图

## 工作原则

双狮公司在建立突发环境事件应急系统及其响应程序时，应本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

1、坚持以人为本，预防为主。加强对环境事件危险源的监测、监控并实施监督管理，建立环境事件风险防范体系，积极预防、及时控制、消除隐患，提高突发性环境污染事件防范和处理能力，尽可能地避免或减少突发环境污染事件的发生，消除或减轻环境污染事件造成的中长期影响，最大程度地保障公众健康，保护人民群众生命财产安全。

2、坚持市政府统一领导、指挥、属地管理、职责明确的工作原则，做到早发现、早报告、早处理，提高快速反应与应急处理能力，做好环境污染事件的应急处理工作。

3、坚持分类管理、分级负责工作原则，针对各类突发环境污染事件的扩散特点及可能影响的范围和程度，实行分类管理、分级响应，充分发挥部门专业优势和职能作用，通过采取相应措施，使突发环境事件造成的危害范围和社会影响减小到最低程度。

# 基本情况

## 公司基本情况

### 公司概况

双狮（张家港）精细化工有限公司是一家生产液氯、烧碱、硫酸、氯磺酸、盐酸、氢气、次氯酸钠的专业厂家，成立于2003年6月。企业类型为有限责任公司（中外合资），地址位于江苏张家港保税区扬子江国际化工园，公司占地2000多亩，公司注册资本8000万美元。

目前公司共设了两期项目的建设：

一期建设内容为长江码头工程、100万吨/年硫酸工程、50000kW的余热发电机组、9.5万吨/年氯系列产品化工生产装置。

二期建设内容为130万吨/年硫酸工程、15万吨有机氯系列化工产品、5万吨氯磺酸项目、50MW热电项目。

目前各期项目均已通过审批并通过环保验收。

公司现有员工人数为570人；生产班次实施三班制，每班8小时，年工作时间8000小时；厂区设职工食堂和职工宿舍。

公司基本情况汇总见表2.1-1。

本预案按照双狮公司生产情况、厂址及周围概况等情况，对其生产过程中可能发生的各类突发性环境污染事件进行具体分析。

表2.1-1  企业基本情况表

| 单位名称 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位地址 | 江苏扬子江国际化学工业园长江北路 | 所在市 | 张家港市 |
| 企业性质 | 中外合资 | 所在街道（镇） | 金港镇 |
| 法人代表 | 徐建荣 | 邮政编码 | 215634 |
| 联系电话 | 0512-58727302 | 职工人数 | 570 |
| 企业规模 | 中型 | 占地面积 | 1000500平方米 |
| 主要原料 | 工业盐、液体硫磺、盐酸、纯碱、亚硫酸钠、三氯化铁等 | 所属行业 | C2611无机酸制造 |
| 主要产品 | 烧碱、液氯、31%盐酸、次氯酸钠、硫酸、氢气、氯磺酸 | 经度坐标 | 东经120.470721o |
| 联系人 | 司晓燕 | 纬度坐标 | 北纬31.998778o |
| 地形地貌 | 长江中下游冲积平原区 | 历史事故 | 无 |

### 地理位置

公司位于张家港保税区扬子江国际化学工业园长江北路（北纬31.998778°，东经120.470721°），公司地理位置详见附图1。

双狮（张家港）精细化工有限公司北侧为东华能源（张家港）新材料有限公司，西面为东华能源股份有限公司，东面为长江北路，路对面为江苏康宁化学有限公司，南面为张家港保税物流园区（东区）。

### 地形地貌地质

张家港保税区扬子江国际化学工业园区所在地地势平坦，地面标高在+2.5米左右，长江堤岸标高+7.5米（黄海高程）左右。该地区在地质上属新华夏系第二巨形隆起带与秦岭东西向复杂构造带东延的复合部位，地表为新生代第四纪的松散沉积层，地表层以下为亚粘土和粉砂土。地貌单元属长江三角洲相。区内土壤大部分是人类长期耕作熟化所形成的农田土壤，沿江芦苇野草丛生的滩地属草甸地，形成年代只有二、三十年或更短。

根据江苏省水文地质工程地质勘察院于1993年在工程区域进行过勘探，地质概况如下：

表层有1～3m护坡抛石层，Ⅱ1层中局部夹有抛石层；

第一层：Ⅱ1层 淤泥质亚粘土，厚度8～13m，流塑状，局部软塑状，属中等偏高压缩性土层，标贯击数4～5击；

第二层：Ⅱ2层 粉细砂夹淤泥质亚粘土，厚度3～14m松散～稍密，中等偏底压缩性，标贯击数10～14击；

第三层：Ⅲ1层 粉细砂，局部夹亚粘土，未钻透，中密状，偏低压缩性土，标贯击数20～30击，有些钻孔标贯击数达50击左右。

本区域地震频度低，强度弱，为较稳定的弱震区。

### 气候特征

项目地属北亚热带季风气候区，四季分明，雨量充沛，气候温和，无霜期长。常年平均气温15.2℃，年均降水量1034.3mm，主要集中在4~9月份，占全年降水量的71.7%，年均日照时数为2080小时。冬季盛行东北风和西北风，春夏季盛行东南风，多年平均风速为3.5m/s。遇寒潮或台风过境，则风速较大。企业所在地域的极端天气情况主要有台风、暴雨、雷击和冰雹。主要气象参数见表2.1-2。

表2.1-2   主要气象气候资料统计

| 项 目 |  | 数值及单位 |
| --- | --- | --- |
| 气候 | 年平均气温 | 16.6℃ |
| 日照 | 年平均日照数 | 1925.5h |
| 风速 | 年平均风速 | 3.5m/s |
| 气压 | 年平均大气压 | 1016 hpa |
| 空气湿度 | 年平均相对湿度 | 80% |
| 降雨量 | 年平均降雨量 | 1186.10mm |
|  | 年降雨日 | 123d |
| 雷暴日数 | 年平均雷暴日数 | 30.8d |
| 雾况 | 多年平均雾日数 | 27d |
| 风向 | 全年主导风向 | ESE |

### 水文水系

本地区水系属长江水系。沿江有多条内河和长江相通，项目附近主要水体为长江和十字港河。

十字港为排灌河流，由于受人工闸控制，流速较小，且流向不定。当从长江引水时，水流自西北(北)向东南(南)；当开闸放水时，水流则相反。河闸内河底宽18米，闸外河底宽40米，河底标高-1.41米，河面宽约60米，设计流量30 m3 /秒，规划拓宽疏浚到四六级航道（长江—疏港路段已按四级拓宽），向南开挖连通南套河、东横河。

项目所在地长江福姜沙河段位于长江河口感潮河段，长江水流大部分为双向流，只有在径流量很大，天文潮很小情况下为单向流(落潮流)。河段潮汐特点为非正规半日浅海潮型，潮位每日两涨两落，涨潮流平均历时4小时，落潮流平均历时8个多小时，平均潮流期为12小时50分钟。最高潮水位为6.38米，最低潮水位为0.42米。据大通水文站历年观测资料，年平均流量为2.93万m3/秒最大流量为9.23万m3/秒，最小流量为4626 m3/秒。在汛期，平均落潮量为24.5亿m3，涨潮量为1.5亿m3。在枯水期，平均落潮潮量为9.45亿m3，涨潮潮量为5.12亿m3。本长江段床沙组成大部分为细沙，平均粒径为0.12-0.16厘米。含沙量一般汛期大，枯水期小，落潮含沙量大于涨潮。

公司采用了“雨污分流”系统，厂内设雨水排放口和污水接管排放口各一个，雨水、污水分别根据各自的pH在线检测联锁装置自动切换排放去向。

## 环境风险源基本情况

### 产品

公司产品品种及数量见表2.2-1。

表2.2-1  公司产品方案

| 序号 | 项目名称 | 产品名称 | 规格 | 生产规模t/a | 日产量 t/d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 双狮（张家港）有限公司精细化工有限公司100万吨/年带热回收系统硫磺制酸项目、 双狮（张家港）有限公司精细化工有限公司年产130万吨带热回收系统的硫磺制酸项目及其配套工程 | 硫酸 | 98.5% | 2000000 | 6666 |
|  |  | 发烟硫酸 | 104.5% | 300000 | 1000 |
| 2 | 双狮（张家港）有限公司精细化工有限公司二期15万吨/年有机氯系列化工产品之5万吨/年氯磺酸搬迁项目 | 氯磺酸 | 纯品 | 50000 | 150 |
| 3 | 双狮（张家港）有限公司精细化工有限公司年产15万吨氯系列化工产品项目 | 液氯 | / | 163525 | 491 |
| 4 |  | 次氯酸钠 | 13% | 85800 | 188 |
| 5 |  | 盐酸 | 31% | 110000 | 330 |
| 6 |  | 氢气 | / | 3355 | 10 |
| 7 | 双狮（张家港）有限公司精细化工有限公司配套130万吨/年硫磺制酸工程的50MW余热发电项目 | 电能 | / | 50MW | 0.167MW |

### 厂区平面布置

双狮（张家港）精细化工有限公司厂区占地面1000500m2，分为生产厂区和码头区两大区域。

整个平面布置按功能要求分区合理、明确，且厂房四周为宽4~8m环形通道，交通顺畅，充分满足生产和消防的要求。厂区设有人流、物流出入口，厂区内部可环形通道相连，确保安全。

### 原辅材料消耗情况

主要原辅材料消耗见表2.2-2。

双狮（张家港）精细化工有限公司对厂内所使用的化工原材料的储存及使用制定了管理规定。规定的内容简单总结为：

采购部每年组织相关部门对全厂使用化工原材料所有品种、生产厂家进行评价，根据当年的使用情况进行一次确认，并形成记录。各使用部门领用计划内化工原材料时，必须由生产部指定人员签字方可出库，超出计划的部分需由生产部负责人签字方可出库。

每批化工原材料进厂后，采购部首先对数量验证，然后按照化工原材料标准要求对进厂的化工原材料进行质量验证。

使用部门必须严格按照消耗定额使用，在使用过程中，应每月对重要化工原材料做情况记录。

化工原材料使用过程中，发现问题及时向生产管理部门反馈，以便采取相应措施，以保证生产过程的工况正常。

表2.2-2　主要原辅料消耗

| 项目 | 类别 | 化学品名称 | 物态 | 规格 | 年耗量 （t/a） | 日耗量 （t/d） | 最大储存量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫酸 | 原料 | 液硫 | 液 | S≥99.5% | 762000 | 2288 | 20000 |
|  |  | 催化剂 | 液 | 钒触媒 | 60000 | 180 | 不储存 |
|  |  | 硅藻土 | 固 | / | 1960 | 5.88 | 300 |
|  | 中间品 | 二氧化硫 | 气 | / | / | / | 0.145(在线量) |
|  |  | 三氧化硫 | 气 | / | / | / | 2.23(在线量) |
| 氯磺酸 | 原料 | HCl混合气体 | 气 | / | 16346.116 | 49 | 不储存 |
|  |  | SO3混合气体 | 气 | / | 36610.232 | 110 | 不储存 |
|  |  | 氢氧化钠溶液 | 液 | 32% | 1708.9 | 5.1 | 10000 |
| 氯系列 产品 | 原料 | 工业盐(折100％) | 固 | 95％ | 348000 | 1045 | 85000 |
|  |  | 氯化钡(折100％) | 液 | 96％ | 5443 | 16 | 600 |
|  |  | 纯碱(折100％) | 固 | 96％ | 2995 | 9 | 40 |
|  |  | 三氯化铁(折100％) | 固 | 96％ | 114.5 | 0.34 | 14 |
|  |  | 亚硫酸钠(折100％) | 液 | 96％ | 580 | 1.7 | 20 |
|  |  | 高纯盐酸 | 液 | 31% | 22166 | 66.5 | 3360 |
|  |  | 烧碱 | 液 | 32% | 62475 | 188 | 12000 |
|  |  | 浓硫酸(折100％) | 液 | 98% | 4172 | 12.5 | 2000 |
|  | 供气 | 氮气 | 气 | / | 144000 | 432 | / |

### 主要原辅料理化特性及危险性说明

表2.2-3  公司所用物料的理化性质

| 名称 | 分子式 | 危险类别 | 理化特性 | 燃烧爆炸性 | 毒性毒理 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硫磺 | S 分子量：32 | 易燃物质 | 液体硫磺，有特殊臭味， 熔点119℃，沸点444.6℃，不溶于水，微溶干乙醇、醚，易溶于二硫化碳。 | 遇明火、高热易燃。 | 低毒类 |
| 二氧化硫 | SO2 分子量：64 | 有毒物质 | 无色有强烈刺激性的窒息性恶臭气体。极易液化。-10℃时在常压下是一种无色液体。有水分存在时呈现还原作用。相对密度1.5（液体）。熔点-72℃。沸点-10℃。临界温度152℃，临界压力7.8*106Pa。蒸气压338.3kPa（21.1℃），蒸气相对密度2.3（0℃）。溶于水、硫酸、乙酸、醇、氯仿和醚等。 | 本品不燃，有毒，具强刺激性。 | LD50：无资料。 LC50：6600mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 三氧化硫 | SO3 分子量：80 | 腐蚀性物质 | 针状固体或液体，有刺激性气味液体。相对密度2.75，1.97（20℃液体）。熔点16.8℃。沸点44.8℃。蒸气压37.32kPa(25℃)。 | 本品不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。与水发生爆炸性剧烈反应。与氧气、氟、氧化铅、次亚氯酸、过氯酸、磷、四氟乙烯等接触剧烈反应。与有机材料如木、棉花或草接触，会着火。吸湿性极强，在空气中产生有毒的白烟。遇潮时对大多数金属有强腐蚀性。 | 其毒性表现与硫酸同。对皮肤、粘膜等组织有强烈的刺激和腐蚀作用。 |
| 硫酸 | H2SO4 分子量：98 | 腐蚀性物质 | 无色无臭透明粘稠的油状液体，强腐蚀性。相对密度1.834。熔点10.49℃，98%硫酸+3℃，93%硫酸-32℃。蒸气压133.3Pa（145.8℃）。易任意溶于水，同时发生大量高热，会使硫酸飞溅伤人或引起飞溅。 | 助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。遇水大量放热, 可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。有强烈的腐蚀性和吸水性。 | 急性毒性： LD50：2140 mg/kg(大鼠经口) LC50：510mg/m3，2小时(大鼠吸入)；320mg/m3，2小时(小鼠吸入) |
| 发烟硫酸 | H2SO4·XSO3 分子量：178 | 腐蚀性物质 | 无色或棕色油状稠厚的发烟液体，有强刺激性臭味。相对密度1.99。熔点4.0℃，沸点99-161℃。饱和蒸气压0.13Pa（145.8℃）。稳定性:极度不稳定，易挥发形成硫酸和三氧化硫。 | 遇水大量放热，可发生沸溅。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。遇电石、高氯酸盐、雷酸盐、硝酸盐、苦味酸盐、金属粉末等猛烈反应，发生爆炸或燃烧。能与普通金属发生反应，放出氢气而与空气形成爆炸性混合物。有强烈的腐蚀性和吸水性。 | 急性毒性：LD50：80 mg/kg（大鼠经口） LC50：无资料 |
| 烧碱 | NaOH 分子量：40 | 腐蚀性物质 | 相对密度2.13。熔点318℃。沸点1390℃。溶于水，并放出大量热。溶于醇、甘油，并能放出大量热。不溶于乙醚、丙酮。蒸气压133.3Pa（739℃）。 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。与酸发生中和反应并放热。遇潮时对铝、锌和锡有腐蚀性，并放出易燃易爆的氢气。本品不会燃烧, 遇水和水蒸气大量放热, 形成腐蚀性溶液。具有强腐蚀性。 | 家兔经眼：1%重度刺激。家兔经皮：50mg/24 小时，重度刺激。 |
| 盐酸 | HCl 分子量：36.5 | 腐蚀性物质 | 无色至微黄色液体。是氯化氢水溶液。工业品分为31%、33%和36%三种。相对密度1.12-1.19。凝固点-17℃- -62℃。溶于水，水溶液呈酸性。溶于乙醇和乙醚。在常温下易挥发。 | 不燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。能与一些活性金属粉末发生反应, 放出氢气。遇氰化物能产生剧毒的氰化氢气体。与碱发生中合反应，并放出大量的热。具有较强的腐蚀性。 | 急性毒性：LD50900mg/kg(兔经口)；LC503124ppm，1小时(大鼠吸入) |
| 次氯 酸钠 | NaClO 分子量：74 | 腐蚀性物质 | 为微黄色液体，有氯的气味。分子量74.44，熔点-6℃，沸点102.2℃，相对密度(水=1)1.10，溶于水。碱度不低于2%-3%的溶液可存储10-15天，碱性较小时分解较快，并放出不稳定的次氯酸，再分解而成氯和氧，或转变成氯酸盐。 | 不燃，具腐蚀性，可致人体灼伤，具致敏性。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。具有腐蚀性。 | 急性毒性：LD505800mg/kg(小鼠经口) |
| 液氯 | Cl2 分子量：71 | 有毒物质 | 常温下7.09*105Pa以上压力时为液体。液态氯为金黄色。相对密度3.214。熔点-102℃。沸点-34.6℃。临界温度144℃。临界压力7.71*106Pa。蒸气压6.40*105Pa（20℃）。蒸气相对密度2.49。 | 本品不会燃烧，但可助燃。一般可燃物大都能在氯气中燃烧，一般易燃气体或蒸气也都能与氯气形成爆炸性混合物。氯气能与许多化学品如乙炔、松节油、乙醚、氨、燃料气、烃类、氢气、金属粉末等猛烈反应发生爆炸或生成爆炸性物质。它几乎对金属和非金属都有腐蚀作用。 | 毒性：属高毒类。是一种强烈的刺激性气体。 急性毒性：LC50850mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 氢 | H2 分子量：2 | 易燃气体 | 无色无味气体，熔点-259.2℃ 沸点-252.8℃，蒸汽压13.33kPa/-257.9℃ 闪点<-50℃，不溶于水，不溶于乙醇、乙醚，相对密度(水=1)0.07(-252℃)；相对密度(空气=1)0.07，用于合成氨和甲醇等，石油精制，有机物氢化及火箭燃料 | 危险特性：与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热或明火即会发生爆炸。气体比空气轻，在室内使用和储存时，漏气上升滞留屋顶不易排出，遇火星会引起爆炸。氢气与氟、氯、溴等卤素会剧烈反应。 燃烧(分解)产物：水。 | / |
| 氯化氢 | HCl 分子量：36.5 | 有毒物质 | 无色有刺激性气味的气体，分子量36.46，蒸汽压4225.6kPa(20℃)，熔点-114.2℃ 沸点：-85.0℃，易溶于水，相对密度(水=1)1.19；相对密度(空气=1)1.27 | 无水氯化氢无腐蚀性，但遇水时有强腐蚀性。能与一些活性金属粉末发生反应，放出氢气。遇氰化物能产生居毒的氰化氢气体。 | 急性毒性：LD50400mg/kg(兔经口)；LC504600mg/m3，1小时(大鼠吸入) |
| 氯磺酸 | HClO3S 分子量：116.5 | 腐蚀性物质 | 无色半油状液体，有极浓的刺激性气味。熔点-80℃，沸点151℃，不溶于二硫化碳、四氯化碳，溶于氯仿、乙酸。 | 助燃，具强腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。强氧化剂。遇水猛烈分解, 产生大量的热和浓烟, 甚至爆炸。在潮湿空气中与金属接触，能腐蚀金属并放出氢气，容易燃烧爆炸。与易燃物（如苯）和可燃物（如糖、纤维素等）接触会发生剧烈反应，甚至引起燃烧。具有强腐蚀性。 | 无资料 |
| 氮气 | N2 分子量：28 |  | 无色无臭气体。熔点-209.8℃，沸点-195.6℃， 微溶于水、乙醇。 | 不燃，若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。空气中氮气含量过高，使吸入气氧分压下降，引起缺氧窒息。 | 无资料 |
| 亚硫酸钠 | Na2SO3 分子量：126 |  | 无色、单斜晶体或粉末。无色、单斜晶体或粉末。 | 不燃，具刺激性。未有特殊的燃烧爆炸特性。受高热分解产生有毒的硫化物烟气。 | 无资料 |
| 氯化钡 | BaCl2 分子量：208 | 有毒物质 | 白色粉末，无臭。熔点965℃，沸点1560℃，溶于水，不溶于丙酮、乙醇，微溶于乙酸、硫酸。 | 不燃 | 急性毒性 LD50：118 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 三氯化铁 | FeCl3 分子量：162 | 有毒物质 | 黑棕色结晶，也有薄片状。熔点306℃，沸点319℃，易溶于水，不溶于甘油，易溶于甲醇、乙醇、丙酮、乙醚。 | 不燃，具腐蚀性、强刺激性，可致人体灼伤。受高热分解产生有毒的腐蚀性烟气。 | 急性毒性 LD50：1872 mg/kg(大鼠经口) LC50：无资料 |
| 纯碱 （碳酸钠） | Na2CO3 分子量：106 | 有毒物质 | 纯品是白色粉末或细粒，熔点851℃。易溶于水，微溶于无水乙醇，不溶于丙醇。 | 具有刺激性和腐蚀性 | 急性毒性： LD50：4090 mg/kg(大鼠经口) LC50：2300mg/m3，2小时(大鼠吸入) |
| 双氧水 | H2O2 | 爆炸性强氧化剂 | 水溶液为无色透明液体，溶于水、醇、乙醚，不溶于苯、石油醚；纯过氧化氢是淡蓝色的粘稠液体，熔点-0.43 °C，沸点150.2 °C，纯的过氧化氢其分子构型会改变，所以熔沸点也会发生变化。 | 助燃，具有刺激性 | LD50 4060mg/kg（大鼠经皮）；LC50 2000mg/m3，4小时（大鼠吸入） |
| 液氨 | NH3 |  | 无色的液体，熔点-77.7 °C，沸点-33.4 °C，溶于水， | / | LD50： 0.15mg/kg |

### 公用工程

1、给排水

公司自备水厂供水能力为3000t/h，能满足目前生产所需及今后的发展要求，水质良好。

公司排水系统设置清污分流，洁净水及雨水直接排放，公司生产及生活污水经处理达标后集中送张家港胜科水务有限公司。

公司还设有排涝泵站，泵站有二台2×300t/h的排涝泵，可以在汛期进行内部排涝，也可辅助社会排涝。

2、供电及电信

（1）供电

公司现有SZ9-63000/117/37KV主变压器一台，主供电源为110KV单回线路；另有10KV应急电源一路；公司内部建有利用余热发电的50MW机组二台、3MW机组一台。电源可靠供电条件良好。

（2）电信

公司设有内部程控交换机系统、中国电信的集团移动电话及其它手机或小灵通电话，内外通信快捷方便，可满足内外联络通讯需求。火灾报警装置设在生产控制综合楼内。

3、供热

硫磺制酸装置副产6.21MPa、482℃高压过热蒸汽2×158.4t/h，0.9MPa、250℃中压过热蒸汽2×63.3t/h，供2×50MW汽轮发电机组发电。

硫磺制酸装置，副产蒸汽30t/h供3MW背压式汽轮发电机组发电后产生等量的低压蒸汽（0.9Mpa、180℃）进公共管网供生产、生活使用。或通过减温、减压后供生产、生活使用。

氢气锅炉产生0.9Mpa、180℃、2×10t/h蒸汽进公共管网供生产、生活使用。

4、空压、冷冻、氮氧站

（1）空压站

全厂仪表用压缩空气需要量为1350Nm3/h。 空压站选用SA-5250W型螺杆空气压缩机、LG20-0.8型螺杆空气压缩机各一套，布置在原空压冷冻厂房内。

（2）冷冻站

设置LSLG20F型+7℃螺杆冷水机组2台，单台制冷量1080kW。螺杆冷水机组冷水机组布置在空压冷冻厂房内。

（3）氮氧站

所需氮气主要为间歇使用，变压吸附制氮通过外管向各装置供气。

5、公司罐区储罐情况见表2.2-5。

表2.2-5  罐区储罐情况一览表

| 序号 | 储罐名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 最大储存量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液氯储罐 | 80m3 | 个 | 8 | 600t | 卧式储罐，生产区内设液氯仓库，内设两个库区，每个库区内4个液氯储罐 |
| 2 | 氯磺酸储罐 | 500m3 | 个 | 2 | 1000t | 储罐区一（东） |
| 3 | 次氯酸钠储罐 | 90m3 | 个 | 2 | 180t |  |
| 4 | 盐酸储罐 | 400m3 | 个 | 2 | 800t |  |
| 5 | 硫酸储罐 | 6000m3 | 个 | 8 | 80000t | 储罐区二（西） |
| 6 | 发烟硫酸储罐 | 2000m3 | 个 | 1 | 3060t |  |
| 7 | 液硫 | 3000m3 | 个 | 6 | 30000t |  |
| 8 | 液碱储罐 | 6000m3 | 个 | 5 | 48000t |  |

各罐区均设置了围堰，氯贮槽置于单独可封闭库房内，正常情况下，电动卷闸门处于开启状态，库房自然通风；当发生氯气泄漏时，库房内的氯气检测报警仪启动联锁功能，将电动卷闸门关闭，自动开启库房外侧环绕的碱液和工业水管上的遥控阀，对卷闸门、固定窗等氯气易泄露处喷淋吸收，同时自动开启事故尾气处理系统的事故风机、事故循环泵以及两级碱液冷却器的循环水进行换热降温，通过两级事故塔对尾气进行两级碱液喷淋吸收；

其它罐区地面均做了防腐防渗措施，围堰内设有导流沟，集水井，有截流切换阀和水泵，泄漏时通过切换阀可泵至事故应急池；

厂内的各事故应急池、雨水收集池、污水池、缓冲收集井都做了防渗防漏措施；化学品廊道采用钢筋混凝土结构；各生产装置区设有导流沟和收集井。

### 主要设备清单

我公司主要生产设备详见表2.2-6。

表2.2-6  主要设备情况一览表

| 序号 | 类别 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 二期100万吨硫磺制酸项目主要设备 | 快速熔硫槽 | 6000x2000 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 液硫过滤器 | 叶片式，70m2 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 精硫泵 | Q=24m3/h，H=60m | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 焚硫炉 | 4600x17500 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 废热锅炉 | 6.21MPa | 台 | 1 | 特种设备 |
| 6 |  | 转化器 | 14000x21500 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 热热换热器 | 板式 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 冷热换热器 | 板式 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 干燥塔 | 8000 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | HRS塔 | 7000 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 最终吸收塔 | 7400 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 空气鼓风机 | Q=6500m3/min ΔP=50kPa | 台 | 1 |  |
| 13 |  | HRS锅炉 | 0.9MPa | 台 | 1 | 特种设备 |
| 14 |  | 干燥塔酸循环泵 | Q=1000m3/h H=24m | 台 | 1 |  |
| 15 |  | HRS稀释器 | / | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 最终吸收塔酸循环泵 | Q=950m3/h，H=30m | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 干燥塔除雾器 | VS132-002 | 组 | 1 |  |
| 18 |  | HRS塔除雾器 | VS132-003 | 组 | 1 |  |
| 19 |  | 二吸塔除雾器 | VS132-004 | 组 | 1 |  |
| 1 | 二期30万吨硫酸主要设备 | 干燥塔酸循环泵 | Q= 528m3/h H= 30 mTDH | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 一吸塔酸循环泵 | Q= 528 m3/h H=30 mTDH | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 二吸塔酸循环泵 | Q= 528 m3/h H=30 mTDH | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 热水循环泵 | 250RⅡ－62A | 台 | 2 |  |
| 5 |  | 成品酸泵 | LS125－315 | 台 | 2 |  |
| 6 |  | 焚硫炉给料泵 | VSHR－1873 Q=7.93 m3/h | 台 | 2 |  |
| 7 |  | 给水泵 | Q=46m3/h H=550m | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 主鼓风机 | S1000－1.9 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 锅炉定期排污膨胀器 | Φ1500，V=3.5m3 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 锅炉连续排污膨胀器 | Φ800，V=1.5m3 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 干燥塔酸冷却器 | Φ900×4200 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 一吸塔酸冷却器 | Φ800×10500 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 二吸塔酸冷却器 | Φ800×6300 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 省煤器Ⅰ | 2595×3514×7064 RS50－1800热管 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | IP过热器 | Φ4200×9998 | 台 | 1 |  |
| 16 |  | HP过热器 | 3400×2400×4182 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 省煤器Ⅱ | 2595×3100×3992 RS50－800热管 | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 除氧器 | 水箱容积V=20m3，6756kg | 台 | 1 |  |
| 19 |  | 焚硫炉 | Φ 5200×12800 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 干燥塔除雾器 | -- | 台 | 14 |  |
| 21 |  | 二吸塔除雾器 | -- | 台 | 16 |  |
| 22 |  | 转化器 | Φ 6800×16900 | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 干燥塔 | Φ 4244×13424，衬砖 | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 一吸塔 | Φ 4000×15824，衬砖 | 台 | 1 |  |
| 25 |  | 二吸塔 | Φ 4244×13424，衬砖 | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 干燥塔循环槽 | Φ 5000/Φ2000×2630 | 台 | 1 |  |
| 27 |  | 吸收塔循环槽 | Φ 2000/Φ6800/Φ× 2000 卧式、耐酸砖衬里 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 冷热换热器 | Φ3150×7746 | 台 | 1 |  |
| 1 | 一期硫磺制酸项目主要设备 | 快速熔硫槽 | 6000x2000 | 台 | 2 |  |
| 2 |  | 液硫过滤器 | 叶片式，70m2 | 台 | 4 |  |
| 3 |  | 精硫泵 | Q=24m3/h，H=60m | 台 | 2 |  |
| 4 |  | 焚硫炉 | 4600x17500 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 废热锅炉 | 6.21MPa | 台 | 1 | 特种设备 |
| 6 |  | 转化器 | 14000x21500 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 热热换热器 | 板式 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 冷热换热器 | 板式 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | HRS塔 （含除雾器） | 7000 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 最终吸收塔 （含除雾器） | 7400 | 台 | 1 |  |
| 11 |  | 空气鼓风机 | Q=6500m3/min，ΔP=50kPa | 台 | 1 |  |
| 12 |  | HRS锅炉 | 1.0MPa | 台 | 1 | 特种设备 |
| 13 |  | 酸循环泵 | Q=1000m3/h | 台 | 3 |  |
| 14 |  | HRS酸稀释器 | / | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 冷却塔 | 4500m3/h | 座 | 5 |  |
| 16 |  | 循环水泵 | 5000m3/h | 台 | 7 |  |
| 17 |  | 硫磺储罐 | 2500m3 | 个 | 1 |  |
| 18 |  | 硫酸储罐 | 1000m3 | 个 | 2 |  |
| 1 | 一期热电项目 | 汽轮机 | Siemens ENK 63/3.2 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 发电机 | Siemens TLR I86/30 | 台 | 1 |  |
| 1 | 二期热电项目 | 汽轮发电机组 | NK63/3.2 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 汽轮发电机组 | B3-3.43/0.78 | 台 | 1 |  |
| 1 | 一期氯系列主要设备 | 输送泵 |  | 台 | 11 |  |
| 2 |  | 戈尔过滤器 | A=50m3 | 台 | 3 |  |
| 3 |  | 化盐桶 | VN=192m3 | 只 | 2 |  |
| 4 |  | 前反应罐 | VN=192m3 | 只 | 1 |  |
| 5 |  | 预处理器 | Ф12000X13000 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 澄清桶 | VN=400m3 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 后反应罐 | VN=95m3 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 压滤机 | 过滤面积80m2 | 台 | 2 |  |
| 9 |  | 盐水加热器 | V=45 m2 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 螯合树脂塔 | Φ2000×3000 | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 电解槽 | 复极式ML32NCH型 | 台 | 6 |  |
| 12 |  | 淡盐水储槽 | V=22m3 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 阴极液槽 | V=22m3 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 阳极液泄料槽 | V=140m3 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 阴极液泄料槽 | V=140m3 | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 脱氯塔冷却器 | 管壳式 A=50m2 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 蒸汽冷凝器 | 管壳式 A=50m2 | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 脱氯盐水泵 | qv=120m3/h H=45m | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 脱氯塔 | 填料塔Φ1800X7400 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | 蒸汽喷射泵 | 吸入压力：200mmHg(a) | 台 | 1 |  |
| 21 |  | Ⅰ效换热器 | 26㎡ | 台 | 1 |  |
| 22 |  | Ⅱ效换热器 | 56㎡ | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 预热器 | 15㎡ | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 预热器 | 3.5㎡ | 台 | 1 |  |
| 25 |  | 各类泵 | / | 台 | 12 |  |
| 26 |  | 氯水冷却器 | 板式 A=70m2 | 台 | 2 |  |
| 27 |  | 氯气冷却器 | A=330m2 | 台 | 1 |  |
| 28 |  | 硫酸冷却器 | 板式 | 台 | 4 |  |
| 29 |  | 硫酸循环泵 | / | 台 | 8 |  |
| 30 |  | 氯气事故吸收塔 | / | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 氯气干燥塔 | DN2000X12350 | 台 | 4 |  |
| 32 |  | 氯气压缩机组 | 离心式、500kW | 台 | 2 |  |
| 33 |  | 冷却器 | A=104m2 | 台 | 8 |  |
| 34 |  | 预冷塔 | / | 台 | 1 |  |
| 35 |  | 螺杆冷凝机组 | 制冷量：430kW | 台 | 3 |  |
| 36 |  | 氯气液化器 | Φ1000x6150 | 台 | 3 |  |
| 37 |  | 液氯输送泵 | qv=10m3/h | 台 | 2 |  |
| 38 |  | 氢气冷却塔 | 喷淋塔ф2400x10200 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 石墨冷却器 | 列管式、A=75m2 | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 降膜吸收器 | 列管式、φ912x5250 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | 1#尾气吸收器 | 圆块孔式、A=45m2 | 台 | 1 |  |
| 42 |  | 2#尾气吸收器 | 圆块孔式、A=20m2 | 台 | 1 |  |
| 43 |  | 氯化氢合成炉 | φ1500x12060 | 台 | 1 |  |
| 44 |  | 盐酸合成炉 | φ950x7775 | 台 | 1 |  |
| 45 |  | 稀酸循环泵 | qV=50m3/h H=33m | 台 | 4 |  |
| 46 |  | 盐酸输送泵 | qV=50m3/h H=33m | 台 | 2 |  |
| 47 |  | 高纯酸输送泵 | qV=50m3/h H=33m | 台 | 2 |  |
| 48 |  | 降膜塔 | 立式、A=30m2 | 台 | 1 |  |
| 49 |  | 填料塔 | 立式、高度3m | 台 | 1 |  |
| 50 |  | 碱泵 | 29m3/h,H=32m | 台 | 2 |  |
| 51 |  | 次氯酸钠泵 | 15m3/h,H=30m | 台 | 4 |  |
| 52 |  | 48%液碱储罐 | 100m3 | 个 | 1 |  |
| 53 |  | 32%液碱储罐 | 500m3 | 个 | 2 |  |
| 54 |  | 盐酸储罐 | 200m3 | 个 | 2 |  |
| 55 |  | 高纯盐酸储罐 | 70m3 | 个 | 2 |  |
| 56 |  | 液氯储罐 | 80m3 | 个 | 3 | 特种设备 |
| 57 |  | 次氯酸钠储罐 | 54m3 | 个 | 3 |  |
| 1 | 二期氯系列项目主要设备 | 电解槽 | 复极式自然循环槽， 140对单元槽/台 | 台 | 6 |  |
| 2 |  | 螯合树脂塔 | Φ26500X3100 | 台 | 3 |  |
| 3 |  | 碱液泵 | qv=370m3/h，H=20m | 台 | 2 |  |
| 4 |  | Ⅰ效气罐 | / | 台 | 1 |  |
| 5 |  | Ⅱ效气罐 | / | 台 | 1 |  |
| 6 |  | Ⅲ效气罐 | / | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 50%碱泵 | / | 台 | 2 |  |
| 8 |  | 41%碱泵 | / | 台 | 2 |  |
| 9 |  | 化盐桶 | 4000×8000×8000 | 台 | 2 |  |
| 10 |  | HVM膜过滤器 | F=120m2 | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 加压溶气罐 | D2200×5400 | 台 | 1 |  |
| 12 |  | 气水混合器 | D377×1040 | 台 | 3 |  |
| 13 |  | 预处理器 | D11000×15340 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 后反应槽 | D4500×6000 | 个 | 2 |  |
| 15 |  | 盐水高位槽 | DN3000X4900 V=41m3 | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 淡盐水槽 | DN3100x6500 V=21m3 | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 烧碱高位槽 | DN1900x4300 V=10m3 | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 阳极液排放槽 | DN9400x3700 V=170m3 | 台 | 1 |  |
| 19 |  | 阴极液排放槽 | DN7700x3350 V=100m3 | 台 | 1 |  |
| 20 |  | Na2SO3槽 | DN1900X2600 V=7.3m3 | 台 | 1 |  |
| 21 |  | 脱氯塔冷却器 | A=185m2 | 台 | 1 |  |
| 22 |  | 脱氯塔 | DN2000X6400 | 台 | 1 |  |
| 23 |  | 表面冷凝器 | / | 台 | 1 |  |
| 24 |  | 真空泵 | / | 台 | 2 |  |
| 25 |  | 纯蒸汽冷凝液槽 | / | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 32%碱液槽 | ￠5000x10000 V=200m3 | 台 | 2 |  |
| 27 |  | 50%碱液槽 | ￠4200x7500 V=100m3 | 台 | 2 |  |
| 28 |  | 蒸汽冷凝液槽 | ￠3500x5800 V=50m3 | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 事故风机 | qv=6547m3/h | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 淡氯塔风机 | qv=6484m3/h | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 氯气冷却器 | DN1200X6100 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 32 |  | 氯气事故吸收塔 | DN2000*7000/ DN2800*3800 | 台 | 1 |  |
| 33 |  | 氯气洗涤塔 | DN2600X11800 | 台 | 1 |  |
| 34 |  | Ⅰ段氯气干燥塔 | DN2400X12900 | 台 | 1 |  |
| 35 |  | Ⅱ段氯气干燥塔 | DN2400X12000 | 台 | 1 |  |
| 36 |  | Ⅲ段氯气干燥塔 | DN2400X15150 | 台 | 1 |  |
| 37 |  | 淡氯气吸收塔 | DN2000*7000/ DN2800*3800 | 台 | 1 |  |
| 38 |  | 湿氯除雾器 | DN2000X5200 | 台 | 1 |  |
| 39 |  | 硫酸酸雾分离器 | DN1700X6700 | 台 | 1 |  |
| 40 |  | 氢气冷却塔 | DN2600x9615 | 台 | 1 |  |
| 41 |  | 氢气输送泵 | qv=3400m3/h 380V | 台 | 3 |  |
| 42 |  | 螺杆冷凝机组 | 制冷量：470kW U=10000V | 台 | 3 |  |
| 43 |  | 氯气液化器 | 5500X1600X2540 | 台 | 3 |  |
| 44 |  | 气液分离器 | DN800X3250 | 台 | 3 |  |
| 45 |  | 降膜塔 | φ400X3747 | 台 | 3 |  |
| 46 |  | 填料塔 | φ500X2657 | 台 | 3 |  |
| 47 |  | 碱泵 | qv=32m3/h | 台 | 2 |  |
| 48 |  | 高位槽 | φ1600x2400 | 台 | 1 |  |
| 49 |  | 成品槽 | φ2200x2800 | 台 | 1 |  |
| 50 |  | 氯气缓冲罐 | φ1200x4100 | 台 | 1 | 特种设备 |
| 51 |  | 液氯包装泵 | qv=16m3/h U=380V | 台 | 2 |  |
| 52 |  | 氯气泵 | qv=1000m3/h | 台 | 2 |  |
| 53 |  | 液氯中间槽 | Φ2300x3500 | 台 | 2 | 特种设备 |
| 54 |  | 液氯储槽 | Φ2800x13500 | 台 | 3 |  |
| 1 | 氯磺酸项目主要设备 | 氯化氢除沫塔 | DN1600/H4350 | 台 | 1 |  |
| 2 |  | 氯化氢干燥塔 | DN1600/H11110 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 合成塔 | DN4000/H10530 | 台 | 1 |  |
| 4 |  | 排管式冷却器 | F=1300m2 | 台 | 1 |  |
| 5 |  | 辅反应塔 | DN1800/H4700 | 台 | 1 |  |
| 6 |  | 氯磺酸集液箱 | VN=1.5m3 DN1000/H3325 | 台 | 1 |  |
| 7 |  | 氯磺酸除沫塔 | DN3000/H4180 | 台 | 1 |  |
| 8 |  | 成品地槽 | VN=25m3 DN4000/H2328 | 台 | 1 |  |
| 9 |  | 硫酸洗涤塔 | DN2736/H12680 | 台 | 1 |  |
| 10 |  | 酸水洗涤塔 | DN3000/H9600 | 台 | 3 |  |
| 11 |  | 碱水洗涤塔 | DN3000/H9600 | 台 | 2 |  |
| 12 |  | 尾气除雾塔 | DN3000/H9600 | 台 | 1 |  |
| 13 |  | 上水分配器 | DN400 | 台 | 1 |  |
| 14 |  | 中和液排放槽 | 2400×2000×1200 VN=5m3 | 台 | 1 |  |
| 15 |  | 浓碱循环槽 | VN=10m3 DN2000/H3318 | 台 | 1 |  |
| 16 |  | 氯化氢风机 | 9-19 9D 2# 右0° N=15KW n=1500rpm | 台 | 1 |  |
| 17 |  | 尾气风机 | 9-19 11.2D 4#右0° N=45KW n=1500rpm | 台 | 1 |  |
| 18 |  | 干燥塔循环泵 | LY50-250B N=7.5KW n=1450rpm | 台 | 2 |  |
| 19 |  | 氯磺酸成品泵 | LY50-250B N=7.5KW n=1450rpm | 台 | 2 |  |
| 20 |  | 硫酸洗涤循环泵 | LY80-250A N=15KW n=1450rpm | 台 | 2 |  |
| 21 |  | 酸水洗涤循环泵 | S80×65-32 N=11KW n=2900rpm | 台 | 3 |  |
| 22 |  | 碱水洗涤循环泵 | HTB-80-65-160-D-V N=15KW n=2900rpm | 台 | 2 |  |
| 23 |  | 浓碱循环泵 | IS65-40-200 N=1.1KW n=1450rpm | 台 | 1 |  |
| 24 |  | B酸中间泵 | S40×32-20 N=1.1KW n=2900rpm | 台 | 1 |  |
| 25 |  | B酸输出泵 | S65×50-20 N=3KW n=2900rpm | 台 | 1 |  |
| 26 |  | 氯磺酸循环泵 | LY50-160C N=3KW n=1450rpm | 台 | 2 |  |
| 27 |  | 氯磺酸成品贮罐 | Ф9 m×9 m，VN=500m3 | 台 | 4 |  |
| 28 |  | 消防泵 | 200SLD280-43×4， 扬程140-167m， 流量252-335m3/h | 台 | 1 |  |
| 29 |  | 泡沫泵 | 200SLD280-43×4， 扬程140-167m， 流量252-335m3/h | 台 | 1 |  |
| 30 |  | 稳压泵 | 50GDL18-15×10， 扬程125-160m， 流量5-61 l/s | 台 | 1 |  |
| 31 |  | 水冲真空泵 | / | 台 | 1 |  |
| 32 |  | 冷却塔 | / | 台 | 1 |  |
| 33 |  | 空压机 | / | 台 | 1 |  |

通过对厂内生产工艺及设备的排查，企业生产工艺中的电解工艺（氯碱）属于《重点监管危险化工工艺目录》中的重点监管危险工艺，无国家规定限期淘汰的工艺名录和设备。

### 生产工艺

公司主要生产内容为硫磺制酸，氯系列产品，氯磺酸及余热发电。

#### 硫酸生产

（1）工艺原理：主要工艺步骤包括硫磺（S）在空气中燃烧形成二氧化硫（SO2），二氧化硫和氧气（O2）结合生成三氧化硫（SO3），SO3再结合水分（H2O）形成硫酸（H2SO4）。以下为化学反应方程式：

S + O2  SO2；SO2 + 1/2 O2  SO3；SO3 + H2O  H2SO4

（2）工艺流程及说明

硫磺制酸所用的固体硫磺均由船运至码头，通过皮带输送机卸至岸上的硫磺堆场，再由皮带输送机送到快速熔硫槽。

熔硫装置设在双狮物流的码头区。经快速熔硫槽融化后的液体硫磺自溢流口至助滤槽中，由液硫泵打入液硫过滤器内进行二级过滤，在快速人流槽将产生少量的硫渣。快速熔硫槽、助滤槽、液硫过滤器和精硫槽等设备均有蒸汽加热管，用0.7MPa的蒸汽间接加热或保温，使硫磺始终保持液态。

液体硫磺经过滤后送至精硫贮槽，用泵打入焚硫炉。在焚硫炉内硫磺经硫磺喷枪雾化后，在经过过滤干燥的空气中燃烧，产生的二氧化硫气体。离开焚硫炉的二氧化硫气体经过废热锅炉换热后，进入转化器进行转化。

离开废热锅炉后的炉气首先进入转化器一段，在钒催化剂的作用下，二氧化硫部分转化成三氧化硫，出转化器一段的气体经高温过热换热器换热后进入转化器二段进行转化，然后再进入转化器三段进行转化，出转化器三段的气体经冷热换热器换热和省煤器后进入HRS吸收塔，吸收其中的三氧化硫得99.5%硫酸，吸收酸液通过HRS锅炉进行热回收。

出HRS吸收塔的气体经塔顶除雾器除去酸雾后进入转化器四段进行二次转化，二次转化后的气体经低温过热器和省煤器回收热能后，进入最终吸收塔被98.5%硫酸吸收。

一期硫酸生产过程中尾气二氧化硫处理：在制酸吸收塔末端增加尾吸装置，采用双氧水作为吸收剂进行吸收二氧化硫，生成的稀硫酸直接返回制酸系统进行回用。工艺流程为：动力波烟气洗涤采用双氧水作为脱硫剂脱除硫酸尾气中的二氧化硫。将浓度50%的双氧水和软水通过逆喷循环泵提升至动力波塔逆喷管中，吸收剂双氧水在逆喷管中和含有二氧化硫的硫酸尾气逆向接触，接触后的液体进入塔底，将稀硫酸排出进入稀硫酸贮槽，通过输送泵返回制酸系统中进行回用。吸收后的烟气通过填料层进一步的吸收去除二氧化硫，烟气进入高效专用除雾器，除去夹带的液滴，进入烟囱高空排放。

二期硫酸项目吸收塔尾气，通过工艺改革提高二氧化硫的转化率，具体为：硫磺制酸采用了先进的两转两吸工艺，转化器使用进口催化剂，二氧化硫总转化率达到99.82% ，三氧化硫吸收率达99.99%以上。采用以上措施后，其吸收塔排放尾气中二氧化硫浓度降低到540mg/m3，已低于国家标准，不需另行处理，可以直接实现达标排放。在吸收塔内安装了高效纤维除雾器，用以除去尾气的硫酸雾（设计除雾效率为90％），经处理后尾气中的硫酸雾可以实现达标排放。

图2.2.7-1 98.5%硫酸生产工艺流程图

#### 氯系列生产工艺及流程简述

（1）工艺原理

以固体盐为原料，经一次盐水制备、二次盐水精制后进电解槽，生成NaOH、H2和Cl2，NaOH送至液碱成品罐或蒸发工段生产48%成品液碱；Cl2部分制液氯，部分送盐酸工段与H2在石墨合成炉中反应生成HCl，部分送次钠工段与NaOH反应生成NaClO。以下为化学反应方程式：

2Na+ + 2H2O+ 2e → 2NaOH + H2↑，2Cl- → Cl2↑+ 2e

H2 + Cl2 → 2HCl

2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO＋H2O

（2）工艺流程及说明

氯系列产品项目将采用离子膜电解制碱工艺，设有化盐、电解、蒸发、氯氢处理、液氯、盐酸合成等工段。氯系列产品工艺流程图如下：

图2.2.7-2  氯系列产品生产工艺流程图

氯系列产品生产流程简述如下：

◆ 盐水一次精制

软水、脱氯淡盐水在化盐桶中加入的部分固体盐进行重饱和,制成的饱和粗卤水，采用烧碱——纯碱法进行精制，反应生成的钙、镁固相悬浮物经过滤后得精盐水进入二次盐水工段。

图2.2.7-3  氯系列产品一次盐水工段生产工艺流程图

◆ 盐水二次精制及电解

一次盐水经盐水加热器加热至60℃后，送往螯合树脂塔除去Ca2＋、Mg2＋离子（<20ppb），进入电解槽进行电解。

从电解槽阳极室流出的淡盐水去淡盐水脱氯工序，湿氯气汇入总管送配套工程氯处理工序；从阴极室流出的电解液（32％NaOH）进入电解液贮槽，用泵送蒸发工序（或成品贮罐），阴极室分离出来的氢气送氢处理工序。

从淡盐水储槽抽出的淡盐水送入脱氯塔上部，脱出来的氯气经过脱氯塔冷却器除去水份之后，作为产品氯气进入氯总管加以回收，脱氯塔出来的淡盐水送到一次盐水工序。

图2.2.7-4  氯系列产品二次盐水级电解工段生产工艺流程图

◆ 氯氢处理

①氯处理

从电解来的湿氯气，进入洗涤塔采用循环冷却氯水进行逆向热交换，氯气中的水蒸汽被冷凝后除去，并除去夹带的盐雾等杂质，再进入氯气冷却器冷却，然后进入湿氯除雾器，除去水雾后进入串联的氯气干燥塔，与经过冷却的98％硫酸逆流接触干燥，送氯气压缩工段经四级压缩和四级冷却后送氯气液化工段。

氯处理工序来的氯气进入氯气液化器冷凝成液体，经液氯分离器分离出液氯后进入液氯计量槽，经计量后用液氯输送泵将液氯输送至液氯储存及包装工序的液氯储槽。

②氢处理

电解工段出来的湿氢气部分经氢气安全水封和氢气水封进入氢气冷却塔，用水直接喷淋冷却除去水汽和碱雾，再由输送泵将氢气由外管送到盐酸合成装置。

图2.2.7-5  氯系列产品氯氢处理工段生产工艺流程图

◆ 蒸发

自电解来的32％液碱送入蒸发器，经工艺蒸汽加热后蒸汽从II效气罐的溶液中分离出去，碱液则浓缩到37%。37%的碱液送到预热器中，在此用外界蒸汽冷凝水加热后送入I效换热器中，用外界蒸汽加热使水蒸发，工艺蒸汽从I效气罐中排出，碱液则进一步浓缩成为48%的成品碱。

图2.2.7-6  氯系列产品蒸发工段生产工艺流程图

◆ 盐酸合成

从氯氢处理来的氯气和氢气分成两路：

一路进入氯化氢合成炉，合成的HCl被软水吸收，成为31％的工业盐酸。尾气经过尾气吸收器，尾气吸收器的吸收水进入膜式吸收器作为制酸的吸收水。

另一路氯气和氢气进入三合一石墨盐酸合成炉，生成31%的高纯盐酸。尾气经过尾气吸收器，不凝气放空，尾气吸收器的吸收水进入三合一石墨盐酸合成炉作为制酸的吸收水。

图2.2.7-7 氯系列产品盐酸合成工段生产工艺流程图

◆ 次氯酸钠

从电解来的32%液碱在配碱槽配制成17～18％的碱液，送入填料塔内，再流入降膜塔顶部，同时氯气经从降膜塔顶部进入，和填料塔下来的碱液进行反应生成次氯酸钠。

图2.2.7-8 氯系列产品次氯酸钠工段生产工艺流程图

#### 余热发电工艺流程介绍

余热发电工艺是一个能量转化的过程，将硫磺制酸装置中产生的大量高、中温位余热以及低温位余热进行回收，再经汽轮机、发电机转化为电能。

(1) NK63/3.2型纯凝式汽轮发电机组

图2.2.7-9 余热发电工艺流程图

过热蒸汽由硫磺制酸项目产生，其中余热回收装置包括在硫磺制酸项目中。硫酸废热系统从焚硫炉、 转化一段、转化三段、转化四段出口炉气中回收热量。

由硫磺制酸项目产生的过热蒸汽通过过热蒸汽管进入汽轮机做功发电。经汽轮机做功后的乏汽进入凝汽器，乏汽在凝汽器中凝结成水后，经给水泵泵入硫酸项目的余热回收系统循环使用。如此完成一个工作循环。

#### 氯磺酸生产工艺介绍

（1）工艺原理

主要工艺步骤为HCl气体和SO3气体反应生成氯磺酸，同时通过冷却分离、酸洗、水洗和碱洗得到副产品98%硫酸、30%盐酸和20%亚硫酸钠。反应方程式如下：

SO3  +  HCl  →  HSO3Cl

（2）工艺流程

工艺流程图如下图：

图2.2.7-10 氯磺酸生产工艺流程图

（3）工艺流程说明

1）氯化氢干燥

原料氯化氢来自企业二期工程氯碱装置，由于氯化氢气体含有一定量的水份，所以必须先将其经过除沫塔和干燥塔除去水份，经干燥后的氯化氢气体进入合成塔。

干燥采用98%的浓硫酸，浓硫酸从硫磺制酸项目输送至该工段，干燥完成后，98%的浓硫酸吸收水分得到96%的硫酸，96%的硫酸回用于吸收SO3尾气。

2）合成反应、冷却分离

原料三氧化硫来自企业二期工程硫酸装置，其气体为三氧化硫和二氧化硫的混合气体，通入合成塔与氯化氢气体进行合成反应。反应后的气体进入多级冷凝分离器，以分离冷凝后的氯磺酸（液态）和尚未反应的部分三氧化硫，这部分气体再循环回到合成塔继续与氯化氢反应，以充分提高收率。成品氯磺酸流入地槽，再通过管道输送至贮罐储存。

3）酸洗、水洗、碱洗

经冷凝器分离后的尾气进入3座串联的酸洗塔，用硫酸充分吸收混合气体中的三氧化硫，制成硫酸输送至一期工程的硫酸贮罐。

经硫酸吸收后的尾气再进入水洗塔，由水吸收氯化氢制成盐酸，输送至二期工程拟建的氯碱装置内的盐酸贮罐。

最后，经水洗后的尾气进入2座串联的碱水洗涤塔，用液碱洗涤气体并同二氧化硫反应生成亚硫酸钠溶液，输送至氯碱项目装置内的亚硫酸钠贮罐。

#### 发烟硫酸生产工艺介绍

以进口液体硫磺为原料，液体硫磺用泵加压机械雾化焚烧，“3＋1”两转两吸工艺，工艺过程采用DCS系统控制。

（1）主要化学反应方程式

硫磺制酸项目主要工艺步骤包括：硫磺在空气中燃烧形成二氧化硫，二氧化硫和氧气结合生成三氧化硫，SO3再结合水分形成硫酸，硫酸吸收三氧化硫形成烟酸。其过程发生的化学反应如下：

S + O2=SO2 +Q      SO2 + 1/2O2=SO3

SO3 + H2O=H2SO4     H2SO4+ SO3= H2SO4·SO3

(2) 工艺流程：

1)焚硫转化工段

液体硫磺经精硫泵，通过机械喷嘴雾化后连续喷入焚硫炉内，与干燥空气混合后进行燃烧，生成含11％SO2，温度～1100℃高温炉气。经中压废热锅炉回收高温热量，使炉气温度降至380－390℃，补充适量高温烟气后使炉气温度达到420℃，SO2浓度11％进入转化器第一段催化剂层。炉气经反应升温后进入一段蒸汽过热器换热冷却445℃进入第二段催化剂层反应，从二段出来的气体换热冷却至445℃后进入第三段催化剂层反应，出三段的炉气经换热冷却至184℃，同时进入发烟酸吸收塔和一吸塔，在三段省煤器进口和出口分别抽出部分SO3气体，使温度调节到260℃左右作为生产氯磺酸的原料。SO3被吸收后的炉气加热至420℃左右进入转化器第四段催化剂层反应，出四段炉气通过省煤器换热后进入二吸塔进行二次吸收。

3)干吸及成品工段

空气经空气过滤器进入干燥塔，塔内用96%硫酸吸收空气中水份，并经塔顶除雾器除去酸沫后，经压缩升温后送到焚硫炉。

干燥和吸收酸循环系统均采用泵后冷却流程，即塔→槽→泵→酸冷却器→ 塔的循环过程。

通过引入一吸收塔酸冷却器后的98.3％酸来调节干燥酸浓度，二个吸收塔的酸浓通过加入干燥酸冷却器的干燥酸和加水调节。

一次转化后的气体，一部分进入烟酸塔，塔内用104.5％发烟硫酸淋洒，吸收其中一部分SO3后的气体并入一吸塔进口。一次转化气大部分直接进入一吸收塔，该塔用98.3％硫酸淋洒，以吸收气体中SO3，吸收后的气体去转化器第四段催化剂层进行第二次转化。

经二次转化后的气体，进入二吸塔，塔内用98.3％硫酸淋洒吸收SO3后的尾气经63米烟囱放空。104.5％成品发烟硫酸，在冷却器出口引出。

图2.2.7-11 发烟硫酸生产工艺流程图

高危工艺判定结果：

通过分析，企业生产工艺中的电解工艺（氯碱）属于《重点监管危险化工工艺目录》中的重点监管危险工艺，无国家规定限期淘汰的工艺名录和设备。

针对企业内存在的高危工艺，采取以下安全措施：

企业将将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系，系统设立联锁停车系统。并采取安全设施，包括安全阀、高压阀、紧急排放阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。

### “三废”处理及排放情况

1、废气

公司废气主要是硫磺制酸项目吸收塔尾气，氯系列产品项目吸收塔尾气和氯处理工段事故尾气。

其中：（1）硫酸生产装置产生的废气采用经动力波烟气洗涤塔（去除效率85%）处理后气体通过100米高烟囱有组织排放。

动力波烟气洗涤采用双氧水作为脱硫剂脱除硫酸尾气中的二氧化硫。将浓度50%的双氧水和软水通过逆喷循环泵提升至动力波塔逆喷管中，吸收剂双氧水在逆喷管中和含有二氧化硫的硫酸尾气逆向接触。泡沫区使液滴不断的冷却和更新，迅速冷却烟气和吸收二氧化硫，接触后的液体进入塔底，再通过稀硫酸排液泵将稀硫酸排出进入稀硫酸贮槽，然后通过稀硫酸输送泵返回制酸系统中进行回用。吸收后的烟气通过填料层进一步的吸收去除二氧化硫，然后烟气进入高效专用除雾器，除去夹带的液滴，进入烟囱高空排放（温度27℃）；本系统丢失水分通过液位控制系统补加软水。

（2）氯系列产品项目盐酸合成工段氯化氢两级碱洗吸收后，通过25m高排气塔排放。氯处理工段事故尾气中氯气采用碱液吸收。

①盐酸合成工段的HCl尾气

氢气与氯气在三合一石墨合成炉内合成HCl后，从炉下方排出的即为合格的高纯盐酸；出“三合一”石墨炉的尾气中主要含HCl，进HCl尾气处理装置进行处理。尾气首先进入降膜吸收塔用纯水吸收，生成的稀酸返回石墨炉进一步增浓，出塔废气进入尾气吸收塔用稀酸循环喷射吸收，吸收后酸回到降膜吸收塔，无废水外排。

由于HCl为易溶于水的气体，因而用纯水吸收效果较好。本项目中HCl经三合一石墨炉、降膜吸收塔、尾气吸收塔和水喷射泵多级吸收后，生产过程中氯化氢总吸收效率可达99.999％以上（其中尾气吸收塔和水喷射泵对氯化氢的去除效率为99％），经吸收后尾气中氯化氢浓度很低，能够实现达标排放。

②Cl2事故吸收塔尾气

本装置存在各类Cl2事故排放，包括：

a、电解槽开、停车排放的低浓度Cl2；

b、氯气系统发生事故时逸出的Cl2；

c、其他非正常工况下排放的Cl2。

本装置将各类事故排放的Cl2集中送至Cl2事故吸收塔，用碱液（NaOH）进行吸收处理，Cl2总吸收效率可以达到99.8%，生成的次氯酸钠送次氯酸钠工段。

为确保Cl2的吸收效果，对Cl2吸收系统和生产装置系统设置联动装置，只要生产装置系统一工作，Cl2吸收系统立即启动、并24小时运行。吸收塔设计有效吸收Cl2量为200kg／min。在正常情况下，生产系统不出现Cl2排放，仅有少量Cl2进入吸收塔，Cl2量远低于吸收塔处理能力，吸收系统基本上属空载运行。一旦发生事故，生产系统立即自动停止工作，电解槽不再生成Cl2，管道中的残余氯气即被送进吸收塔被碱液吸收。此外，该吸收系统设计采用双回路供电，以保证Cl2吸收系统不间断运行。

为保证事故氯吸收装置效率，在运行中对液碱浓度进行例行检测，控制吸收塔内次氯酸钠浓度不超过4-5%，从而保证事故氯的吸收效率达99.8％以上。经处理后尾气中Cl2排放浓度约为60mg/m3，低于《大气污染物综合排放标准》(GB16297—1996)的限值。事故氯装置吸收液送往次氯酸钠装置，继续通氯进行反应制备次氯酸钠。

③次氯酸钠吸收尾气

次氯酸钠生产工段的Cl2采用两级碱液吸收，生成次氯酸钠，生产过程中Cl2总吸收效率为99.99%（包括填料塔，其中尾气处理部分的吸收效率为99.9％），经处理后其尾气中氯气排放浓度能够达标排放。

2、废水

我公司已经按照清污分流的原则，铺设了污水管网和雨水管网。

企业对生产废水、生活污水与初期雨水均设立了废水收集系统，实现了雨污分流。

公司生产主要生产废水主要污染物为pH、SS，且污染物浓度较低，采取中和沉淀对其进行预处理后，接入保税区污水处理厂处理。

公司生产清下水主要是循环冷却排水和锅炉排污水，其水质可以满足化工园区清下水标准，直接排入园区的清下水管网。

生活污水经化粪池处理后，与生产废水一起接入保税区污水处理厂。

因此在排口设置上公司设一个雨水排口，一个污水排放口，同时对车间废水收集池、污水管线、初期雨水收集池及排口等均按规范要求设置了标志牌。

厂内雨水池、污水排放井都安装了水质在线监控装置，监控指标为pH。

3、固废

氯碱项目固废主要为一次盐水工段产生的盐泥，二次盐水精制产生的废树脂，电解工段产生的废离子膜，干燥工段产生的78%稀硫酸。

盐泥、废离子膜委托张家港格锐环境工程有限公司填埋处理；废树脂和废矿物油为危险废物，委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进行处置；硫磺制酸项目固体废物主要为快速熔硫槽和过滤产生的硫渣以及废催化剂。硫渣含硫率为48%，外卖至硫铁矿制硫酸厂家生产硫酸；废催化剂委托湖北星升环保科技有限公司进行处置。

各固废产生情况见表2.2-7。

表2.2-7  固废产生情况

| 名称 | 分类 编号 | 产生量(t/a) | 性状 | 含水率 (%) | 处理措施 | 储存地点 | 最大储存量(t) | 处理处置量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 盐泥 | 99 | 7840 | 固 | 37.4 | 张家港格锐环境工程有限公司填埋处理 | 固废仓库 | 100 | 7840 |
| 废离子膜 | 99 | 0.5 | 固 | - |  |  | 0.05 | 0.5 |
| 废树脂 | HW13 900-015-13 | 2.2 | 固 | - | 委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司进行处置 |  | 0.2 | 2.2 |
| 废矿物油 | HW08 900-217-08 | 5 | 液 | - |  |  | 0.2 | 5 |
| 硫渣 | 86 | 9210.63 | 固 | - | 外卖 |  | 100 | 9210.63 |
| 废催化剂 | HW50 261-173-50 | 14 m3/5年 | 固 | - | 委托湖北星升环保科技有限公司进行处置 |  | 14m3 | 14 m3/5年 |
| 78%稀硫酸 | HW34 261-057-34 | 3087 | 液 | 约20% | 回用 | 储罐 | 100 | 3087 |

综上所述，企业所有一般工业固废和危废均妥善合法处理处置，其处置方式可行。

双狮公司危险废物中的78%硫酸，采用储罐储存，设置环境保护图形标志和警示标志；需要委外处置的危险废物贮存在危废暂存仓库，并清楚标明废物类别、数量、危险特性等，定期委托有资质的单位处理。

企业固废暂存场所严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）以及《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的要求规范建设和维护使用。做好该堆场防雨、防风、防渗、防漏等措施，并制定好厂内固体废物特别是危险废物转移运输中的污染防范及事故应急措施。

我公司三废排放汇总情况见表2.2-8。

表2.2-8 污染物排放量汇总

| 类别 | 污染物名称 |  | 全厂排放量t/a |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水污染物指标 | 生活污水 | 废水量 | 接管量 | 外排量 |
|  |  |  | 11588 | 11588 |
|  |  | COD | 4.635 | 0.927 |
|  |  | SS | 0.29 | 1.124 |
|  |  | 氨氮 | 2.897 | 0.811 |
|  |  | TP | 0.0542 | 0.112 |
|  | 工业废水 | 废水量 | 213244 | 213244 |
|  |  | COD | 15.723 | 10.313 |
|  |  | SS | 22.973 | 1.437 |
|  |  | 活性氯 | 0.03 | 0.03 |
| 大气污染物指标 | SO2 |  | 647.84 |  |
|  | 硫酸雾 |  | 118.16 |  |
|  | Cl2 |  | 1.7 |  |
|  | HCl |  | 1.55 |  |
| 固体废物 | 危险废物 |  | 0 |  |
|  | 一般固废 |  | 0 |  |

## 厂区周围环境概况

1、厂区周边：

双狮（张家港）精细化工有限公司北侧为东华能源（张家港）新材料有限公司，西面为东华能源股份有限公司，东面为长江北路，路对面为江苏康宁化学有限公司，南面为张家港保税物流园区（东区）。

根据企业的环境影响评价，双狮（张家港）精细化工有限公司氯碱装置区设置800米卫生防护距离、硫酸生产区设置600米卫生防护距离，在企业卫生防护距离范围内没有住宅、学校等敏感保护目标，企业周边现状满足卫生防护距离的要求。

2、区域基础设施：

双狮（张家港）精细化工有限公司所处的扬子江化学工业园，园内设有完善的基础设施。

（1）给水现状

由张家港第四水厂供水，水源为长江。第四水厂规模40万m3/d。自来水厂给水管网已敷设范围覆盖化工园 。

（2）污水处理现状

化工园排水体制为雨污分流制。雨水排放按照分散、就近原则排入河道，雨水管道服务面积覆盖率为100% 。生产废水和生活污水均汇集进保税区污水处理厂集中处理后排入长江 。

张家港保税区胜科污水处理厂设计处理能力5万m3/d，其中一期工程设计处理能力2万m3/d，采用SBR工艺；二期工程3万m3/d（包括A工程1.5万m3/d，B工程1.5万m3/d），采用厌氧+耗氧+载体流化床处理工艺。目前一期工程（2万m3/d）、二期A工程（1.5万m3/d）已建成投入运行。二期B工程（1.5万m3/d）的设备设施已建成，一旦园区污水量超过现有处理能力，B工程将投入使用。截止2015年6月，胜科水务实际接管量为2.5万m3/d，在建及拟建项目接管量为0.3万m3/d。污水处理厂的运行现状良好，能够实现稳定达标排放。

张家港保税区管委会与新加坡胜科集团合资成立张家港保税区胜科新生水有限公司，建设污水再生利用项目，该项目已于2008年获得环评批复，详见附件。该项目利用保税区污水厂一期工程排放的尾水2万m3/d，再从长江取水2万m3/d，可生产工业用水4万m3/d。

（3）供热现状

园区内的入区企业基本由长源热电厂实行集中供热，园区仅华昌化工建有自备热电站，本企业利用余热发电，产生的蒸汽主要供企业自身使用并可就近供热，园区内还有部分导热油炉，主要供应自用的高压蒸汽。

（4）固废处置

保税区生活垃圾统一装运送南沙高峰垃圾处理厂进行无害化处理；工业固废按其性质委托张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司处理。张家港市华瑞危险废物处理中心有限公司是一家专业从事危险固废（液）的收集、分类、分析、运输、储存和焚烧处理一条龙服务的固废处置单位，厂址位于张家港乐余工业集中区。

规划生活垃圾采用袋装化，定时、定点收集，园区内设垃圾中转站三座，按南、中、北均匀分设。

3、道路：

公司厂内道路宽8米以上，车间、装置区、罐区有环形通道，厂内道路与厂外东华路-长江北路相连，东华路上设有大门。东华路双向两车道，与长江北路相连，过往车辆较少。厂区距离保税区消防特勤中队约5km，交通十分便利，在发生事故时，周边道路能够满足应急救援的需要。

因此，根据《建筑设计防火规范》、《工业企业设计卫生标准》的要求，双狮（张家港）精细化工有限公司厂址及周边环境符合要求。

## 环境保护目标

现已对公司周边居民、主要河流等环境敏感点进行了现场调查，识别了水环境和大气环境保护目标。具体情况见表2.4-1。

表2.4-1 周边主要环境敏感目标

| 环境类别 | 序号 | 现状环境保护 |  | 与本公司方位 | 距厂界最近距离（m） | 规模 | 功能 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 1 | 东海粮油工业有限公司 |  | SW | 2500 | -- | 粮油加工 | 58388585 |
|  | 2 | 北荫村 |  | N | 1500 | 100人 | 村庄 | 58723728 |
|  | 3 | 双丰村 |  | NE | 1400 | 140人 | 村庄 | 58751017 |
|  |  | 永兴村 |  | NE | 2050 | 500人 | 村庄 | 58750451 |
|  | 5 | 德 积 街 道 | 小明沙村 | NE | 3200 | 500人 | 村庄 | 58727699 |
|  | 6 |  | 学前社区 | NE | 1700 | 2000人 | 村庄 | 58721223 |
|  | 7 |  | 德丰社区 | NE | 2600 | 4350人 | 村庄 | 56932028 |
|  | 8 |  | 元丰社区 | NE | 2000 | 4500人 | 村庄 | 56907192 |
|  | 9 |  | 德积中心小学 | NE | 1400 | 1292人 | 学校 | 58750415 |
|  | 10 |  | 护漕港中学 | NE | 1200 | 1000人 | 学校 | 58750466 |
|  | 11 |  | 沙洲医院 | NE | 2100 | 50个病床 | 医院 | 58758930 |
|  | 12 |  | 福民社区 | NE | 1900 | 1410人 | 村庄 | 58723870 |
|  | 13 | 新套村 |  | E | 3800 | 1662人 | 村庄 | 58750374 |
|  | 14 | 德积村 |  | ESE | 1700 | 2900人 | 村庄 | 58750035 |
|  | 15 | 金港镇 |  | SW | 5000 | 总30000人 （5km范围内约1000人） | 居民 | 58699065 |
|  | 16 | 双山岛 |  | W | 1000 | 1000人 | 居民 | 58302855 |
| 地表水 | 1 | 东海粮油取水口 |  | SW | 污水处理厂排口上游1800 | 3000t/d | 自备水厂 | / |
|  | 2 | 热电厂取水口 |  | SW | 污水处理厂排口上游2200 | 20000t/d | 自备水厂 | / |
|  | 3 | 张家港第三水厂取水口 |  | NE | 污水处理厂排口下游15000 | 200000t/d | 区域供水 | / |
|  | 4 | 张家港第四水厂取水口 |  | NE | 污水处理厂排口下游15000 | 400000t/d | 区域供水 | / |
|  | 5 | 长江张家港段 |  | W | 厂区距离500m 码头位于长江边 | 大河 | 河流 | / |
| 注：大气环境距离是指我公司所在地距各保护目标的距离；水环境距离是污水处理厂排水口距各取水口的距离。第四水厂与第三水厂共用一个取水口，其水源保护区范围为取水口上游3000m下游3000m。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

本公司选址对照《建设项目环境保护分类管理名录》，公司所在地不属于“需要特殊保护的地区”、“生态敏感与脆弱区”及“社会关注区”。

## 公司所在地环境质量

①大气：公司所在地大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）标准。具体见表2.5-1。

表2.5-1  大气环境质量评价标准

| 评价指标 | 类别 | 标准值 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 1小时平均 | 0.5 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 日平均 | 0.15 |  |
| NO2 | 1小时平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.08 |  |
| PM10 | 日平均 | 0.15 |  |
| TSP | 年平均 | 0.20 |  |
|  | 日平均 | 0.30 |  |
| 硫酸雾 | 日平均 | 0.10 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）表1，居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | 一次值 | 0.30 |  |
| 氯气 | 日平均 | 0.03 |  |
|  | 一次值 | 0.10 |  |
| 氯化氢 | 日平均 | 0.015 |  |
|  | 一次值 | 0.05 |  |

②地表水：根据《江苏省地面水（环境）功能区划》，企业所在区域的长江澄通段为Ⅲ类水域功能区；张家港河为IV类水域功能区；太字圩港近期（2010年）目标为地表水Ⅳ类水，远期（2020年）为地表水Ⅲ类水。标准具体标准值见表2.5-2。

表2.5-2  地表水环境质量标准(单位：mg/l)

| 项目 | 标准值（mg/L，pH无量纲） | 依据 |
| --- | --- | --- |
|  | Ⅲ类 |  |
| pH | 6-9 | 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002） |
| COD | ≤20 |  |
| 氨氮 | ≤1.0 |  |
| 总磷（以P计） | ≤0.2 |  |
| 高锰酸盐指数 | ≤6 |  |
| DO | ≥5 |  |
| 石油类 | ≤0.05 |  |
| SS | ≤30 | 《地表水资源质量标准》(SL63-94) |

③地下水：公司附近地下水执行《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中的水质标准。具体限值见表2.5-3。

表2.5-3    地下水质量标准（单位：mg/L）

| 指标 | 标准限值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 | Ⅳ类 | Ⅴ类 |
| PH | -- | 6.5～8.5 | -- | 5.5~6.5,8.5~9 | ＜5.5,＞9 |
| 总硬度 | ≤150 | ≤300 | ≤450 | ≤550 | ＞550 |
| 硫酸盐 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 氯化物 | ≤50 | ≤150 | ≤250 | ≤350 | ＞350 |
| 高锰酸盐指数 | ≤1.0 | ≤2.0 | ≤3.0 | ≤10 | ＞10 |
| 氨氮 | ≤0.02 | ≤0.02 | ≤0.2 | ≤0.5 | ＞0.5 |
| 溶解性总固体 | ≤300 | ≤500 | ≤1000 | ≤2000 | ＞2000 |
| 硝酸盐 | ≤2.0 | ≤5.0 | ≤20 | ≤30 | ＞30 |

④噪声：公司所在地声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，，具体标准值见表2.5-4。

表2.5-4  声环境质量标准  dB(A)

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 65 | 55 |

# 环境风险源与环境风险评价

## 环境风险识别

公司环境风险源风险识别主要根据危险化学品使用、危险废物处置行业特点，从原料收集、运输、储存、生产/处置、二次危废产生与处置、重大危险源、环保工程、公辅设施、自然灾害等方面进行识别。

根据有毒有害物质放散后果，风险类型可分为易燃易爆物质泄漏引起的火灾、爆炸和有毒有害物质泄漏引起中毒三种类型。根据有毒有害物质放散起因，风险类型可分为设施风险和物质风险。

### 设施风险识别

（1）工艺系统危险性识别

公司生产工艺，根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》（安监总管三[2009]116号）与《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》（苏安监[2009]109号）的精神，公司产品生产过程中的电解工艺（氯碱）首批重点监管的危险化工工艺。

①硫酸生产装置

a处置硫磺时存在粉尘爆炸危险，熔硫槽会因蒸汽加热管的腐蚀泄漏而发生超压爆炸，或因水漏人急剧气化而发生蒸汽爆炸。

b焚硫炉点火升温时可能发生爆炸和喷火，用冷却水冷却处理清灰时会因温差太大而引发爆炸，水箱漏水等也可能引发爆炸。并存在着高温炉气、液硫及蒸汽灼伤的危险和SO2气体中毒的危害。

c在空气干燥和SO3气体吸收设备或管道如果发生泄漏，有SO3气体中毒危害和硫酸灼伤的危险。

d因设备、管道腐蚀或其它故障而致使硫酸泄漏时，硫酸与可燃物接触会引起燃烧，遇电石、金属粉末等接触能发生爆炸或着火。

e在硫酸容器的检修过程中，设备内残余的浓硫酸会吸收空气中的水分而稀释，继而腐蚀钢材并放出氢气，当氢气浓度达到爆炸极限时会引发爆炸。

f如果控制不当或发生设备故障，废热锅炉以及其它压力容器存在超压爆炸的危险。

②氯磺酸生产装置

a干燥装置或其配套管道发生破裂，使容器或管道内的浓硫酸或盐酸泄漏，可能造成灼伤或中毒的危害。

b合成塔因设备、管道腐蚀或其它故障而致使盐酸泄漏时，氯化氢气体会挥发，出现酸雾，通过呼吸道、皮肤对人员造成伤亡；致使SO3泄漏时， 可能造成人员中毒的危害。

c加热器、蒸发器等设备均存在着高温灼伤的危险。

③氯系列产品生产装置

a电解工艺的产品中的氯气是有毒气体、氢气是易燃易爆气体，因此，电解工艺涉及的环境风险形式是氯气、氢气和氯化氢引发的次生/伴生事故或风险。

b氯气和氢气的风险源主要是电解槽，电解槽泄漏会引发环境事故和中毒、爆炸的危险。

c盐水电解过程中，盐水中会从外部环境带入微量的铵盐、氨等，并在电解过程中与阳极室的氯气或次氯酸钠反应，生成爆炸性危险物三氯化氮。

d液氯灌装机和冷冻机出现故障会造成氯、三氯化氮泄漏，进而引发爆炸，造成严重的环境事故。

e氯化氢合成和盐酸生产过程中的风险设施主要是合成炉、水吸收塔、液碱中和塔等生产装置。氯气和氢气的配比不当及设备故障会造成氯气、氢气和氯化氢泄漏、引发中毒、爆炸事故和环境污染的危险。

④余热发电装置

a汽轮发电机组润滑油系统中的润滑油泄漏、 电气设备内含有可燃油类介质以及电气设备和电气线路本身老化、故障等产生高温或火花，可能引起火灾爆炸事故。

b热力系统中的火管废热锅炉、减温减压装置、蒸汽管路系统、省煤器、 过热器、除氧器等装置设备缺陷、检修操作不当等易造成爆炸事故，雷击也可能造成电气设备损坏或引起火灾等事故。

c因工作时不小心，人体碰及高温器体或裸露的高温管体，或因设备、管道故障、操作失误等原因引起高温物料泄漏、飞溅等，均能引起灼烫伤事故。

d若电气线路或电气设备质量不合格、设计安装不规范、操作不当、保养不善及接地、接零损坏或失效等原因，将会引起电气设备、线路的绝缘性能降低或保护失效，有可能造成漏电，引起触电事故。本区域夏季雷雨较多，属雷击危险区域，可能招致雷击事故。

e废热锅炉的热源来源于焚硫炉产出的二氧化硫、氮气等高温混合气体， 如发生泄漏或空气中浓度超标，可能会造成操作人员中毒、窒息。

### 储运过程风险识别

目前公司设有罐区、液氯仓库，储存部分产品和原料，其它原辅料及产品、中间产品就近放置在各车间或辅房内。

A罐区风险性分析

罐区内按位置分为东、西两处储罐区，东罐区位于生产区，主要有氯磺酸储罐、次氯酸钠储罐、盐酸储罐；西罐区位于码头区，主要有硫酸储罐、发烟硫酸储罐、液硫储罐、液碱储罐。其中，硫磺、氯磺酸属于乙类火灾物质；液碱属于碱性腐蚀品、硫酸、盐酸、氯磺酸均属于酸性腐蚀品；次氯酸钠属于其他腐蚀品。

因此，当罐区作业固定装置（储罐、管道、设备设施）本身存在缺陷，或管理原因、操作（使用）失误都有可能引发火灾、爆炸、中毒、机械伤害、触电、高处坠落等事故，造成财产损失和人员伤害。

a呼吸阀选型不当或失灵，由于气候等原因造成短时间温差过大，如夏天高温突降暴雨，易引起储罐吸瘪破裂损坏。

b储罐超压，罐顶变形开裂或爆炸。

c储罐立板焊接开裂，化学品泄漏。

d储罐基础不均匀下沉，使储罐倾斜，焊缝破裂。

e储罐底板焊缝开裂，物料渗漏地下，污染地下水体。

f发料管线放空管堵死或阀门关死，因温度升高超压爆裂管道，化学品泄漏。

g提货车辆撞坏仓储设施引起化学品漏出。

B液氯仓库风险性分析

本公司液氯以卧式储罐的形式储存于专门的仓库内，液氯属于第2.3类有毒气体。贮存过程中，可能因储罐破损，引起液氯泄漏、造成环境污染以及中毒事故，存在一定的环境风险。

### 生产运行系统潜在风险识别

公司其潜在风险类型可分为火灾爆炸、中毒、机械事故和腐蚀等几种类型，具体见表3.1-2。

表3.1-2  生产系统潜在风险分析

| 潜在风险 | 火灾、爆炸 |
| --- | --- |
| 危险因素 | 贮罐、反应器爆炸 |
| 触发事件 | 1、故障泄漏： ①反应器、贮槽、管线、阀门、法兰等泄漏或破裂； ②反应器、贮槽等超装溢出； ③机、泵破裂或传动设备、泵密封处泄漏； ④反应容器、罐、泵、阀门、管道、流量计、仪表等连接处泄漏； ⑤反应容器、罐、泵、阀门、管道、流量计、仪表等因质量不好或安装不当泄漏； ⑥撞击或人为破坏造成反应容器、罐、管线等破裂泄漏； ⑦由自然灾害造成的破裂泄漏。 2、运行泄漏 ①冷冻或冷却不足（停止或流量小）促使反应超温、超压，造成设备破裂泄漏； ②未按操作规程操作； ③骤冷造成反应容器或贮罐等破裂泄漏； ④泵的传动部分不洁摩擦产生高温及高温物件遇易燃物品； ⑤报警仪、监测仪失灵。 |
| 发生条件 | 存在明火、点火源、静电火花、高温物体等引燃、引爆能量。 |
| 触发条件 | 明火：点火吸烟；烟火；抢修检修时违章动火、焊接时未按有关规定动火；外来人员火种；其他火源；其它火灾引发的二次火灾； 火花：穿带钉鞋和易产生静电的非工作防护服；电器火花；电器线路老化或受损产生短路火花，因超载、绝缘烧坏引起明火；击打管道、设备产生撞击火花；静电放电；雷击；进入车辆未带阻火器等；焊、割、打磨产生火花等。 |
| 事故后果 | 人员伤亡，停产，造成严重经济损失 |
| 危险等级 | Ⅳ（破坏性的，会造成人员死亡或众多伤残、重伤及系统报废） |
| 防范措施 | 1、冲入惰性气体进行稀释保护； 2、控制和消除火源； 3、严格控制设备质量及其安装； 4、防止硫磺、氯磺酸、氢气等易燃易爆物质的跑、冒、滴、漏； 5、加强管理，严格按工艺纪律按操作规程操作； 6、安全设施要完好，反应器、罐等安装高、低位报警器，易燃易爆、有毒物质泄漏场所安装可燃气体报警仪和有毒气体报警仪。 |
| 潜在风险 | 中毒 |
| 危险因素 | 液氯、氯磺酸、三氧化硫、液氨、氯化氢等有毒物质的泄漏 |
| 触发事件 | 1、故障泄漏： ①罐、分配总管、釜、管道、管件、流量计、压力表等泄漏或破裂； ②系统连接处泄漏； ③设备、管道、管件、仪器仪表等因质量不好或安装不当而泄漏； ④撞击或人为破坏造成各项设施破裂而泄漏； ⑤由自然灾害造成的破裂泄漏。 2、运行泄漏：同火灾爆炸事故触发事件①②③⑤ |
| 事故后果 | 有毒气体泄漏和有毒液体泄漏挥发进入大气部分，造成人员中毒、伤亡，停产，导致严重经济损失 |
| 危险等级 | Ⅳ（破坏性的，会造成人员死亡或众多伤残、重伤及系统报废） |
| 防范措施 | 1、严格控制设备质量及其安装； 2、防止液氯、氯磺酸、三氧化硫、液氨、氯化氢等的泄漏； 3、加强管理，严格按工艺纪律按操作规程操作； 4、安全设施要完好如淋洗设施、有毒气体监测报警仪完好、齐全。 |
| 潜在风险 | 腐蚀 |
| 危险因素 | 氢氧化钠溶液、硫酸、盐酸、氯磺酸、次氯酸钠等泄漏；贮罐、中间罐、管道、管件破裂 |
| 触发事件 | 1、贮罐、中间罐、计量罐、管道、管件等破裂； 2、贮罐、中间罐、计量罐等超装溢出； 3、传动设备的机、泵及其密封处破裂； 4、贮罐、中间罐、计量罐的液位计、取样口等破裂； 5、相关设备、管道、管件、仪表等因质量不好或安装不正确而泄漏； 6、撞击或人为破坏造成贮罐、计量罐管道、管件、仪表等破裂； 7、由自然灾害（如雷击、台风）造成的破裂； 8、未按操作规程操作。 |
| 事故后果 | 腐蚀品泄漏，人员伤害，停产，造成经济损失 |
| 危险等级 | Ⅲ（危险的会造成人员伤害和主要系统的损坏，为人员和系统安全需立即采取措施） |
| 防范措施 | 1、把好动（静）设备、管道、管件、仪表等质量关、安装关； 2、对动（静）设备、管道、管件、仪表等要定期检查、保养、维修、保持完好，防止跑、冒、滴、漏； 3、在工作区内，张贴危化品标签、标志； 4、杜绝“三违”，严守工艺纪律，按操作规程操作； 5、检修时，必须做好与其他部分（如反应釜）的隔离，并且要彻底清理干净，在分析合格、并有现场监护及在通风良好的条件下，并穿戴好个人防护用品下方可进行作业； 6、加强培训、教育、考核工作； 7、增加防止车辆撞坏设备、管线等设施； 8、安装淋、冲、洗等卫生防护设施。 |

### 事故伴生/次生风险识别

公司生产所使用的原料大部分均具有潜在的危害，在贮存、运输和生产过程中可能发生泄漏和火灾爆炸，部分化学品在泄漏和火灾爆炸过程中遇水、热或其它化学品等会产生伴生和次生的危害。

伴生、次生危险性分析见图3.1-1。

图3.1-1   事故状况伴生和次生危险性分析

物料发生大量泄漏时，极有可能引发火灾爆炸事故。为防止火灾爆炸和环境空气污染事故，一般采用消防水对泄漏区进行喷淋冷却，采用此法将直接导致泄漏的物料转移至消防水，若消防水从清下水排口外排，会对周围水环境造成污染。

为避免事故状况下泄漏的有毒物质及火灾爆炸期间消防污水污染水环境，企业必须制定严格的排水规划，设置消防污水收集池、管网、切换阀和监控池等，使消防水排水处于监控状态，严禁事故废水排出厂外，次生危害造成水体污染。

### 公辅工程风险识别

①公司供电系统主要危险、有害因素是人员的触电，导致触电的原因可能由于操作人员的失误、设备的漏电、防护距离的不足等；电缆线路遭遇腐蚀老化会发生短路引起火灾事故；停电会导致用电设备无法运行，引起一系列事故。接地失灵、电气设备发生短路，会引起失火、爆炸、造成人员伤亡、设备损坏事故。电气系统产生过电压，引起设备的绝缘击穿，电气设备缺相运转，或过载都有发生事故的可能性。操作人员违规或误操作，防护设施欠缺或有小动物窜入等，会造成短路，引发事故。雷击会造成电气设备、设施的损坏。

②空压系统主要危险、有害因素是储气罐超压爆炸及空压机的机械故障、噪声等造成的危害。

③给排水系统水泵会产生机械伤害、噪声、触电等危害；污水处理若无覆盖装置或护栏容易导致人员坠跌伤害等；冷却循环水系统若遭遇停电、故障等，会导致反应物料升温增压，引起爆炸火灾；生产用水混入生活用水会造成中毒事故等。

④供冷的主要危险有害因素是冻伤，及制冷剂泄漏造成的中毒事故等。

⑤蒸汽系统主要危险有害因素是高温灼烫，造成高温灼烫的主要原因可能由于操作人员的失误、保温隔热层的破损或未装保温隔热层、设备管道破裂导致蒸汽泄漏等。蒸汽管道、分汽包超压，有发生容器爆炸的可能。

⑥检修时的危险作业主要有动火作业、高处作业、进入设备作业、临时用电等。动火作业若未做好事先防范准备工作，易造成火灾爆炸事故；高处作业若未系安全带，未带安全帽等容易造成摔伤、物体打击等事故；进入设备作业时，由于设备内有可能残留有毒有害气体、氧含量过低、残存爆炸性、毒害性等危险物料，若操作人员未做气体分析、氧含量分析、气体置换、腐蚀性物料中和清洗、未戴防毒面具等容易造成中毒窒息、化学灼伤等事故；临时用电若未设置警示标志、未戴绝缘装备等容易造成触电事故；其他检修危险还有，电焊机触电、烫伤、刺目危险；氧炔焊接切割时的火灾爆炸、烫伤；使用易产生火花的工具在易燃易爆区作业而导致火灾爆炸危险；检修机械设备时误启动造成机械伤害等。

⑦本建设项目生产过程中使用易燃气体氢气，与氢气接触管线可能会因产生氢脆、氢腐蚀及回火脆性等对管线造成损伤，导致氢气等介质泄漏，有引起火灾、爆炸的危险。

⑧生产过程中涉及到的物料，如盐酸、液碱、氯、硫酸、次氯酸钠溶液、氯磺酸等具有腐蚀性；腐蚀性介质对建筑物、厂房、设备基础、各种构架、道路、地沟等，都会造成腐蚀性破坏。致使建筑物临危、厂房倒塌、设备基础下陷、构架毁坏、管道变形开裂，造成重大事故。大量腐蚀性介质，严重地腐蚀着机械、设备，管路、阀门、垫片、填料等，致使设备壁厚变薄、强度下降，设备、管路、阀门泄漏，内容物向外泄放或散逸，引起中毒、火灾、爆炸等事故发生。电气、仪表等设施，会因腐蚀而引起绝缘破坏、接触不良，致使电气、仪表失灵，引发各类事故。

### 物质风险识别

公司使用的原料大部分都是具有有毒、易燃、易爆、易腐蚀的特点，生产工艺流程较为复杂，具有高温、高压、尘毒危害、生产过程连续性强等化工生产特点，主要生产硫酸、氯磺酸、氯系列产品。

1)根据《危险化学品目录》（2015年版）和《危险化学品目录（2015版）实施指南（试行）》（安监总厅管三〔2015〕80号），本项目涉及的危险化学品有：硫酸（序号：1302）、氢气（序号：1648）、液氯（序号：1381）、氢氧化钠（序号：1669）、二氧化硫（序号：639）、三氧化硫（序号：1914）、硫磺（序号：1290）、氯化氢（序号：1475）、氨（序号：2）、氯化钡（序号：1457）、三氯化铁（序号：1850）、次氯酸钠溶液（序号：166）、氯磺酸（序号：1497）、轻柴油（序号：1674）、五氧化二钒（序号：2161）、发烟硫酸（序号：723）。其中涉及剧毒化学品：液氯。

2)根据《化学品分类和危险性公示 通则》（GB13690-2009），氢气属于第2.1类易燃气体；HCl属于第2.2类不燃气体；液氯、液氨、二氧化硫属于第2.3类有毒气体；硫磺属于第4.1类易燃固体；氯化钡、五氧化二钒属于第6.1类毒害品；硫酸、盐酸、SO3、三氯化铁、氯磺酸、发烟硫酸均属于第8.1类酸性腐蚀品；烧碱属于第8.2类碱性腐蚀品；次氯酸钠属于第8.3类其他腐蚀品。

3）根据《建筑设计防火规范》（GB50016-2014），氢气属于甲类火灾物品；液氯、硫磺、氯磺酸、氨、轻柴油、发烟硫酸属于乙类火灾物品；硫酸属于丙类火灾物品；烧碱、氢氧化钠溶液、盐酸、三氯化铁、纯碱、次氯酸钠、亚硫酸钠、氯化钡、HCl混合气体和SO3混合气体属于戊类火灾物品。

4)根据《易制毒化学品管理条例》（国务院令第445号），盐酸、硫酸属于第三类易制毒化学品。

5)根据《监控化学品管理条例》（国务院令第190号），该项目无监控化学品。

6)根据卫生部《高毒物品目录》（卫法监发[2003]142号），氯气、氨属于高毒化学品。

7)根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》（安监总管三[2011]95号），属于首批重点监管的危险化学品的有：氢(序号：8)、氯气(序号：1)、三氧化硫(序号：55)、二氧化硫(序号：11)、氨(序号：2)。

8)根据《易制爆危险化学品名录》（2011年版），硫磺属于易制爆危险化学品。

10)根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2009)，本项目涉及重大危险源物质有：氢、氯化氢、氯、三氧化硫、二氧化硫(焚硫工艺中产生)、液氨(水处理系统中使用)、发烟硫酸属于重大危险源物质；轻柴油(焚硫炉点火时使用)属于易燃液体：23℃≤闪点＜61℃的液体，五氧化二钒属于6.1项急性毒性为类别2的物质，亦属于重大危险源物质。

因此，本项目使用的物料存在泄漏、火灾、爆炸的风险。

### 环保治理设施风险识别

公司废气主要污染治理设施为喷淋洗涤塔。在设施运行过程中，设施运行不正常，不能有效运行，导致氯气、氯化氢、二氧化硫等废气排放浓度超标，不仅影响周围空气环境，氯气浓度过高可能会引发中毒事故。

固废（尤其是废酸）厂内暂存、转移过程的风险事件主要为存贮过程中可能会因运输过程有发生交通事故的可能（如撞车、侧翻等），导致运输工具破损、包装容器被撞破，导致物料泄漏。

### 自然灾害风险分析

（1）雷击

由于雷电具有电流大、电压高、冲击性强的特点，一旦被雷电击中，不但可能损坏生产设备和设施，造成大规模停电，而且还会导致火灾和爆炸，造成人员伤亡事件。

在爆炸危险场所，雷电可能使爆炸物质起爆或燃烧，是不可忽视的引爆源。若接闪器、引下线和接地装置发生断裂松脱，将影响雷电流的通路或土壤电阻增大，影响雷电流散，在雷雨季节则可能遭受雷击，引起着火爆炸事件。

公司所在地区春夏季节有雷雨天气，设施或建筑可能遭受雷击的危险。

（2）汛期

张家港保税区所在地地势平坦，地面标高在+2.5米左右。厂区临近河流，遇到特大暴雨洪水，若排水不及时，有可能对厂区造成洪涝威胁，使厂区淹水，影响正常生产。同时易发生化学品因受浸泡而污染环境。公司内的装置区、罐区均设有防渗措施和导流措施，暴雨经导流设施进入厂区雨水收集管道，流入雨水收集池。通过雨水池排放口的pH监测仪和自动切换阀门，根据暴雨水质情况，泵入厂内污水处理站处理或经雨水排放口排放；特大暴雨时的初期雨水进入初期雨水收集池，然后切换阀门，后期雨水进入清下水系统，通过排涝泵打至外河。

（3）湿度

张家港地区平均湿度为 80%，特别是梅雨季节，极易对生产装置设备、电气设备、库房设施、安全设施等造成侵害、腐蚀而引发事件。

（4）台风、暴雨、大雪

台风、暴雨、暴雪对车间、贮存库房等屋面建筑、设施易造成破坏或影响，导致建筑物倒塌、人员伤害、火灾、设备损坏和停产事件。

（5）地震

从历史上地震看，张家港市周围发生地震频率低，强度较弱；地区及周围历史上无灾害性地震区域，历史记录4.75级地震共3次。

根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），苏州市高新区抗震设防烈度为 6 度。本地区发生地质灾害的可能性很低：强烈地震、地面塌陷等灾害的发生频度极低，但地震将造成房屋、建筑、装置设施毁坏，进而造成火灾、爆炸和人员伤害等二次事故。

（6）高温

气温对我公司的安全生产有一定影响。夏季炎热，在7-9月高温季节，苏州市极端最高气温可达 42℃。人体容易疲劳，化学品易挥发。所以进行高温作业易发生火灾、爆炸、中毒、触电、高温中暑等各类事件。

（7）冰冻、雪、雾

公司所在地冬季比较寒冷，如室外管道未采取有效的保温措施，容易发生冻裂管道的事件；公司各类原料和产品的运输主要靠公路运输，因此，在冰冻、雪、雾天、大风天气时有可能对危险化学品的运输、装卸等过程有一定的影响。

（8）重度雾霾：企业根据市环保局发布的大气重污染等级预警启动本厂的响应机制。大气重污染三级预警，向厂内广播加强预防；二级预警，厂内应急指挥小组加强污染源监视监控工作，并向厂内职工发放防霾口罩；一级预警，厂内应急指挥小组加强污染源监视监控工作，必要时，由厂内应急总指挥确定并发布各生产装置的减产命令。

## 最大可信事件确定及概率分析

### 3.2.1最大可信事件

①、潜在事件类型

我公司生产过程中涉及的危险性物质主要为：液氯、液氨、氯磺酸、硫酸、盐酸、二氧化硫、三氧化硫、液碱、双氧水、硫磺、氢气、HCl等。

根据涉及到的危险化学物质和工艺条件等因素，确定我公司生产装置的风险事件主要为储存区和生产车间内的反应系统及配套、管道、阀门、计量槽等。涉及到的容易发生火灾爆炸的物质如氢气、液氯、硫磺等，如果发生泄漏，就可能引发火灾或爆炸。

储运设施的风险事件主要为储罐等因各种因素引起物料泄漏，甚至发生火灾或爆炸。

②、可能危害及向环境转移途径

我公司如发生泄漏、火灾或爆炸，事件后果主要为：物料跑损、人员伤亡、停产、人员中毒、造成严重经济损失等。

发生物料泄漏事件后的危害及转移途径具体分析如下：

部分物料具有易燃易爆性质，遇明火、高热、氧化剂都容易引起燃烧爆炸。若存放容器遇高温高热，出现大量放热现象，可引发引起容器破裂和爆炸事件。发生泄漏事件后，事件后果主要为：①泄漏会引发火灾或爆炸对厂内的构筑物、设备等造成破坏，同时对附近的人员造成伤亡等事件；②挥发的有毒有害气体对周围人体等会造成中毒等影响，对局部大气环境造成超标污染。③燃烧产物主要为一氧化碳、二氧化碳等。④在燃烧时释放的大量烟尘对周围局部大气环境造成污染。

### 3.2.2最大可信事故确定及其发生概率估算

我公司从事件的类型来分，一是火灾或爆炸，二是物料的泄漏。从事件的严重性和损失后果可分为重大事件和一般性事件。国际化工界将重大事件定义为：导致反应装置及其它经济损失超过2.5万美元，或者造成严重人员伤亡的事件。火灾或爆炸事件常常属于此类事件。一般事件是指那些没有造成重大经济损失和人员伤亡的事件，但此类事件如不采取有效措施加以控制，将对周围的环境产生不利影响。物料泄漏事件常常属于一般性的事件。

A、重大事件原因分析

我公司重大事件拟定为重大泄漏、火灾和爆炸。重大泄漏事件主要指储罐等破裂引起的物质大量泄漏；发生火灾和爆炸事件的潜在因素分为物质因素和诱发因素，其中物质因素主要涉及物质的危险性、物质系数以及危险物质是否达到一定的规模，它们是事件发生的内在因素，而诱发因素是引起事件的外在动力，包括生产装置设备的工作状态，以及环境因素、人为因素和管理因素。发生火灾和爆炸的主要原因见表3.2-1。

表3.2-1   火灾和爆炸事件原因分析

| 序号 | 事件原因 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 明火 | 生产过程中的焊接和切割动火作业、现场吸烟、机动车辆喷烟排火等，为导致火灾爆炸事件最常见、最直接的原因。 |
| 2 | 违章作业 | 违章指挥、违章操作、误操作、擅离工作岗位、纪律松弛及思想麻痹等行为是导致火灾爆炸事件的重要原因，违章作业直接或间接引起火灾爆炸事件占全部事件的60%以上。 |
| 3 | 设备、设施质量缺陷或故障 | 设备设施：选用不当、不满足防火要求，存在质量缺陷 储运设备设施：储设施主体选材、制造安装中存在质量缺陷或受腐蚀、老化极不正常操作而引起大量泄露，附件和安全装置存在质量缺陷和被损坏 |
| 4 | 工程技术和设计缺陷 | 建筑物布局不合理，防火间距不够 建筑物的防火等级达不到要求 消防设施不配套 装卸工艺及流程不合理 |
| 5 | 静电、放电 | 物料在装卸、输送作业中，由于流动和被搅动、冲击、易产生和积聚静电，人体携带静电 |
| 6 | 雷击及杂散电流 | 建筑物、储罐的防雷设施不齐备或防雷接地措施不足 杂散电流窜入危险作业场所 |
| 7 | 其他原因 | 撞击摩擦、交通事件、人为蓄意破坏及自然灾害等 |

B、一般泄漏事件原因分析

一般泄漏事件主要垫圈破损、仪表失灵、连接密封不良、泵故障、人为原因引起的管道、阀门、输送泵、反应设备等泄漏事件。

C、事件发生概率统计

根据有关资料对化工行业关于对重大事件概率的介绍以及资料收集，主要风险事件的概率统计见下表3.2-2 。

表3.2-2  主要风险事件发生的概率与事件发生的频率

| 事件名称 | 发生概率 (次/年) | 发生频率 | 对策反应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事件 | 10-1 | 可能发生 | 必须采取措施 |
| 贮槽、储罐、反应釜等破裂小泄漏事件 | 10-2 | 偶尔发生 | 需要采取措施 |
| 雷击或火灾引起严重泄漏事件 | 10-3 | 偶尔发生 | 采取对策 |
| 储罐等出现重大火灾、爆炸事件 | 10-3—10-4 | 极少发生 | 关心和防范 |
| 重大自然灾害引起事件 | 10-5—10-6 | 很难发生 | 注意关心 |
| 气体钢瓶阀门损坏泄漏事件 | 4.7×10-4次/年/瓶 |  | 关心和防范 |
| 钢瓶大裂纹引起大量泄漏（次/年/瓶） | 6.9×10-6次/年/瓶 |  |  |
| 钢瓶爆炸引起大量泄漏事件 | 5.2×10-7次/年/瓶 |  |  |

从上表可见，输送管、输送泵、阀门、槽车等损坏泄漏事件的概率相对较大，发生概率为10-1次/年，即每10年大约发生一次。贮槽、储罐、反应釜等破裂小泄漏事件的概率为10-2次/年；而储罐等出现重大火灾、爆炸事件概率10-3～10-4，属于极少发生的事件。

D、最大可信事件确定及其发生概率估算

最大可信事件所造成的危害在所有预测的事件中最严重。根据项目所涉及的物料性质、质量标准、我公司物料排放量等方面考虑，项目的最大可信事件设定为：液氯储罐泄漏。

根据以上概率分析，我公司最大可信事件概率见表3.2-3。

表3.2-3     我公司最大可信事件概率预测

| 序号 | 最大可信事件类别 | 对环境造成重大影响概率 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 液氯储罐泄漏 | 6.7×10－7 |

### 3.2.3危险化学品的泄漏量

液氯钢瓶破裂时会发生蒸气爆炸，若1个钢瓶发生爆炸，则全部液体所放出的热量为：

式中W－液化气体质量，kg

C－液体介质比热，(kj/kg·℃)

t－容器破裂前容器内介质温度（℃）

t0－沸点（℃）

因此：

这些热量全部用于钢瓶内液氯的蒸发，液氯的气化热q为289kj/kg，其蒸发量为：W’=Q/q=51840/289＝179.4kg

液氯的分子量为71，则在沸点下蒸发蒸气的体积为：

查得氯气在空气中浓度达到0.09％时，人吸入5～10min即致死，则氯气可产生令人致死的有毒空气体积为：

V=Vg×100/0.09＝5.5×104m3

假设有毒空气以半球形向地面扩散，则扩散半径为：

实际上由于氯气比空气重，并且受风向的影响，其扩散时的浓度半径将会远远大于计算值。

根据危险化学品泄漏事故中疏散距离的规定，发生液氯泄漏的疏散距离规定如下：

表3.2-4 液氯泄漏扩散表

|  | 少量泄漏 |  |  | 大量泄漏 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 | 紧急隔离 | 白天疏散 | 夜间疏散 |
| 疏散距离 | 30m | 300m | 1.1km | 275m | 2.7km | 6.8km |

注：少量泄漏指泄漏量小于200kg；大量泄漏指泄漏量大于200kg。

## 后果计算

假设液氯储槽发生泄漏时，其泄漏速度采用柏努利方程计算：

Q=CdAρ2P−P0ρ+2gh，

式中参数含义及计算取值见下表，取泄漏时间为10分钟，则泄漏量源强为2.22kg/s，泄漏总量为1.332t。

表3.3-1  泄漏量计算参数

| 符号 | 含义 | 单位 | 数值 |
| --- | --- | --- | --- |
| Cd | 液体泄漏系数 | 无量纲 | 0.60 |
| A | 裂口面积 | m2 | 0.000084 |
| ρ | 泄漏液体密度 | kg/m3 | 1470 |
| P | 容器内介质压力 | Pa | 709000 |
| P0 | 环境压力 | Pa | 101325 |
| G | 重力加速度 | m/s2 | 9.8 |
| h | 裂口之上液位高度 | m | 3 |
| Q | 液体泄漏速度 | kg/s | 2.22 |
|  | 泄漏时间 | s | 600 |
|  | 泄漏量 | t | 1.332 |

由于泄漏液氯在常温常压下迅速蒸发为气体，故本次评价中储槽泄漏液氯挥发源强以其液氯泄漏源强为准，即2.22kg/s。

（一）预测模式

对于瞬时或短时间事故，采用下述变天条件下多烟团模式：

式中：

：第i个烟团在tw时刻（即第w时段）在点(x,y,0)产生的地面浓度；

Q'：烟团排放量（mg），Q'=QΔt;Q为释放率（mg.s-1），Δt为时段长度（s）；

σx,eff、σy,eff、σz,eff--烟团在w时段沿x、y和z方向的等效扩散参数（m），可由下式估算：

σj,eff2=k=1wσj,k2(j=x,y,z)

式中：

xwi和ywi--第w时段结束时第i烟团质心的x和y坐标，由下述两式计算：

xwi=ux,w(t−tw−1)+k=1w−1ux,k(tk−tk−1)

ywi=uy,w(t−tw−1)+k=1w−1uy,k(tk−tk−1)

各个烟团对某个关心点t小时的浓度贡献，按下式计算：

式中n为需要跟踪的烟团数，可由下式确定：

式中，f为小于1的系数，可根据计算要求确定。

计算面源释放扩散时，对横向扩散参数进行修正，σy=L4.3，L为面源边长。

液氯储槽泄漏后果计算

1、正常有风情况下区域内的最大落地浓度

首先计算出年平均风速（3.5m/s）情况下液氯储罐泄漏后，每隔10分钟计算出液氯储罐泄漏后评价范围内的最大落地浓度值，选取各个时刻中的最大者作为各污染物落地浓度最大值。结果见表3.3-2。

计算结果表明，泄漏事故发生后，落地浓度最大值发生在F类稳定度下，其值为12326.8mg/m3，超标范围为下风向0～2600m，最大超标倍数为12326.8倍，区域达标所需时间最大为70分钟，超过LC50所规定的浓度范围为0～330m，因此确定正常有风情况下最大半致死半径为330m。GBZ2《工作场所有害因素职业接触限值》规定的氯气短时接触允许浓度值为1mg/m3，计算结果表明超过1mg/m3最大距离为2600m。

表3.3-2 正常有风情况下氯气泄漏后不同稳定度下落地浓度最大值

| 污染物 | 稳定度 | A | B | C | D | E | F |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 氯气 | 最大浓度（mg/m3） | 6345.7 | 8223.6 | 9627.5 | 10812.7 | 12289.2 | 12326.8 |
|  | 最大超标范围（m） | 0-1240 | 0-2070 | 0-2230 | 0-2400 | 0-2450 | 0-2600 |
|  | 最大超标倍数 | 6345.7 | 8223.6 | 9627.5 | 10812.7 | 12289.2 | 12326.8 |
|  | 超过LC50 850mg/m3范围 | 0-60 | 0-80 | 0-130 | 0-160 | 0-280 | 0-330 |
|  | 区域达标所需要时间（min） | 15 | 22 | 35 | 53 | 69 | 70 |

*氯气标准选GBZ2《工作场所有害因素职业接触限值》规定的氯气短时接触允许浓度值1mg/m3。

2、氯气储罐泄漏后不同时刻对保护目标的影响

利用多烟团模式计算了事故发生后第10分钟、第20分钟、第30分钟各网格点在全年各种气象条件下的浓度，每一个网格点的落地浓度有365×4个不同的值，选取大者作为评价对像。

氯气对人群的危害阈值为：车间达标区1.0mg/m3;急性中毒区30.0mg/m3;严重中毒区100.0mg/m3。结果表明，氯气储罐泄漏后北荫村、双山岛、护漕港中学、德积中心小学在当地气象条件下，其最大可能落地浓度接近或者超过急性中毒阈值，因此，氯气储罐发生泄漏事故后，可造成诸上保护目标部分人口急性中毒。事故发生后，且风向位于诸上保护目标的上风向时，应转移其居民到事故发生地点的上风向。

表3.3-3 氯气储罐泄漏后各时刻保护目标最大可能落地浓度（mg/m3）

| 保护目标 | 方位 | 距离（m） | 10min | 20min | 30min |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 北荫村 | SE | 3219 | 22.5 | 26.5 | 29.5 |
| 双丰村 | SE | 2751 | 24.6 | 25.3 | 1.6 |
| 福民村 | SE | 3350 | 2.3 | 1.5 | 1.3 |
| 小明沙 | ESE | 4958 | 1.2 | 1.1 | 1.0 |
| 朝南村 | SSE | 5000 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |
| 双山岛 | WSW | 2880 | 0.8 | 1.5 | 32.0 |
| 护漕港中学 | SE | 2445 | 28.6 | 29.8 | 30.5 |
| 德积中心小学 | SSE | 3200 | 10.5 | 29.3 | 28.7 |
| 双山学校（小学和中学） | SW | 2970 | 0.8 | 1.0 | 2.1 |
| 德积小学 | SSE | 4446 | 1.8 | 1.5 | 2.6 |
| 德积幼儿园 | SSE | 4130 | 2.2 | 2.1 | 15.7 |
| 沙洲医院 | ESE | 3903 | 1.7 | 1.3 | 5.8 |

## 风险计算和评价

### 3.4.1风险值

风险值是风险评价表征量，包括事故的发生概率和事故的危害程度。定义为：

风险值后果时间=概率事故数单位时间×危害程度后果每次事故

### 3.4.2风险计算

从上面的后果分析来看，公司发生的事故后果主要体现在泄漏事故对厂区内近距离职工及厂区外其他企业的职工的人群健康危害。

风险值计算公式如下：

风险值(死亡/年)=半致死区内人口数×50%×事故的发生概率×出现不利气象的概率。

现有项目最大可信事故为液氯储罐发生较大泄漏，引发中毒事故。其发生概率概率为6.7×10－7。其风险值为2.01×10-5死亡/a，小于目前化工行业的可接受风险水平为8.33×10-5。

## 环境应急能力评估

### 3.5.1 现有应急能力

#### 突发环境事件预防措施

A.总图布置和建筑安全防范措施

（1）总图布置

经现场勘查，双狮（张家港）精细化工有限公司已建设的厂房、储罐区和生产辅助用房建筑设施包括：生产车间、罐区、办公室等。

生产区内道路由主干道和次干道构成。主干道设计道宽6.0米，次要道路4.0米，企业现有设备平面布局分块合理，装置与相邻的装置之间，装置内各单元之间均有足够的安全距离，装置内各单元和储罐区均有环形道路，便于安全疏散和消防。

企业厂区总平面布置合理，生产区和办公区分开布置，厂区内各建（构）筑物之间的安全间距符合《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）要求，厂内及周边道路畅通，符合国家相关标准规范要求。

公司生产区域与办公区域分开设置，办公楼设在厂区常年主导风向的上风侧，厂区朝南有三个大门。东侧二个大门为人流，正对办公楼，厂区西侧3号门为物流。

厂区道路实行人、货流分开（划分人行区域和车辆行驶区域、不重叠），划出专用车辆行驶路线、限速标志等并严格执行；在厂区总平面布置中配套建设应急救援设施、救援通道、应急疏散避难所等防护设施。

厂区已按照安全生产、消防和环保的要求，设立有足够的防火通道，厂内布置有消防栓、消防水枪、灭火器。

（2）建筑安全防范

各种易燃易爆物料均储存在阴凉、通风处，远离火源，避免与强氧化剂接触；安放易发生爆炸设备的房间，不允许人员随便入内，操作全部在控制室进行。

氯气生产、使用、贮存等厂房结构，充分利用自然通风条件换气，在环境、气候条件允许下，采用半敞开式结构；对于不能采用自然通用的场所，公司采用机械通风（且不使用循环风）。

作业区内道路的设计、车辆的行驶、货物装载、车辆驾驶员的管理符合《工业企业铁路、道路运输安全规程》(GB4387-1994)，并设立醒目标志。

B.自动控制安全防范要求

公司生产装置工艺控制要求严格，自动化水平较高，大部分子项集中检测，控制点均接进中控室的DCS系统，进行集中指示和控制。

硫磺制酸、氯碱装置装置设置DCS控制室，以集中控制为主，整个生产过程的操作及主要设备的状态显示、停止操作均可在控制室内完成。

采用DCS 集散控制系统进行整个装置的监视、控制，生产过程中的主要工艺参数会在CRT中进行显示、记录、报警，并通过控制系统进行调节、联锁、计算。装置所有需要集中检测的工艺参数信号从现场通过电缆直接送入控制室。

DCS系统配置能够满足硫磺制酸装置、氯碱主装置任何工况下的监控要求(包括紧急故障处理)。DCS 操作系统配置UPS 备用电源，所有机泵运行状态信号进入DCS 显示，并设计紧急停车控制系统。

DCS的系统接地严格遵守技术要求，所有进入DCS系统控制信号的电缆采用质量合格的屏蔽电缆，且有良好的单端接地。

为避免生产中由于误操作等因素带来的不安全，皮带运输送机上有安全保护开关如防偏开关和紧急制动开关，工艺系统及电力设计中都考虑了各种保护性措施，如报警器，联锁及自动切换等设施，并由DCS系统执行。

公司在控制室、变配电室等处设感温/ 感烟探测器，在各通道出口处设手动报警按钮/ 防爆手动报警按钮和声光报警器。

C.工艺和设备、装置安全防范措施

(1)工艺控制系统中具有越限报警系统和连锁自保系统，确保在误操作或非正常状况下，物料始终处于安全控制中；

(2)对有可能超压的塔、釜容器等设备设置安全阀和放空系统，对有毒物质的放空引到安全释放地点；

(3)选用合适的防腐设备、防腐衬里等设备，防止SO2、SO3含酸使设施发生腐蚀泄漏。公司酸管道采用美国MECS 公司的专用于硫酸生产的专利不锈钢材料ZECOR-Z 和ZECOR-310M，年腐蚀量小于0.01mm。

(4)生产过程中的正常操作及工艺安全监测参数在中央控制室通过DCS系统进行控制，对硫磺制酸生产工艺化学参数连续检测；

(5)各主要操作点设置事故停车开关，对关键安全联锁，设手动联锁复位按钮，以保证安全操作；

(6)在爆炸危险区域有可能泄漏可燃气体的地方，设置传感变送器，信号直接进入中央控制室内的独立报警系统。

(7)公司工程DCS系统及其它关键设备应采用双回路供电，保证供电的可靠性。

(8)对于有腐蚀性的物料如二氧化硫和三氧化硫等，在加工、储存、输送均以密闭的方式进行，连接处采用可靠的密封措施，在正常的生产过程中操作人员不和这些物料直接接触；在操作人员可能接触到腐蚀性介质的位置如硫磺制酸装置、氯碱装置设置事故淋浴洗眼器，事故时可以及时冲洗，减轻腐蚀伤害。

(9)硫酸具有较强的腐蚀性，车间选用可靠的机泵、阀门、管道、管件，加强维护与管理，严禁跑、冒、滴、漏现象发生，对设备、管道选用国际最先进的耐腐蚀材料。

(10)氯、氢的生产、使用、储存、输送严格执行《氯气安全规程》(GB11984-2008)，《氢气使用安全技术规程(GB4962-2008)》及有关标准规范。在氯处理单元，当系统压力超压时氯气出氯气洗涤塔，冲破安全水封时，进入氯气事故吸收塔，而且开停车时的淡氯气也进入氯气事故处理塔，用碱液循环喷淋吸收氯气。

(11)氯碱项目防止三氯化氮爆炸采取的控制措施：公司采取进口澳大利亚的原盐和使用蒸汽冷凝水化盐的控制措施（因澳大利亚的原盐和长江水中含氮化合物较少）；在一次盐水工段，通过在原水中投加次钠来控制盐水中氨的含量，从源头上控制三氯化氮的产生；在氯液化工段，通过定期排放来减小系统中的三氯化氮含量；在液氯充装工段，采用泵充装方式，使极少量的三氯化氮可随产品分散，从而避免了积聚的可能性。

（12）在表面高温的设备和管道及阀门、法兰处设防烫伤隔热措施，以使操作人员避免受伤害，在高温装置区设置了高温危险的警示标志。

D.电气、电讯安全防范措施

（1）生产区的各个相对独立的建筑物、构筑物内的管道，通过工艺设备金属外壳的连接进行静电接地，尽可能减少和避免管道的弯曲和变形。

（2）工作场所的地面，采用不发生火花的防爆地面；进入工作场所的人员，穿戴防静电安全鞋、防静电工作服和防静电手套。禁止穿戴化纤服装和带钉鞋。在装置入口处设置人体静电消除设施。

（3）供电系统按二级负荷设计，同时供电的两回路及以上供配电线路中一回路中断供电时，其余线路应能满足全部一级负荷及二级负荷。

（4）硫磺制酸装置和氯碱生产装置的易燃易爆危险环境的动力、照明的电气设计符合现行国标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》(GB50058—1992)的规定。

（5）在危险区域内采取消除或控制电气设备线路产生火花、电弧或高温的措施。在爆炸性气体环境内，电气设备的外露可导电部分可靠接地。

（6）装卸易燃物质的容器及输送易燃物质的机泵、管道采取防止泄漏的措施，且不得带压力修理。

（7）高压配电室、低压配电室、变压器室、电气控制室、电缆隧道、电缆室、车间的电缆桥架等处，设防火阻断墙及火灾报警系统，所属建筑物、构筑物符合耐火等级，经高温区和易燃区电缆选用阻燃耐火型电缆。

（8）严格执行临时用电及变电所工作票制度、操作票制度和停电、验电、挂接地线、挂警告牌及检修结束后恢复送电拆除安全措施等程序制度。制定各车间设备的电气安全操作规程。

E.储存设施安全防范措施

（1）公司危险化学品储运过程中严格按《危险化学品安全管理条例》的要求：加强对危险化学品的管理，制定危险化学品安全操作规程，要求操作人员严格按操作规程作业；对从事危险化学作业人员定期进行安全培训教育；经常性对危险化学品作业场所进行安全检查。

（2）设立专用库区，使其符合储存危险化学品的相关条件（如防晒、防潮、通风、防雷、防静电等），实施危险化学品的储存和使用；对使用危险化学品的名称、数量进行严格登记；凡储存、使用危险化学品的岗位，配置合格的防毒器材、消防器材，并确保其处于完好状态；所有进入储存、使用危险化学品的人员，都必须严格遵守《危险化学品管理制度》。

（3）液氯储区的风险防范措施：贮罐输入或输出管道，设置两个以上截止阀门，定期检查，确保正常；在贮罐20m以内，严禁堆放易燃、可燃物品；贮罐的贮存量不超过贮罐容量的80%；贮罐库区范围内设有安全标志；公司设置了碱液池，一旦液氯钢瓶发生泄漏，可将液氯钢瓶放入碱液池中，通过碱液与氯气的反应来吸收钢瓶泄漏出的氯气，待钢瓶中氯气吸收完毕后，再将钢瓶取出进行处置，从而大大降低对液氯泄漏事故对周边环境的影响。

（4）硫酸、氢氧化钠、次氯酸钠等储罐的安全对策措施：储罐与周边建筑的距离满足《建筑设计防火规范》（2006版）的要求，储罐区设置非燃烧材料的防火堤，含油污水排水管在出防火堤处应设水封设施，雨水排水管设置阀门等封闭装置；储罐与泵房和汽车装卸鹤管的距离大于15米；硫酸、氢氧化钠等液体储罐分开布置，中间用防火堤分隔。

F.消防及火灾报警系统

（1）消防火灾系统

公司建设有火灾自动报警及联动控制装置，其中包括集中火灾报警控制器1台，手动报警按钮29只和警铃29只。在各装置的生产车间内具有火灾危险的场所设置一定数量的小型灭火器材。

公司已通过消防验收：建筑物的结构、通道、安全出口等符合防火要求；消防设备和器材的配制符合要求。

公司利用江苏扬子江化学工业园完善的消防设施，同时，公司设有消防水池及消火栓等消防系统，公司消防给水池容积约5000m3，消防水池水采用公司水厂清水池中的水。

公司建设消防水收集池，容积为1700m3，收纳事故废水，事故废水经污水站处理达接管标准后，排入保税区污水处理厂。

（2）有毒可燃气体报警装置

公司在电解车间设置了4个氢气泄漏报警装置；在氯碱工段设置防爆手动报警按钮及防爆型声光讯响器；在变配电室内设置感烟探测器、声光讯响器、手动报警按钮等报警设备，以便对界区内的火情实施监测。一旦火警确认后，火灾报警控制器自动启动声光讯响器，通告相关区域内人员撤离，同时火灾报警控制器发出联动控制信号，切断相关区域内的非消防电源以及控制联动设备进行动作，并接受其返回信号，从而将火灾危害控制在最低限度。

G、环境风险源监控措施

（1）公司在生产区域设有多路监控摄像头和氯气、氢气泄漏报警器。

表3.5-1  厂区预警及监控设施一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 安装地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 监控系统 | JB-TB-AE2302 | 15台 | 液氯储槽、充装、瓶检等区域 |
| 2 | 监控系统 | JB-TB-AE2302 | 1台 | 化验室 |
| 3 | 监控系统 | JB-TB-AE2302 | 3台 | 高纯盐酸 |
| 4 | 氯泄漏报警器 | ST-10S型 | 48台 | 氯碱车间、厂界 |
| 5 | 氢气泄漏报警器 | ST-10S型 | 4台 | 氯碱车间 |
| 6 | 有毒有害气体检测仪 | JTQ-AEC2232 | 1台 | 氯磺酸储罐区 |

（2）产品生产过程、危险岗位等均有自动化控制及报警装置；

（3）厂区车间、重点风险源实行巡查制度；

（4）仓库等备有泄漏应急处理设备及泄漏物堵漏、收集材料等。

（5）污水处理总排口设有在线自动监控设施；

H、环境风险预防措施

（1）控制与消除火源

厂区禁火区严禁吸烟、携带火种，禁止穿带锭皮鞋进入易燃易爆区；动火作业必须按程序办理动火作业证并采取有效的防范措施，在有现场监护通风良好的条件下方能动火；防爆区域内使用防爆型电器，严禁钢制工具敲打、撞击、抛掷；转动设备应保持清洁，防止因摩擦引起杂物等燃烧。

（2）加强管理、严格工艺纪律

遵守各项规章制度和操作规程，严格执行岗位责任制；坚持巡回检查，发现问题及时处理；加强职工的培训、教育和考核工作；氯碱电解、氢处理、合成盐酸等装置区的动火作业按一级动火等级办理作业许可。

（3）安全措施

配备必要的消防设施，易燃易爆场所安装可燃气体检测报警装置；员工在生产操作时应佩戴相应的劳动防护用品，培训员工正确使用防毒过滤器等防护用具；厂区设有卫生冲洗设施，车间采取防静电措施；按规定对氢气锅炉进行定期检测。

（4）有毒、易燃、腐蚀性物质泄漏风险预防措施

①公司在电解车间设置有氢气泄漏报警装置，在氯碱车间及厂界设置氯气泄漏报警装置，便于及时发现气体泄漏并采取措施防止事故扩大；在氯气分装车间建设有氯气应急碱性吸收池，一旦液氯钢瓶发生泄漏，可将液氯钢瓶放入碱液池中，通过碱液与氯气的反应来吸收钢瓶泄漏出的氯气，从而减少液氯泄漏对周围的影响；在合成盐酸的氢气管道上安装有阻火器。

②厂区内生产装置实现了密闭化、管道化，防止有毒物质、腐蚀物质泄漏、外逸。对生产中可能突然逸出大量有害物质或易造成急性中毒或易燃易爆的化学物质的作业场所，安装自动报警装置、事故通风设施、生产装置设置连锁和紧急停车系统，并独立于控制系统，氯碱车间设置火灾自动报警系统。

③作业场所的作业人员应正确穿戴好防护用品，如工作服、安全眼镜、工作鞋、手套、口罩或呼吸保护器、连衣帽等，防护用品等不得带出工作场所；有毒作业设流动监护人员或工业电视监视。在有毒作业环境中，配置事故柜、急救箱、个人冲洗器、淋浴装置等，以便应急时使用。对作业人员进行充分的安全教育，作业人员熟练地掌握安全操作，具有预防中毒和现场急救、自救能力，紧急情况应变能力；加强对职工的培训与教育，以增强职工的安全意识与防范意识。

④若发生物料泄漏，所有排液、排气应尽可能收集，集中妥善处置，避免随意流散。公司共设置4个事故应急池，分别设置在硫酸装置区、罐区和氯磺酸装置区，配置完善的管道系统，保证各单元泄漏物料能迅速集中到事故池集中处理。

I.物料运输风险防范措施

（1）危险化学品运输委托有运输资质的运输单位承担，并严格执行承包商制度。

（2）制定了危险化学品运输、装卸安全管理制度，并监督执行。

（3）每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输物质的性质和事故应急处理办法。

（4）危险化学品装卸前后，有专人对车辆、装卸使用的工具进行检查，对人员进行教育，并实施装卸过程的监护工作。

J.废水事故风险防范措施

公司污水接管口及雨水排口设置切断装置，正常情况下，厂区处理达标的污水通过规范化污水排放口排入园区污水处理厂集中处理，设有初期雨水收集池，初期雨水收集至污水池，处理达标后接管，后期雨水经集水井切换至雨水管网。

若发生事故，产生事故废水，则关闭雨污水排放口控制阀门，打开事故应急池阀门，使厂区污水排口、雨水排口与外界阻断，防止事故废水外排，并将事故废水泵入事故池，待事故应急处理结束后，再妥善处理事故废水。

厂区内污水排放口、雨水排放口切断装置均设有自动控制系统，且已纳入全厂自动化控制系统，实现厂区控制室内的集中控制，发生事故后，控制室能及时采取措施，开启切断装置，防止事故废水外排。

#### 应急装备、应急物资

公司配备了多种应急装备和物资，如机泵、固废收集桶、堵漏工具、疏散指示灯、应急照明灯、逃生通道等；配备了消防泵房、消防水池、消防给水带、泡沫栓、消防炮、灭火器、消防水枪等消防应急装备和物资。

各车间均安装了可燃气体检测报警仪和有毒气体检测报警仪，并为员工配备了自给式呼吸器、安全帽、防化服、防毒面具、防化手套等个体防护用品。

具体见《环境应急资源调查报告》。

#### 应急队伍

公司成立了应急救援组织机构，包括抢险抢修组、安全保卫组、生产技术组、物资供应组、后勤救援组、安全警戒组、环境监测组，发生事故时，根据分工进行紧密协作。

#### 应急演练

公司应急预案演练每年组织进行两次（企业级）演练，每次演练均进行记录，并根据演练情况进行总结，提出不足，为有效救援打下基础。

应急演练回顾：

2017年7月8日公司对《双狮（张家港）精细化工有限公司突发环境应急预案（第二版）》进行了演练，演练主题是《一期液氯储槽C槽氯气泄漏应急救援演练》。

应急演练总结改进：

这次演练无论从演练方案设计、程序安排、内容分配,还是从演练实际进程看，演练的组织和进行均基本成功。为公司应急管理工作积累了一定的经验,也积累了对突发事故进行救援和控制的实际经验。

虽然现场演练取得了圆满成功，但通过演练也暴露出了一些问题，如预案还存在缺乏针对性、实用性和可操作性的缺陷，具体主要反映在以下几个方面：

1、救援处置装备保障不足。如应对危险化学品事故必须采用的是橡胶手套，而公司使用的是普通布手套。

2、个人防护能力不强。从演练情况看，参演抢险人员的个人防护装备不足、个人防护意识不强，甚至有人嫌热，没穿戴手套进进去模拟抢险。

3、部分应急预案章节尚不完善。从演练方案设计、构思，到演练实际展开，均暴露出公司编制的部分预案存在不足之处（如需明确向有关单位发出请求支援的方式和内容），有待于进一步修改、补充、完善。

4、应急演练的环境针对性不强，如事故抢险结束后，未模拟组织环境质量监测，未模拟向周围可能受影响的居民、单位和相关政府部门进行告知和报告，有待于进一步修改、完善。

### 3.5.2 现有应急能力评估

由 3.1 节的环境风险分析可知，公司生产、储运、公用工程及环保设施在运营使用过程中均可能发生泄漏、火灾、爆炸等环境风险，针对可能出现的风险，公司对环境风险源采取了监控措施，设置了应急防范措施，配备了各类应急设施、救援物资，加强对员工的应急培训和演练，因此，公司目前的应急能力能够满足应急救援的需要。

各监控设施、应急设施、控制装置、环保设施等运行良好，未发生过异常情况。

### 3.5.3 应急能力完善措施

由于各类防护设施、应急物资、救援人员等均处于动态变化过程中，因此，公司日常应对应急物资、装备进行有效的检查与维护保养，对新员工进行安全教育培训，加强应急救援培训和演练工作，确保在紧急情况下，应急装备、应急物资、应急队伍的有效性。

此外，加强对环境风险源的监控，应当在厂界加装氨气泄漏预警系统，并做好环境污染事件的预防工作，加强对可燃气体报警设施、火灾报警装置、视频监控系统、液位监控装置、液位计的检查、维护与保养，特别是设备设施在运行几年后，在不同程度上会出现腐蚀、老化、设备故障的情况，公司对可能出现的及已经发现的隐患应立即采取措施进行有效处理，决不能放任自流，置之不理，这样便可从源头消除和减少事故的发生，降低环境风险。

发生环境污染事件后，公司应立即按照事故级别进行响应，根据预设事故的处置方案，结合培训和演练的情况，按照各部门职责分工协作，妥善处置突发环境事件。

在发生重大环境污染事件时，须立即请求外部力量的支援，做好与张家港突发环境事件应急预案的联动，日常工作中定期参加张家港突发环境事件的培训、演练，明确公司承担的应急职责，并与政府部门和其它救援单位保持联系，便于救援物资、救援人员快速到达事故现场，尽可能降低事故对环境造成的影响。

# 组织机构及职责

## 组织体系

应急总指挥

应急副总指挥

安全保卫组

后勤救援组

抢险抢修组

环境监测

组

安全警戒

组

物资供应

组

生产技术组

公司应急指挥机构由总指挥、副总指挥、各应急小组及应急人员组成。应急小组包括：抢险抢修组、安全保卫组、生产技术组、物资供应组、后勤救援组、安全警戒组、环境监测组。

公司内部应急组织机构如下图所示。

图4.1-1    应急救援组织机构图

## 指挥机构组成及职责

### 4.2.1 指挥机构组成

根据事件的性质、危害程度和风向等因素，确定应急指挥办公室的位置。应急指挥部设在生产中心办公楼的监控中心，现场指挥部根据事故现场实际情况设置在便与观察、便与指挥、安全的场所。

总指挥：徐建荣（董事长）

副总指挥：袁亚飞（总经理）

成员：各组负责人见下表：

24小时应急办公室电话： 58726985、58726986；58726919（一号门）、58726959（三号门）

表4.2-1 应急救援领导班子组成情况

| 序号 | 姓名 | 职责 | 厂内职务 | 办公电话 | 手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 徐建荣 | 总指挥 | 董事长 | 58726928 | / |
| 2 | 袁亚飞 | 副总指挥 | 总经理 | 58726908 | 18962283818 |
| 3 | 章永林 | 抢险抢修组一队组长 | 生产部部长助理 | 58726977 | 18962283810 |
| 4 | 胡善良 | 抢险抢修组二队组长 | 生产部部长助理 | / | 18962283811 |
| 5 | 张衞 | 抢险抢修组三队组长 | 物流部部长助理 | 58727331 | 18962283803 |
| 6 | 韩国华 | 抢险抢修组四队组长 | 生产部部长助理 | / | 13732637696 |
| 7 | 章立军 | 安全保卫组组长 | 公司厂办副主任 | / | 18915527500 |
| 8 | 周杰 | 生产技术组组长 | 副总经理 兼安环部部长 | 58726931 | 18962283808 |
| 9 | 张雪伟 | 物资供应组组长 | 营销部部长 | 58726999 | 15051552722 |
| 10 | 沈晓红 | 后勤救援组组长 | 人力资源部副部长 | / | 18962283856 |
| 11 | 司晓燕 | 安全警戒组组长 | 安环部副部长 | 58727302 | 15995719335 |
| 12 | 石梅 | 环境监测组组长 | 品质部副部长 | 58726997 | 13915402772 |

注：企业应急机构全体成员名单见《应急物资调查报告》。

事件发生后，各主管第一时间组织处理，一旦部门领导到达现场后，主管的指挥权必须马上上交，公司分管领导、总经理到达现场后，部门的指挥权必须移交给总指挥，部门指挥辅助总指挥，总指挥根据事件大小若授权指挥的，由授权者接替总指挥权。如果事态紧急、严重，班长及以上职务人员有权下达人员疏散、撤离的命令。

### 4.2.2 指挥机构分工和主要职责

在发生突发环境事件时，各应急小组按各自职责分工开展应急救援工作。通过平时的演习、训练，完善事件应急预案。各应急主要职责职如下：

（1）贯彻执行国家、当地政府、上级有关部门关于环境安全的方针、政策及规定；

（2）组织制定突发环境事件应急预案；

（3）组建突发环境事件应急救援队伍；

（4）负责应急防范设施（备）（如堵漏器材、环境应急池、排放口应急阀门、储罐区围堰、应急监测仪器、防护器材、救援器材和应急交通工具等）的建设；以及应急救援物资，特别是处理泄漏物、消解和吸收污染物的活性炭等物资储备；

（5）检查、督促做好突发环境事件的预防措施和应急救援的各项准备工作，督促、协助有关部门及时消除有毒有害物质的跑、冒、滴、漏；

（6）负责组织预案的审批与更新；

（7）负责组织外部评审；

（8）批准本预案的启动与终止；

（9）确定现场指挥人员；

（10）协调事件现场有关工作；

（11）负责应急队伍的调动和资源配置；

（12）突发环境事件信息的上报及可能受影响区域的通报工作；

（13）负责应急状态下请求外部救援力量的决策；

（14）接受上级应急救援指挥机构的指令和调动，协助事件的处理；配合有关部门对环境进行修复、事件调查、经验教训总结；

（15）负责保护事件现场及相关数据；

（16）有计划地组织实施突发环境事件应急救援的培训，根据应急预案进行演练，向周边企业、村落提供本单位有关危险物质特性、救援知识等宣传材料。

1、应急救援领导小组职责

1）组织企业危险化学品事故应急救援预案的制定、修订。

2）确定现场指挥人员，督促检查各救援组做好各项应急救援的准备工作。

3）组织应急预案的演练。

2、指挥部

1）批准本预案的启动与终止。

2）负责人员、资源配置，应急队伍的调动。

3）事故信息的上报工作。

4）协调事故现场有关工作。

5）接受政府的指令和调动

3、指挥部人员

1）总指挥

a）组织、指挥公司各方面的资源开展应急抢险工作。

b)组织制定事故排险、抢险方案。

c)下达各种应急处理指令。

d)在公司处于应急处理状态下，组织协调公司的各种对外联系。

2）副总指挥

a)协助总指挥负责应急抢险的具体指挥工作。

b)当总指挥不在现场时，自动承担总指挥的一切职责。

3）应急救援小组

公司所有部门都有职责参与应急救援，根据各自职能特点和现场应急需要，开展事故的应急救援和处置工作。

①抢险、抢修组

职责：a）接到通知后，迅速集合队伍奔赴现场，根据事故情形正确配戴个人防护用具，协助事故发生单位迅速切断事故源和排除现场的易燃易爆物质；

b) 根据指挥部下达的指令，迅速抢修设备、管道，控制事故，以防扩大；查明有无中毒人员及操作者被困，及时使严重中毒者、被困者脱离危险区域；

c) 有计划地开展应急预案的演习，熟悉重点部位的应急预案，提高应急救援能力。

d) 有计划、有针对性地预测设备、管道泄漏部位，进行计划性检修，并进行封、围、堵等抢救措施的训练和实战演习。

②安全保卫组

职责：a) 执行指挥部的指令，下达紧急安全处理指令。

b) 参与制订事故排险、抢险方案，组织落实安全环保方面的急紧措施。

c) 抓好事故现场的警戒和保卫工作。

d) 组织清点、疏散受灾人员、统计伤亡人数。

e) 收集事故现场有关证据，参与事故调查处理。

f) 配备、保管、维护有关应急检测仪器。

g)负责公众疏散（包括厂内人员和厂外周边人员），引导消防人员或医护人员进入事故现场。

h)负责灭火、抢险后事故现场的洗消去污，泄漏物防化、防毒处理。为恢复生产作好准备。

i) 负责对事故发展情况及对周边环境影响的监测，对火灾爆炸气态泄漏物去向进行跟踪监测。将监测结果及时报告应急救援指挥部。

③生产技术组

职责：a)受理灾情报告，同时迅速向指挥部有关领导汇报。

b)参与制定工艺应急处理方案，组织落实工艺技术方面的应急措施。

c)指挥、协调、检查相关单位进行工艺应急处理。

d)及时向指挥部报告事故处理情况。

e)负责组织灾后恢复生产的原料、动力、产品调度平衡工作。

f)参加跑、冒、漏物料、设备、火灾、爆炸事故的调查处理工作。

④物资供应组

职责：a）物资供应队在接到报警后，根据现场实际需要，准备抢险抢救物质及设备等工具。

b) 根据生产部门、事故装置查明事故部位管线、法兰、阀门、设备等型号及几何尺寸，对照库存储备，及时准确地提供备件。

c) 根据事故的程度，及时向外单位联系，调剂物质、工程器具等。

d) 负责抢险救援物质的运输。

⑤医疗救护组

职责：a）负责抢救受伤、中毒人员的生活必需品的供应.

b）积极参加应急救援的训练和演练。

c）在化学事故发生时，及时抢救中毒和受伤人员，对轻伤者进行现场及时治疗，重伤人员及时救护，送至医院抢救治疗.

d) 协助疏散、安顿受灾群众。

⑥应急监测组：

职责：（1）负责环境污染物的监测、分析工作，如不能分析指标，请求质检科协助。

（2）负责污染物的处理方案的设计，尽可能减少突发事件对环境的危害。

（3）负责事故现场及有害物质扩散区域内的洗消、监测工作及事故原因的分析，处置工作的技术问题的解决。

# 预防与预警

## 环境风险源监控和预防措施

公司可能涉及的危害因素进行识别并进行风险评价，对评价出的重大危害因素编制具体的管理方案或控制措施，在实施过程中按管理方案或控制措施进行实施，并对实施效果进行监控。重大风险源清单及管理措施按规定上报主管部门。对环境事件信息进行接收、统计分析，对预警信息进行监控。

公司采取的风险防范措施主要有以下方面：

1、合理布置厂区平面

⑴平面布置考虑周围企业的影响。

⑵双狮（张家港）精细化工有限公司厂区内划分平面布局分块合理，装置与相邻的装置之间，装置内各单元之间均有足够的安全距离，各单元均有环形道路，便于安全疏散和消防。

⑶厂内各建构筑物、储罐区之间的实际距离都大于《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）规定的标准值，符合要求。厂内的建构筑物、储罐区已通过张家港市公安消防大队的验收。

⑷按照有关规定考虑消防设施及火灾报警系统的设置；

2、储存（含产品）措施

⑴为了保证原料仓储和使用安全，公司各物料的存储条件和设施必须严格按照有关文件中的要求执行，并有严格的管理。

⑵总平面布置根据功能分区布置，各功能区，装置之间设环形通道，并与厂外道路相连，有利于安全疏散和消防；将散发可燃、有毒气体的工艺装置、贮存区、装卸区布置在全年最小频率风向的上风侧，并避免布置在涡风地带；场地做好排放雨水设施。

⑶原料及产品区的建筑抗震结构，按当地地震的基本烈度设计。按规定划分危险区，保证防火距离。

⑷库区设置火灾自动报警系统。

⑸公司设有1个污水应急池，容积为1700m3。在废水排口自动取样监测，一旦出现紧急情况，可立即关闭出水阀门，并且应立即停止生产，查明污水处理事故的原因，待处理设施正常后，废水处理达标后再排入集中区内江苏富淼科技股份有限公司的污水处理站。同时，雨水排放口设有pH自动监测仪及自动切换闸阀。

⑹为防暑、防寒、防尘，按有关设计规定，室内设置空调、采暖及通风，使室内保持良好的空气卫生条件。

⑺按规定设置建构筑物的安全通道，以便紧急状态下时保证人员疏散。生产现场有可能接触有毒物料的地点设置安全淋浴洗眼设备。设置必要的医务室和安全卫生教育室等辅助用室，配备必要的劳动保护用品，如防毒面具、防护手套、防护鞋、防护服等。

⑻原料库、成品仓库附近场所以及需要提醒人员注意的地点，均应按标准设置各种安全标志；凡需要迅速发现并引起注意以防止发生事故的场所、部位，均按要求涂安全色。

⑼企业应开展安全生产定期检查，严格实行岗位责任制，及时发现并消除隐患；制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行；建立由厂主要领导负责的安全小组，对安全工作做到层层落实、真抓实干。按规定对操作人员进行安全操作技术培训，考试合格后方可上岗。企业的安全工作应做到经常化和制度化。

⑽将企业主要原料的毒理、毒性和救护资料在保税区安环局备案，一旦发生泄漏事故使周围企业可以依据该资料进行必要的防护和救助联动。

3、运输过程风险防范措施

由于公司大部分原料具有易燃易爆、腐蚀性、毒性的特性，在运输过程中具有较大的危险性，在运输过程中公司委托有运输资质和经验的运输单位承担，确保安全。为此采取如下运输管理措施：

（1）合理规划运输时间，避免在车流和人流高峰时间运输。

（2）特殊物料的装运应做到定车、定人。定车就是要使用危险品专用运输车辆，定人就是应有经过培训的专业人员负责驾驶、装卸等工作，从人员上保障运输过程中的安全。

（3）各危险品运输车辆的明显位置应有按规定的危险物品标志。

（4）在各物料运输过程中，一旦发生意外，在采取紧急处理的同时，迅速报告公安机关和环保等有关部门，必要时疏散群众，防止事态进一步扩大，并积极协助公安交通和消防人员抢救伤者和物资，使损失降低到最小程度。

（5）应对各运输车辆定期维护和检修，防患于未然，保持车辆在良好的工作状态。

4、生产过程风险防范措施

生产过程风险防范措施是安全生产的重要环节，许多生产事故都是由于生产过程的不完善、故障、隐患等不安全因素所造成，因此必须对生产设备的安全性状给予高度重视。标准设备要选择符合工艺要求、质量好的设备。生产和使用过程中，要对可能使粉尘外散点进行经常性的检查、维护和控制。

⑴厂内生产工艺采用较高的自动控制水平，采用仪表及集散控制系统DCS计算机监测、控制系统对生产装置内的生产过程进行监视、控制，生产装置设置中央控制中心，在控制室可对装置重要参数实现显示、报警、监视、控制，实现遥控式隔离操作。

(2)焚硫：硫酸装置的焚硫工艺操作温度1135℃，操作压力约0.4MPa，属于高温高压的危险生产装置。焚硫炉采用自动化控制，温度、喷硫量等参数集中显示在控制室的显示器上。当温度过高时自动报警，并自动控制调节阀，降低磺枪喷硫量，从而降低焚硫炉温度，以确保生产过程控制在安全状态。如果减小喷硫量仍不能降低焚硫炉温度，则系统自动停车。

(3)气体系统的控制:1)转化器进口温度(通过热交换器和蒸汽设备的旁路来调节)；2)流量(通过调整主风机进口导向板来调节)；3)SO2浓度(通过高速焚硫炉进口硫磺和空气流量来调节)；4)干吸塔进口气体温度(通过省煤器3B和4A周围的水侧旁路来调节)。

(4)酸系统的控制:1)浓度(通过稀释水的添加来控制)；2)温度(通过酸冷器和热回收系统锅炉来控制)；3)产品酸流量(通过泵槽液位来控制)；4)循环酸流量(通过节流阀来控制)。

(5)蒸汽系统的控制:1)过热温度(通过过热器旁路来调节)；2)减压(通过透平来控制)；3)操作压力(通过锅炉给水泵来控制)。

(6) 企业生产工艺中的电解工艺（氯碱）属于《重点监管危险化工工艺目录》中的重点监管危险工艺，企业将将电解槽内压力、槽电压等形成联锁关系，系统设立联锁停车系统。并采取安全设施，包括安全阀、高压阀、紧急排放阀、液位计、单向阀及紧急切断装置等。

(7)所有专用设备应根据工艺要求、物料性质，按照《生产设备安全卫生设计总则》（GB5083）进行选择。选用的通用机械和电气设备应符合国家或行业技术标准；

(8)在生产过程中，应加强对各类设备的日常检查和维修保养，严防外散；在装置运行期间应该定时、定点、定线进行巡回检查，认真、按时、如实地对设备运行状况和安全附件状况等做好运行记录；

5、污染治理设施运行过程风险防范措施

⑴生产废水事故防范措施

①设置事故池：公司污水接管口与区域污水处理厂管网之间要安装切断设施，若公司排放不正常时，启用切断设施，确保公司污水排放达到集中污水处理厂的接管浓度要求。

②经常对排水管道进行检查和维修，保持畅通、完好。加强企业安全管理制度和安全教育，制定防止事故发生的各种规章制度并严格执行，使安全工作作到经常化和制度化。

⑵消防水排放防范应急措施

①厂区所有清下水管道的进口和污水排口均设置封闭阀，能够及时阻断被污染的消防水或其它废水流出厂区。

②厂区实行严格的“清、污分流”。

③厂区设置消防水收集管线、以1700m3应急事故池满足该公司最大建筑物消防火灾消防尾水收集储存的要求。一旦事故发生后，保持雨水（消防水）管道阀门的常闭状态，打开事故池管道阀门，使厂区内所有事故废水，包括消防水，全部汇入事故池，再妥善处理收集的废液。

⑶生产废气事故防范措施

及时添加洗涤塔内的喷淋液和定期更换喷淋废水。

## 预警行动

按照突发事件严重性、紧急程度和可能波及的范围，突发环境事件的预警分为四级，预警级别由低到高，颜色依次为蓝色、黄色、橙色、红色。根据事态的发展情况和采取措施的效果，预警颜色可以升级、降级或解除。

收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，按照相关应急预案执行。

### 发布预警条件

(1)在危险源排查时发现存在可能造成人员伤亡、财产损失等严重后果的重大危险源时，应及时预警。

(2)收到的环境信息证明突发环境事件即将发生或者发生的可能性增大时，立即进入预警状态，并启动突发环境事件应急预案。

(3)发布预警公告须经应急指挥组批准，预警公告的内容主要包括：突发环境事件名称、预警级别、预警区域或场所、预警期起止时间、影响估计、拟采取的应对措施和发布机关等。预警公告发布后，需要变更预警内容的应当及时发布变更公告。

红色一级预警：已发生重大泄漏、火灾、爆炸事故，造成人员重伤，泄漏已流入周边水域或影响到周边企业事业单位居民等，迅速启动应急预案组织自救并迅速向上级有关部门报告，请求外部救援。

黄色二级预警：已发生泄漏、火灾事故，影响范围厂内可控，企业在短时间内可采取相应的措施，组织自救，未对周边企事业单位居民产生影响。

蓝色三级预警：设备、设施异常运行、有液氯、液氨、硫酸等有泄漏迹象，影响范围车间可控，不会对厂区人员及外界环境造成影响，现场立即采取合理措施解决。

### 发布预警方式、方法

发现突发事件后，现场人员或部门负责人可通过公司电话、对讲机、广播形式发布预警。

一级预警：现场人员报告值班调度，调度核实情况后立即报告公司，公司应急指挥中心依据现场情况决定是否通知相关机构协助应急救援。若可能发生的环境污染事件严重，应当及时向县、市政府部门报告，由县、市领导决定后发布预警等级。

二级预警：现场人员或调度向安全或环保部门报告，由安环部门负责上报事故情况，公司应急指挥中心宣布启动预案。

三级预警：现场人员立即报告部门负责人和值班调度并通知安全或环保部门，部门负责人或调度视现场情况组织现场处置，安全或环保部门视情况协调相关部门进行现场处置，落实巡查、监控措施；如隐患未消除，应通知相关应急部门、人员作好应急准备。遇非工作日时，通知值班调度和总值班人员，并及时报告应急指挥中心总指挥和有关人员。

根据预警级别准备转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。

指令各应急专业队伍进入应急状态，环境监测人员立即开展应急监测，随时掌握并报告事态进展情况。

针对突发事件可能造成的危害，封闭、隔离或者限制有关场所，中止可能导致危害扩大的行为和活动。

调集应急处置所需物资和设备，做好其他应急保障工作。

## 报警、通讯联络方式

### 24小时有效报警装置

目前通讯采用电话、手机、对讲机、应急广播等方式，报警可采取电话、手机、自动报警装置、手动报警等方式。各岗位、部门均已安装，覆盖面较广。本地区的消防队与电话报警组成一个完整的通讯网络，可供内网、外网和通讯联络需要。对各岗位、各部门及应急人员的手机、固定电话号码全部收录，以便快捷迅速应对灾害。

发生突发事件时，公司应急指挥办公室接到报告后，由总指挥授权人员通过应急广播系统发布事件警报，启动公司应急系统。发布内容包括事件类型、事件地点、现场指挥部地点、应急疏散点地点。

事件救援过程，由现场指挥员向各应急救援班组长口头发布指令，各救援班组长通过既定的频道向本组成员下达指令，每位救援人员对每一个指令的接收和执行应及时进行反馈，反馈至指令下达人。

### 24小时通讯联络方式

事件报警：发现事件者，应立即向当班班长报告，当班班长向厂长报告，厂长向总经理报告，应急救援小组响应成立。

火灾报警：凡在本公司范围内发生火灾事件，首先发现者，应立即拨打公司内24小时值班电话：0512-58726986，并通知控制室，向上级领导逐级报告，应急救援小组响应成立。报警时，应清楚说明起火位置、起火燃烧对象、火势大小及报警者姓名。如火势较大厂内消防队不能处理，指定专人向消防部门报警。

发生一般和较大事件报告流程：

（1）第一发现者大声呼救附近人员；

（2）逐级向上司汇报（异常情况可越级直接汇报到部门负责人）；

（3）汇报同时向安环部主管报告；

（4）向值班室值班人员汇报；

（5）各部门长逐级向下告知通报情况。

重大事故情急情况下外部联络

（1）班长、安全主管联络火警、救护车、公安；

（2）班长、安全主管联络保税区安全、环保、卫生相关政府机构；

（3）安环部主管联络周边企业主要领导或安全负责人。

### 24小时有效的内部、外部通讯联络手段

发现事故者，应立即向当班班长报告，当班班长向部门领导报告，部门领导向主管和公司领导报告，启动与事故等级相适应的应急救援响应。凡在本公司范围内发生氯气泄漏、火灾等突发事故，首先发现者，应立即打公司内氯碱中控电话58726985、58726986，并通知主管领导（情况紧急时也可直接向公司领导报告），由主管领导向公司领导报告，应急救援小组响应成立。

内部24小时有效的报警电话：0512-58726986

外部：火警119   公安：110   急救：120   环境：12369

# 信息报告与通报

依据《突发环境事件信息报告办法》及有关规定，明确信息报告时限和发布程序、内容和方式，双狮（张家港）精细化工有限公司信息报告和通报具体情况如下。

## 内部报告

（1）信息报告程序

现场突发环境事件知情人→上级领导→公司应急救援指挥部。

在发现紧急事件即将发生或已经发生时，第一知情人应当初步评估并确认事件发生，立即警告暴露在危险中的第一人群（如操作人员），并通知上级领导请求援助。若事件明显威胁人身安全，应立即启动撤离信号报警装置等应急警报，并迅速通知公司应急救援指挥部事件所在位置及事态，应急救援指挥部指派人员到场后立即采取措施控制事态发展，并判断事情严重性后选择是否启动全面应急。

以上报告程序为在不能解决的情况下通知上一级应急人员，如发生较严重或上一级人员无法控制的事件可越级报告。

（2）报告方式

口头汇报方式：发生事件后，知情人在初步了解事件情况后，应当立即通过电话向应急办公室进行口头汇报。

书面汇报方式：在初步了解事件情况后，应当在4个小时内，逐级以书面材料上报事件有关情况。

（3）24小时应急值守电话

我公司24小时紧急联络专用电话： 0512-58726986；

紧急联络人：公司安全保卫组人员轮流值守。

## 信息上报

突发环境污染事件的信息上报分为初报、续报和处理结果报告三类。

初报：在发生环境污染突发事件（事件较为严重时：重大事件）一小时内，须报告张家港市保税区安环局、张家港市环保局、安监局等相关部门；

续报：组织现场事件应急处理和事件情况调查，在处理过程中根据实际应急处理情况进行不定期连续上报；

处理结果报告：事件应急处理完成后 15 个工作日内，对于事件的发生原因进行调查，总结事件应急情况，并向张家港市保税区安环局、张家港市环保局、安监局等相关单位上报。

初报可采用电话方式，由指挥部指定专人报告。报告内容主要为：事件发生类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物、人员伤害情况、事件的发展趋势、事件的潜在危害程度等。初报过程中应采用适当的方式，避免在当地群众中造成不利影响。

续报可采用电话方式，由初报人员再担任。报告内容为：事件发生的过程、进展情况、应急处理情况、人员伤害状况、事件控制状况、事件发生趋势如何等。

处理结果及事件原因调查报告采用书面报告形式，报告人仍可以是初报人员或（副）总指挥。报告内容：事件发生原因、事件发生过程、应急处理措施、造成的人员伤害、事件造成的经济损失、应急监测数据、事件处理效果、事件处理的遗留问题等。

## 信息通报

通过电话、传真、报纸、公示等形式向环境突发事件可能影响的区域通报突发事件的情况，主要通报内容：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质的种类、数量、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

## 事件报告内容

当事件已经或可能对外环境造成影响时，应当进行信息上报及信息通报，明确向上级主管部门和地方人民政府报告事件信息的流程、内容和时限。

事件报告应包括的内容有：事件发生的时间、地点、单位、类型和排放污染物的种类数量、直接的经济损失、已采取的应急措施，已污染的范围，潜在的危害程度，转化方式及趋势；事件的简要经过、伤亡人数、损失初步估计；事件发生的原因初步判断、事件发生后采取的措施及事件控制情况以及事件报告单位或事件报告人。

# 应急响应与措施

## 分级响应机制

应急状态可分为场内应急状态和场外应急状态。进入应急状态的区域根据受到污染和威胁程度的不同实施不同的应急响应：

三级响应：仅有少量泄漏，不会对厂区人员及外界环境造成影响，采取合理措施就可解决。

二级响应：造成人员轻伤，火灾量小，影响范围较小，公司采取救援措施，组织自救。

一级响应：造成人员重伤或伤亡，物料发生大量泄漏、发生火灾、爆炸时，厂方根据现场情况组织自救并迅速向上级部门报告，请求外部力量救援。

应急状态和应急响应由应急领导小组一致研讨出结果后由总指挥发布。

针对突发环境事件严重性、紧急程度、危害程度、影响范围、厂内部（生产工段、车间）控制事态的能力以及需要调动的应急资源，将突发环境事件分为不同的等级。等级依次为Ⅲ级（一般突发环境事件）、Ⅱ级（较大突发环境事件）、Ⅰ级（重大突发环境事件）。

（1）发生重大环境事件时，启动一级响应；

（2）发生较大环境事件时，启动二级响应；

（3）发生一般环境事件时，启动三级响应；

重大事件是指由于物料泄大量漏、生产设备故障、危险作业操作不当等原因导致的火灾、爆炸事件，需要请求外部进行援助的突发环境事件。

较大事件：指物料泄漏，需要立即向总经理汇报，并由总经理或总经理指派的人员进行应急指挥，依靠公司自己力量即可将事态控制与有效处理的突发环境事件。

一般事件：依靠车间或部门就可将其有效控制与处理的事件，本预案通常指物料小量泄漏。

当发生突发环境事件时，应急响应组织分为:

（1）Ⅰ级应急响应由张家港市应急指挥中心指挥部人员指挥并介绍事件情况和已采取的应急措施，配合协助应急指挥与处置；

（2）Ⅱ级应急响应由张家港市保税区安环局应急领导小组负责指挥，组织应急小组开展应急工作；

（3）Ⅲ级应急响应由该部门负责人负责应急指挥；组织相关人员进行应急处置。

## 应急措施

### 一般事件（物料小量泄漏）应急处置措施

公司使用的物料具有易燃易爆、有毒、腐蚀等危险特性，因此在生产、储存、装卸过程中都有可能发生危险化学品泄漏事件，若小量泄漏，且处置得当，在车间或部门内即可将事态态有效控制。物料小量泄漏后处置措施如下：

接警后，事件区域负责人应立即组织部门负责人员成立抢险小组，并担任临时现场指挥，按照应急预案对抢险人员进行分工并组织进行抢险。部门负责人到场后，由部门经理担任现场指挥。

物料少量泄漏时，应疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水。泄漏的固体物料扫至收集容器内，泄漏的液体物料经吸油棉或抹布吸收后收集至专门的容器内，然后收集运至废物处理场所处置。也可以用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。

### 较大事故应急处置措施

发生较大事故时，现场人员须按照程序立即上报，总指挥或委派人员立即派通讯报警组通过应急广播通知全体员工，并与各救援小组组长联系，确保救援小组在最快时间内到达事故现场，并按照职责分工进行抢险救援，无关人员不得进入事故现场。

7.2.2.1 储罐区物料泄漏应急处置

1）员工发现储罐区内发生泄漏时，应立即报告当班主管及DCS控制室泄漏物质、泄漏位置、大致泄漏量等情况；

2）当班主管接到泄漏报告后，立即组织员工穿戴好防有机蒸汽半面罩、护目镜、防护面罩、防化学靴（必要时穿雨衣或防化服、正压式空气呼吸器）、防化学手套等防护用品，到现场进行应急处理，并报告生产部主管、环境安全科长。到现场后，迅速撤离无关人员，关闭相应阀门，如发生少量泄漏，当班主管组织人员用棉布（棉布存放于制造物流工具室和附带仓库）堵住所有泄漏源，并将所泄漏的物料收集后，置于合适的容器密闭存放，作为固体废弃物处理；

3）生产经理、安环部负责人接到报告后，立即报告上级领导，到泄漏现场指导员工进行处理，并且会同维修部门进行调查，采取措施，防止类似事故再发生；

4）如发生大量泄漏，首先通知相关人员将雨水切换进事故应急池，由消防组员对现场进行封闭警戒并作应急处理，“环境污染事故应急指挥领导小组”根据现场情况判断可能影响公司员工的生命安全时，应立即要求公司员工进行紧急疏散，并停止现场处理。DCS控制室通过应急广播、报警系统通知公司内所有员工紧急疏散并报警请求社会救援力量进行救援（紧急疏散参照公司“职业安全卫生应急预案”进行）。

5）环境安全主管及时向上级环境主管部门以及周边企业通报事故。

6）事故处理结束后，现场泄漏在储罐围堰内的物料、污水及时通过雨水收集系统收集至事故池，分析后确认是泵入事故应急池；或者用泵送至污水处理站处理；或者委外处理。待雨水系统水检测合格后再开启雨水出口阀门，雨水切换至雨水出口。

7）事故发生在节假日或中、夜班时，当班主管作为现场最高管理者负责现场应急处理。并用电话向生产部主管报告，由生产部主管通报“应急指挥领导小组”成员。

7.2.2.2化学品泄漏应急处置

有毒有害物质发生泄漏时，应疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，切断火源。建议应急处理人员戴自给式呼吸器，穿规定的消防防护服。在确保安全情况下堵漏或切断气源。

泄漏被控制后，要及时将现场泄漏物进行覆盖、收容、稀释、处理使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。泄漏物处置方法以下：

（1）如果化学品为液体，泄漏到地面上时会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。为此需要筑堤堵截或者引流到安全地点。

（2）对于贮罐区发生液体泄漏时，要及时关闭雨水阀，防止物料沿明沟外流。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。或者采用低温冷却来降低泄漏物的蒸发。

（3）为减少大气污染，通常是采用水枪或消防水带向有害物蒸汽云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。

（4）对于可燃物，也可以在现场施放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于大型液体泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏出的物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子、吸附材料 、中和材料等吸收中和。

一、现场处置程序：

- 事故现场发现事故的第一人立即撤至离开现场100m上风处，拨打报警电话，应急指挥成员迅速赶赴事故现场，具体了解事故状况、泄漏物质情况等，事故现场工作人员加强现场巡检，要求与现场救援无关人员迅速撤离现场。

- 液氯、液氨、三氧化硫等有毒气体泄漏事故发生后，有毒气体扩散范围难以预测。根据风速、风向、地型及建筑物的状况，通过有毒气体探测仪测试，划出警戒区，在有关地点设置“禁止人内”、“此处危险”的标志，或根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进人危险区。

- 事故现场工作人员按紧急人员要求，切断泄漏气体波及场所内电源，控制一切火源，并配合完成其他相关操作；生产现场人员按应急人员要求完成相关停产操作。

- 应急指挥根据现场情况，确定事故隔离区域，命令各应急救援组立即开展救援工作。如事故扩大时，立即向有关部门请求支援；并要求成员通知相邻单位，联系外部救援单位进展情况。

- 确认正常污水排放口和雨水排放口阀门为关闭状态，防止污染物通过污水排放口流入到厂外，对厂外水沟造成污染。通知相关人员启动通入环境应急池的应急排污泵，引导污染物和冲洗废水等流入应急管道，最终流入调节（环境应急）池集中处理。

- 疏散协调员搬运临近部位灭火器材、公司灭火装置、以及砂土、泡沫等物质放置到现场周围。

二、泄漏物处置方法：

表7.2-1 厂内危险化学污染物质泄漏处理方法

| 污染物质 | 泄漏处理方法 |
| --- | --- |
| 氯气 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，小泄漏时隔离（泄漏量≤200L）100m，大泄漏（泄漏量≥200L）时隔离450m，并隔离直至气体散尽。 应急处理人员戴正压自给式呼吸器，穿化学防护服(完全隔离)，避免与乙炔、松节油、乙醚、氨等物质接触。 切断气源，喷雾状水稀释、溶解，然后抽排(室内)或强力通风(室外)。 用管道将泄漏物导至还原剂(酸式硫酸钠或酸式碳酸钠)溶液。也可以将漏气钢瓶置于石灰乳液中。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |
| 硫酸 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好面罩，穿化学防护服。 不要直接接触泄漏物，勿使泄漏物与可燃物质(木材、纸、油等)接触，在确保安全情况下堵漏。喷水雾减慢挥发(或扩散)，但不要对泄漏物或泄漏点直接喷水。 用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。 也可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 氢氧化钠 | 隔离泄漏污染区，周围设警告标志，应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。 不要直接接触泄漏物，收集于干燥净洁有盖的容器内，以少量加入大量水，调至中性，再放入废水系统。 可用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，收集回收或无害处理后废弃。 |
| 氯磺酸 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区， 议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并立即隔离150m, 严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防酸碱工作服。从上风处进入现场尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排鸿沟等限制性空间。 消除方法：少量泄漏：用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容;在专家指导下清除。 禁止用水或泡沫灭火 |
| 盐酸 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区， 议应急处理人员戴好防毒面具，穿化学防护服。不要直接接触泄漏物，禁止向泄漏物直接喷水，更不要让水进入包装容器内。 用沙土、干燥石灰或苏打灰混合，然后收集运至废物处理场所处置。 用大量水冲洗，经稀释的洗水放入废水系统。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |
| 次氯酸钠 | 疏散泄漏污染区人员至安全区，禁止无关人员进入污染区，建议应急处理人员戴好防毒面具，穿相应的工作服。 不要直接接触泄漏物，在确保安全情况下堵漏。 用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收，然后转移到安全场所。如大量泄漏，利用围堤收容，然后收集、转移、回收或无害处理后废弃。 |

三、洗消液处置方法:

- 用洗消液冲洗分为三个部分，一是在源头冲洗，将污染源严密控制在最小范围内，二是在事故发生地周围的设备，厂房，以及下风向的建筑物喷洒洗消液，将污染控制在一个隔绝区域；三是在控制住污染源后，从事故发生地开始向下风方向对污染区逐次推进全面而彻底的洗消。

- 现场清理泄漏物料时，将冲洗的污水应排入污水处理系统进行处理；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

3.待事故现场污染物得到控制并消除已产生的污染物后方可启动正常排污口。

7.2.2.4 废气处理系统故障应急处置

（1）迅速报告：废气处理系统值班人员在巡查设备运行状况过程中发现废气处理系统突发事件后，必须在第一时间向主管报告，逐级报告至总经理。

（2）紧急停车、安排抢修：总经理或指派人员下发车间紧急停车指令，并速派抢修维修人员、物资供应人员携带应急专用设备，在最短的时间内到达事件现场。

（3）现场控制及维修：按照“先控制后处理”的原则，救援小组到达现场后，应迅速控制现场、设置警告标志、制定处置措施，切断污染源，防止污染物扩散；维修人员检查废气处理系统突发原因，对废气处理设施损坏部件进行维修或更换，如废气处理设施需要厂家进行维修，公司立即派人联系设备厂商以快速到现场维修。

（4）现场调查：应急处置人员应迅速展开废气处理系统的突发事件调查、查明事件原因、影响程度等；并对实际情况做纪录。

（5）现场报告：各应急维修人员小组将现场调查情况、设备损坏情况和现场处置情况，及时报告给主管。在废气处理设施维修过程中，应急维修人员必要定时向主管汇报废气处理系统的维修进展情况。

（6）污染处置

若废气对周边环境造成污染，公司应迅速委托有检测资质单位对事故周围环境进行采样监测。针对突发事件的原因，尽快提出并确定整改方案，杜绝类似的突发事件再次发生。

7.2.2.5 废水处理系统故障应急处置

废水处理系统故障应急处置：

当污水处理设施发生故障或污水经处理后污染因子依然超标时，应利用污水收集管网把废水转移到事故应急池临时储存。待设施检修完毕后，恢复设施正常运行，同时将事故应急池内废水利用水泵转移至污水设施处理达标后排放。

若发生污水连接管路损坏、泄露等情况，污染周围土壤和地下水质，应立即停止污水排放、转移，立即开展管网的抢修工作，将废水暂存于事故应急池，当管路破损严重修复时间较长时，应立即停产，待修复后方可继续排污。

### 火灾、爆炸事故应急处置措施

（1）现场发生火灾时，发现人员应大声报告，立刻报警，并及时切断事故现场电源，停止生产，并迅速担负起抢救工作。

（2）突发事件应急指挥领导小组迅速电话通知所有的应急救援队伍、人员到着火区域上风口集合了解分析情况，并分析和确定火灾原因，采取相应措施进行扑救。

（3）当火势趋盛、无法靠自身力量扑救和控制时，职工应立即疏散撤离，并对人员进行清点，留下主控人员对系统进行手动控制，停止系统运行。

（4）其他工段人员密切注意本岗情况，加强岗位监督控制，确保其它目标安全生产。

（5）由于使用消防水、抗溶性泡沫或二氧化碳灭火时，混合消防废水会排入厂区内雨水排放管网，因此需确保雨污水排放口（接管口）切断装置处于关闭状态，防止消防废水流出雨水管线及污水管线末端进入附近水体（如长江等），使厂区地面消防废水通过消防水收集系统（雨污管网、事故沟等）流入事故应急池，待事故结束后委托有资质的单位处置。

（6）如情况严重，必要时由总指挥下令公司全部停产，切断所有危险源连接管道，由综合部人员带领，各车间、部门负责人负责将所有人员紧急疏散到厂区外安全地带。

（7）厂区应急救援小组在总指挥的领导下尽最大努力，以最佳办法将火灾控制在可控范围内。

（8）如人员力量不足或火势无法控制，由总指挥决定通知外援，直至火灭为止。

（9）火灾事故处理完毕后，由总指挥组织全体应急救援人员，对现场进行清理，对人员进行清点。由后勤保障组对事故经过进行记录，对事故进行调查报应急指挥领导小组。

（10）事故处置结束后，定期对全厂电气设备和线路进行隐患排查，杜绝类似事件再次发生。

7.2.3.2 危险化学品火灾爆炸应急处置

氢气大量泄漏时，如遇明火或其他火源，则易发生重大火灾爆炸事故。一旦发生火灾爆炸事故，应急人员和现场操作人员的具体火灾爆炸处理程序。

一、现场处置程序：

1.	事故现场发现第一人立即拨打119火警电话，讲明事故地点、公司电话以及爆炸物质。

2.	在有关地点设置“禁止人内”、“此处危险”的标志，或根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进人危险区。

3.	事故现场工作人员加强现场巡检，要求与现场救援无关人员迅速撤离现场。

4.	事故现场工作人员按应急人员要求，配合完成其他相关操作。

5.	生产现场人员按应急人员要求完成相关停车操作。

6.	生产现场人员加强现场巡检，确保现场正常，并按应急人员要求随时准备支援事故现场。

二、火灾爆炸处置方法：

1.	应急指挥成员迅速赶赴事故现场指挥部，具体了解事故状况、泄漏物质情况等；应急指挥小组根据现场情况，确定事故隔离区域，命令各应急救援组立即开展救援工作，并立即向有关部门请求支援。

2.	抢险协调员穿戴好防护用具，占领上风或侧风阵地，采用二氧化碳或干粉灭火器首先扑救火场外沿火势，切断火势蔓延的途径，同时采取措施冷却和疏散受火势威胁的密闭容器和可燃物，控制燃烧范围。并积极抢救受伤和被困人员。如导致其它液体泄漏流淌时，筑堤（或用围栏）拦截飘散流淌的易燃液体或挖沟导疏。

3.	疏散协调员切断蔓延方向并控制火势的同时，采取必要保护措施后，关闭输送管道进、出阀门，如果管道阀门已损坏，应迅速准备好堵漏材料，然后采用干粉或二氧化碳等灭火器扑灭地上的流淌火焰；再扑灭泄漏口的火焰，并迅速采取堵漏措施。

4.	向有害物蒸气支喷射雾状水，加速气体向高空扩散。对于可燃物，也可以现场释放大量水蒸气或氮气，破坏燃烧条件。对于导致的其它液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖物，抑制蒸发。

5.	联络员及时补充灭火器材、公司灭火装置、以及砂土、泡沫等物质放置到现场周围。

6.	对有可能发生爆炸、爆裂、喷溅等特别危险需紧急撤退的情况，各应急人员应按照统一的撤退信号和撤退方法及时撤退。

7.	火灾扑灭后，安全员指派专人监护现场，以消灭余火。

### 大气污染事件保护目标的应急措施

公司预设事件中若罐区、液氯仓库、或生产装置内物料大量泄漏、发生火灾爆炸事故、废气处理设施故障废气未经有效处理直接排放，则可能导致大气污染事件发生。

1、应急处置

（1）现场应划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场；

（2）使用防爆抢险、回收设备、器具，进入现场人员需穿着防静电防护服、鞋，释放人体静电；

（3）现场应划定警戒区域，派员警戒阻止无关车辆、人员进入现场划定警戒区。氯气泄漏事故发生后，根据气体罐贮存量大小，装置、贮罐损坏程度，有毒气体可能扩散范围设置警戒范围。泄漏时间越长，危险性越大，划定的警戒区范围也越大。在有关地点设置“禁止人内”、“此处危险”的标志，或根据情况设立警戒岗，切断通往危险区域的交通，禁止车辆、无关人员进人危险区。

（4）现场人员必须配戴相应有效的呼吸防护器具；

（5）切断泄漏气体波及场所内电源，控制一切火源，现场禁止使用非防爆通讯器材；

（6）现场浓度较大时，视情用喷雾水稀释；

（7）有影响邻近企业时，及时通知，要求采取相应措施；

（8）需要时，向邻近企业请求设备、器材和技术支援；

（9）必要时，向政府有关部门报告并请求增援。

其中，为防止液氯储罐泄漏造成重大环境污染，正常情况下，液氯储罐库房的电动卷闸门处于开启状态，库房自然通风；当发生氯气泄漏时，库房内的氯气检测报警仪启动联锁功能，将电动卷闸门关闭，开启库房外侧环绕的碱液和工业水管上的遥控阀，对卷闸门、固定窗等氯气易泄露处喷淋吸收，同时开启事故尾气处理系统的事故风机、事故循环泵以及两级碱液冷却器的循环水进行换热降温，通过两级事故塔对尾气进行两级碱液喷淋吸收。

2、基本防护措施

（1）呼吸防护：在确认发生气体泄漏或袭击后，应马上用手帕、餐巾纸、衣物等随手可及的物品捂住口鼻。如有水或饮料，最好把手帕、衣物等浸湿。最好能及时戴上防毒面具、口罩。

（2）皮肤防护：尽可能戴上手套，穿上雨衣、雨鞋等，或用床单、衣物遮住裸露的皮肤。如已备有防化服等防护装备，要及时穿戴。

（3）眼睛防护：尽可能戴上防护镜或游泳用的护目镜等。

（4）洗消：到达安全地点后，要及时脱去被污染的衣服，用流动的水冲洗身体，特别是裸露的部分。

（5）救治：迅速拨打 120，将中毒人员及早送医院救治。中毒人员在等待救援时应保持平静，避免剧烈运动，以免加重心肺负担致使病情恶化。

（6）食品检测： 污染区及周边地区的食品和水源不可随便动用，须经检测无害后方可食用。

3、受影响区域人群疏散方式

当事故发生后严重影响到了厂内以及受保护地区人民群众的生命安全时，应当组织人员疏散，疏散时，遵循以下原则：

（1）疏散指示标志明显，应急疏散通道出口通畅，应急照明灯能正常使用。

（2）制定疏散计划，由应急指挥办公室发出疏散命令后，疏散引导员按指令进入指定位置，立即组织人员疏散。

（3）疏散引导员用最快速度通知现场人员，按疏散的方向通道进行疏散。

（4）积极配合好有关部门（公安消防队）进行疏散工作，主动汇报事故现场情况。

（5）事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散。

（6）正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。

（7）口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心里，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。

（8）广播引导疏散。利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对已被困人员告知他们救生器材的使用方法，自制救生器材的方法。

（9）事故现场直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、叉道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止误入死胡同或进入危险区域。

（10）对疏散出的人员，要加强脱险后的管理。必要时，在进入危险区域的关键部位配备警戒人员。

（11）专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

4、紧急避难场所

（1）选择合适的地区或建筑物为紧急避难场所，具体位置见附图7的标示；

（2）做好宣传工作，确保人人了解紧急避难场所的地址，目的和功能；

（3）紧急避难场所必须有醒目的标志牌；

（4）紧急避难场所不得作为他用。

5、交通疏导

（1）发生严重环境事故时，应急领导小组应积极配合有关部门，汇报事故情况，安排好交通封锁和疏通；

（2）设置路障，封锁通往事故现场的道路，防治车辆或者人员再次进入事故现场；

（3）配合好进入事故现场的应急救援小队，确保应急救援小队进出现场自由通畅；

（4）引导需经过事故现场的车辆或行人临时绕道，确保车辆行人不受危险物质的伤害。

废气处理设施故障应急处置见 7.2.2.4节。

公司疏散线路及紧急集合点见附图 7。

### 水污染事件保护目标的应急措施

公司事故废水的去向是经厂内污水处理站预处理后接管至张家港保税区胜科水务有限公司集中处理后，尾水排入长江。

对各类化学品泄漏的应急处置，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施进行处置。

距离项目最近的水体主要为码头区西面的长江，为张家港保税区胜科水务有限公司的纳污河流。公司不得直接向长江及其支流排放废水。当发生突发水体泄露事故时，对长江的影响最大。

（2）应急处置

1）硫酸、盐酸等强酸大量泄漏时，可借助现场环境，通过挖坑、挖沟、围堵或引流等方式将泄漏物收集起来。建议使用泥土、沙子作为收容材料。也可根据现场实际情况，先用大量水冲洗泄漏物和泄漏地点，冲洗后的废水必须收集起来，集中处理。喷雾状水冷却和稀释蒸气，保护现场人员。用耐腐蚀泵将泄漏物转移至槽车或有盖的专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。

2）液体毒害物泄漏时，为防止液体向厂外扩散。可采取筑堤堵截泄漏液或者引流到安全地点。贮罐区关闭雨水阀，液体泄漏时可防止物料外流，对于大量泄漏，可选择用隔膜泵将泄漏物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子吸附材料、中和材料等吸收中和。并将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水处理系统。

3）现场清理泄漏物料时，将冲洗的污水应排入污水处理系统进行处理；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理；清理时可咨询有关专家，以决定安全和最佳方法后进行，必要时由具备资质的清洗机构清洗。

4）若污水处理站发生故障，自动监测仪显示出水水质浓度较高时应立即外排，把废水暂存到污水事故池中，并且使其情况减产乃至停产，排除事故原因，直至污水处理设施恢复正常，出水达标后方可恢复生产。

5）当污水外溢污染水域时，及时与水利部门联系暂停有关水闸放水，防止污染水域扩大蔓延；当高浓度污染物已泄漏至外环境进入严字港时，则应立即关闭雨水和污水应急阀门（控制外排总量），并向市政府及相关部门报告启动相关预案，根据水质污染情况，可在严字港的上游（北荫村）和下游（拦门村）所筑水坝进行封堵措施，减小水污染可能影响的范围。

2、事故废水防堵处理措施

公司厂区内除各个生产装置区均设有专用缓冲池外，还设有1700m3的事故应急池、200m3的雨水收集池各一座，公司设有事故废水收集管网，雨水排口设自动检测切换强排装置；经取样水质检测合格后，才可启泵泵入保税区雨水管网。

（1）当物料少量泄漏或消防尾水排放量较小时，首先确认关闭厂区的雨污水控制阀，利用生产车间、罐区四周的地沟、缓冲池收集废液。

事故得到控制后，高浓度废水水质满足污水处理站的设计进水要求的，可经切换阀门排入污水处理站处理达标后接管；若厂内无法处理的高浓度废水单独收集后，委托有资质单位处置。

（2）当物料大量泄漏或消防尾水产生量较大时，首先确认已关闭厂区内的雨污水控制阀；利用生产车间、罐区四周的地沟、缓冲池收集废液，通过水泵和事故废水收集管网将事故废水排入应急事故池内；在事故得到控制后，在事故池内进行泄漏物料的处理处置。根据污染物的特性，选择合适的处置、吸收措施和药剂进行处置，减少污染物排放量。

通过采取上述处置措施后，可以保证事故废水不流入周边河道。

### 地下水及土壤污染事件保护目标的应急措施

为了防止因化学品泄漏、渗漏造成土壤及地下水污染，应注意根据其化学危险特性，采取不同的处置措施进行处置：

（1）盐酸、硫酸、液碱等大量泄漏时，可借助现场环境，通过引流方式将泄漏物收集。如用大量水冲洗泄漏物和泄漏地点，冲洗后的废水必须收集起来，用耐腐蚀泵将泄漏物转移至槽车或有盖的专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置，以防止其经地表径流通过土壤进入地下水环境。

（2）液体毒害物泄漏时，贮罐区关闭雨水阀，液体泄漏时可防止物料外流；对于大量泄漏，可选择用泵将泄漏物料抽入容器内或槽车内；当泄漏量小时，可用沙子吸附材料、中和材料等吸收中和，并将收集的泄漏物运至废物处理场所处置。用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水排入污水处理系统，以防止其经地表径流通过土壤进入地下水环境。

（3）对大型液体储罐采用安全加固措施，减少罐体发生腐蚀、爆裂的可能性。对其他设施进行全面检查、复核、部分设施重新维护、整改。在各个罐体加设围堰，确保发生泄漏时，污染物不会泄漏至外围环境中。

（4）现场清理泄漏物料时，将冲洗的污水应排入污水处理系统进行处理；危险固体废弃物交由有资质的单位进行处理，以防止其经地表径流通过土壤进入地下水环境。

### 受伤人员现场救护、救治与医院救治

1、中毒时的急救处置

（1）吸入气体中毒时，迅速脱离现场，移至空气新鲜、通风良好场所，松开患者衣领和裤带，冬季应注意保暖，送医院治疗；

（2）沾染皮肤时应立即脱去污染的衣服、鞋袜等，用大量清水冲洗；

（3）溅入眼睛时，用大量清水冲洗后，送医院治疗；

（4）口服中毒时，如非腐蚀性物质，应立即用催吐方法使毒物吐出；误服强酸强碱者，不宜催吐，可服牛奶、蛋清等（误服石油类物品和失去知觉者及抽搐、呼吸困难、神志不清或吸气时有吼声的患者不能催吐），送医院治疗；

（5）急性中毒时为防止虚脱，应使患者头部无枕躺下，挣扎乱闹时，按住手脚，注意不应妨碍血液循环和呼吸，送医院治疗；

（6）神智不清时，应使其侧卧，注意呼吸畅通，防止气道梗阻，送医院治疗；

（7）呼吸微弱或休克时，可施行心肺复苏术，恢复呼吸后，送医院治疗或请求医院派员至现场急救。

2、外伤急救处置

（1）一般外伤：脱离现场，清除污物，止血包扎，需要时送医院进一步治疗；

（2）骨折时用夹板固定包扎，移动护送时应平躺，防止弯折，送医院治疗；

（3）遇静脉大出血时及时绑扎或压迫止血，立即送医院救治。

3、触电急救处置

（1）迅速使触电者脱离电源；

（2）解救时须注意不使伤者再受坠落摔伤、溺水等伤害；

（3）解救时禁止赤手或用导电体与触电者接触；

（4）当触电者处于休克时，应立即施行心肺复苏术；

（5）立即通知医院派员抢救或将伤者送医院抢救，在护送或抢救过程应继续进行心肺复苏措施。

4、危险化学品导致的伤害处置

（1）按照公司危险化学品可能导致的伤害，受伤人员按以下分类：

①化学性烧伤

为危险液体废物烧伤，其中也包括眼部的接触烧伤。主要伤害对象岗位作业人员和应急救援人员。

②高温物理性烧伤

包括直接接触高温物体表面的烧伤，高温的水、汽烫伤，发生爆炸事故而导致的高温烫伤、以及高温热焰烧伤。主要伤害对象以岗位作业人员、爆炸危险源点50m半径范围内工作人员、应急救援人员。

③中毒

为危险废物中毒，主要伤害对象为岗位操作人员和应急救援人员。

④气体中毒和窒息

包括吸入燃烧爆炸产生的有毒气体导致的中毒和因为环境中氧气浓度低而导致的窒息伤害。伤害对象主要有岗位操作人员、应急救援人员。

（2）伤员转移

迅速将伤员撤离现场，转移到上风或侧上风方向空气无污染地区；

（3）患者现场救治方案

①化学性烧伤

立即脱去被污染衣着，迅速用流动的清水冲洗至少15分钟，就医。

②高温物理性烧伤

立即脱去燃烧起火的衣着，或者找水源冲洗患部及灭火（如安全水池、冲洗装置、生活用水龙头等），在一时难以找到冲洗水源且不能及时脱衣服德情况下，可以就地打滚灭火。迅速就医。

③中毒

皮肤接触：立即脱去被污染的衣着，用大量流动清水冲洗，至少15分钟。就医。

眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15分钟。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。

食入：立即给饮植物油15～30mL。催吐。

呼吸、心跳停止者立即进行人工呼吸和心脏挤压，采取心肺复苏措施，并给予氧气。

5、医院救治

（1）个别受伤人员救援时，由所在部门派员接引救护车辆至现场；

（2）门卫保安协助救护车辆的入厂安全措施的落实；

（3）多人受伤、中毒救援时，后勤保障组指挥协调派员接引与接洽，并派员跟随。

### 第三方和公众风险告知及应急措施

本公司预设事故发生时，可能会影响到周边的企业及公众，因此，当事故发生后，公司应指定专人通知周边企业及交通管理部门，告知发生的事故及可能造成的影响、危害，通知周边企业立即采取疏散或撤离影响范围内人员；并请求交通部门采取对周边受影响路段实行临时交通管制，请过往车辆、人员绕行，避免对周边企业及公众的伤害。

## 应急监测

发生突发环境事件时，安环部立即组织公司监测人员进行企业内部的简单检测，若为大气污染，应在当时天气的下风方向的厂区内、厂区外分别布点进行监测，并及时上报给应急指挥机构；若为水体污染，应明确污染物是进入了清下水系统、雨水系统还是污水管网，确定目标后在公司内部的排水口进行取样监测。

根据污染程度，如需要时应同时立即通知第三方协议应急检测机构（公司已与江苏新锐环境监测有限公司签订了应急监测协议），委托其迅速组织监测人员赶赴事件现场，根据实际事故情况，迅速确认选取的监测方案（包括监测布点、频次、项目和方法等），及时开展应急监测工作，在尽可能短的时间内，对污染物种类、浓度、污染范围及可能的危害做出判断，以便对事件及时、正确进行处理。

### 公司应急监测能力及应急监测分工

（1）公司应急监测能力

公司不具备应急监测的能力，大气、水、土壤环境采样和监测均需要委托江苏新锐环境监测有限公司进行。

（2）内部、外部应急监测分工

公司安排专门人员配合监测单位应急监测人员环境监测布点，采样，现场测试等工作。对公司内部的pH在线监测设备、氯气、氨气等浓度报警仪器要定期维护保养，确保监测结果准确可靠。

### 应急监测方案

突发环境事件发生后，公司应急指挥办公室立即与江苏新锐环境监测有限公司联系，在环境监测人员的指导下，按下列应急监测方案（包括监测布点、频次、监测因子和方法等），及时开展针对突发环境事件的应急监测工作，在尽可能短的时间内，对污染物质种类、浓度和污染的范围及其可能的危害作出初步判断，以便对事件能及时、正确的进行处理。

公司制订了环境空气污染和水污染监测方案。

监测方案如下：

1、环境空气污染事故

监测因子：根据事故风险类型和风险物质选择适当的监测因子，将发生事故的风险物质纳入监测范围，应监测特征污染物，如HCl、Cl2、硫酸雾等。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。

测点布设：以事故点为中心，根据地理特点、风向及其他自然条件，在事故点及当天下风向影响区域按一定间隔布设 2～4 个点采样，参照见表7.3-1。

表7.3-1  大气环境监测点位

| 测点编号 | 测点 名称 | 距建设地点位置 |  | 监测项目 | 所在环境功能区 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 方位 | 距离（m） |  |  |
| G1 | 事故点位 | / | / | SO2、SO3、HCl、Cl2、氨、硫酸雾等， 根据具体泄漏事故选择监测因子 | 二类区 |
| G2 | 下风向厂界 | 根据当天风向确定 | 厂界处 |  |  |
| G3 | 护漕港中学 | 东 | 1200 |  |  |

2、地表水污染事故监测方案

监测因子：根据事故风险类型和风险物质选择适当的监测因子，将发生事故的风险物质纳入监测范围，如发生盐酸、硫酸、液氯等泄漏，或氢气等泄漏引起火灾、爆炸等风险事故。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：为防止公司消防废水进入外部雨水管网，对附近水体、事故应急池、雨水排放口均应进行监测，水环境监测因子见表 7.3-2。

表7.3-2  水环境监测因子

| 位置 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 雨水排口 | 特征污染物： 硫酸盐、氯化物 常规污染物： pH、SS、氨氮 |
| 事故应急池 | 特征污染物： 硫酸盐、氯化物 常规污染物： pH、SS、氨氮 |
| 地表水体：东侧小河 | 特征污染物： 硫酸盐、氯化物 常规污染物： pH、SS、氨氮 |
| 地表水体：长江 | 特征污染物： 硫酸盐、氯化物 常规污染物： pH、SS、氨氮 |

如果突发环境事件产生的废水进入外环境，须在区域的雨水排放口、废水排放口布设一个断面，排口下游1000m和3000m布设控制断面和削减断面。

3、地下水污染事故监测方案

监测因子：根据事故风险类型和风险物质选择适当的监测因子，将发生事故的风险物质纳入监测范围，如发生盐酸、硫酸、液氯等泄漏，应选择pH、硫酸盐、氯化物等为监测因子。

监测时间和频次：按照事故持续时间决定监测时间，根据事故严重性决定监测频次。一般情况下每小时取样一次。随事故控制减弱，适当减少监测频次。

测点布设：对企业泄漏点、西厂界处均应进行监测：

表7.3-3  地下水环境监测因子

| 位置 | 监测项目 |
| --- | --- |
| 泄漏点 | pH、硫酸盐、氯化物、氨氮 |
| 西厂界 |  |

### 监测分析方法及方法来源

监测方法见表 7.3-3 和表 7.3-4。

表 7.3-3大气环境应急监测方法

| 监测项目 | 现场应急监测方法 | 实验室监测方法及出处 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 气体检测管法 | 四氯汞盐-盐酸副玫瑰苯胺比色法(GB8970-88，空气) 甲醛吸收副玫瑰苯胺分光光度法(GB/T15262-94，空气) |
| SO3 | / | 槲皮素比色法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版) 氯化钡比浊法 《空气中有害物质的测定方法》(第二版) |
| HCl | 气体检测管法 | 硫氰酸汞分光光度法 (HJ/T27-1999，固定污染源排气) 离子色谱法 《空气和废气监测分析方法》 |
| 氨 | 溴酚蓝检测管法、 百里酚蓝检测管法 | 纳氏试剂比色法 |
| Cl2 | 萤光黄检测管法、 联苯胺指示纸法 | 甲基橙分光光度法 (HJ/T30-1999，固定污染源排气) |
| 硫酸雾 | 气体检测管法 | 铬酸钡比色法(GB4920-85) 离子色谱法；二乙胺分光光度法 《空气和废气监测分析方法》 |

表7.3-4  水环境应急监测方法

| 监测项目 | 现场应急监测方法 | 实验室分析监测方法及方法来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 便携式 pH 计法 | 玻璃电极法（GB6920-86） |
| 硫酸盐 | / | 重量法（GB11899-89）； 火焰原子吸收分光光度法（GB13196-91）； 铬酸钡光度法（《水和废水监测分析方法》）； 离子色谱法（HJ/T84-2001） |
| 氯化物 | / | 硝酸银滴定法（GB11899-89）； 硝酸汞滴定法（《水和废水监测分析方法》）； 离子色谱法（HJ/T84-2001） |
| 氨氮 | / | 纳氏试剂分光光度法HJ 535-2009 |

### 应急监测人员安全防护措施

现场应急监测分析方案的具体实施均是由张家港市环境监测站应急监测工作者完成的，而每一污染事故都可能危及分析人员的人身安全。为了保护分析人员并有效地实施现场快速分析，在实施应急监测方案之前，还应该配备必要的防护器材，如隔绝式防化服、防火防化服、防毒工作服、酸碱工作服、空气呼吸器、面部防护罩、靴套、防毒手套、头盔、头罩、口罩、气密防护眼镜以及应急灯等。

## 应急终止

### 应急终止的条件

符合下列条件之一的，即满足应急终止条件：

（1）事件现场得到控制，事件条件已经消除；

（2）污染源的泄漏或释放已降至规定限值以内；

（3）事件所造成的危害已经被彻底消除，无继发可能；

（4）事件现场的各种专业应急处置行动已无继续的必要；

（5）采取了必要的防护措施以保护公众免受再次危害，并使事件可能引起的中长期负面影响趋于并保持在尽量低的水平。

### 应急终止的程序

当灾害消除后，公司的救援工作进入到另一工作状态，即将现场恢复到一个基本稳定的状态。此时，应急救援办公室终止外部应急服务机构的援助程序，进入现场恢复程序。因在现场恢复的过程中往往仍存在潜在的危险，如余烬复燃、受损建筑倒塌，受压容器存在缺陷等，所以对生产装置、建筑物进行充分评估，确定现场恢复过程中的危险，并制定现场恢复程序，防止二次事件的发生。

此时应履行如下程序：

（1）应急终止时机由现场应急指挥部确认，经现场应急指挥部批准；

（2）现场应急指挥部向所属各专业应急救援队伍下达应急终止命令；

（3）应急状态终止后，公司委托专门机构进行的应急环境监测继续跟踪监测和评价工作，直至污染影响彻底消除为止。

## 应急终止后的行动

（1）通知本单位相关部门、周边企业（或事业）单位、社区、社会关注区及人员事件危险已解除。

（2）对现场中暴露的工作人员、应急行动人员和受污染设备进行清洁净化。

（3）应急指挥部配合有关部门查找事件原因，防止类似问题的重复出现。

（4）编制突发环境事件总结报告，于应急终止后上报。

（5）根据环境事件的类别，由相关专业主管部门组织对环境应急预案进行评估，并及时修订。

（6）参加应急行动的部门分别组织、指导环境应急救援队伍维护、保养应急仪器设备，使之始终保持良好的技术状态。

（7） 进行环境危害调查与评估，对周边大气环境进行检查，统计周边人员的健康状况。

（8） 对于由于索尔维的环境事件而造成周边人员伤害的，统计伤害程度及范围，对其进行适当经济补偿。

（9） 根据事件调查结果，对厂区已有的防范措施与应急预案做出评价，指出其有效性和不足之处，提出整改意见。

（10）做出污染危害评估报告，设置应急事件专门记录人员，建立档案和专门报告制度，设专门部门负责管理，并上报当地政府。

在恢复生产前，确保：

①废弃材料被转移、处理、贮存或以合适方式处置。

②应急设备设施器材完成了消除污染、维护、更新等工作，足以应对下次紧急状态。

③有关生产设备得到维修或更换。

④被污染场地得到清理或修复。

⑤采取了其他预防事件再次发生的措施。

# 后置处理

## 善后处理

（1）突发环境事件发生后，要做好受污染区域内群众的思想工作，安定群众情绪，并尽快开展善后处置工作，包括人员安置、补偿、宣传教育等工作。对突发环境事件产生的污染物进行认真收集、清理。由主管领导负责，组织有关部门分析事件原因，汲取事件教训，指挥部要将事件情况进行登记、整理和存档。做好突发环境事件记录和突发环境事件后的交接工作，制订切实可行的防范措施，防止类似事件发生。

（2）组织有关专家对受灾范围进行科学评估，提出环境污染清除、生态补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，做好疫病防治等工作。

（3）邻近区域解除事件警戒及善后恢复措施。

## 保险

我公司已购买环境污染责任险；并为员工办理保险为：养老保险，医疗保险，工伤保险和失业保险。发生重大环境事件后，受灾人员应当视为工伤，享受工伤保险。

为具有应急救援任务的应急救援人员办理意外伤害保险，以防在救援时受到意外伤害，确保救援人员的安全。

# 应急培训和演练

公司制定的应急预案为发生事件时的指导性文件，它必须以公司定期组织和进行的应急培训和演练为支撑，否则预案只能成为无源之水、无本之木，起不到其应有的作用；发生事件时也不可能得到有效处理，因此，公司必须重视员工的应急培训和演练工作，落实时间、人员、经费等具体问题。因此，公司进行的应急培训和演练以可能发生的突发环境事件为重点开展培训和演练工作，以提高发生事件时的应急处置能力，减少事件损失，降低事件造成的影响。

另外，只有通过不断的培训和演练，才能发现实际处置过程中有哪些需要加以注意，才能发现预案中存在的不足与问题，有利于预案的修订、持续改进与完善。

## 培训

依据对本企业单位员工、周边工厂企业、人员情况的分析结果，明确培训如下内容：本公司事件应急救援和突发环境事件处理的人员培训分二个层次开展。

1、车间班组级

车间班组级是及时处理事件、紧急避险、自救互救的重要环节，同时也是事件及早发现、及时上报的关键，一般危险化学品事件在这一层次上能够及时处理而避免，对班组职工开展事件应急处理培训非常重要。每半年开展一次，培训内容：

⑴ 针对各岗位可能发生的环境事件，在紧急情况下如何进行紧急停车、避险、报警的方法；

⑵ 针对各岗位可能导致人员伤害类别，现场进行紧急救护方法。

⑶ 针对各岗位可能发生的事件，如何采取有效措施控制事件和避免事件扩大化。

⑷ 针对可能发生的事件应急救援必须使用的防护装备，学会使用方法。

⑸ 针对可能发生的事件学习消防器材和各类设备的使用方法。

⑹ 掌握车间存在危险化学品特性、健康危害、危险性、急救方法。

2、公司级

由应急救援队队员组成，队员能够熟练使用现场装备、设施等对事件进行可靠控制。它是应急救援的指挥部与操作者之间的联系，同时也是事件得到及时可靠处理的关键。每年最少进行一次，培训内容：

⑴ 包括班组级培训所有内容。

⑵ 掌握应急救援预案，发生事件时按照预案有条不紊地组织应急救援。

⑶ 针对车间生产实际情况，熟悉如何有效控制事件，避免事件失控和扩大化。

⑷ 各部门依据应急救援的职责和分工开展工作。

⑸ 组织应急物资的调运。

⑹ 申请外部救援力量的报警方法，以及发布事件消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

⑺ 事件现场的警戒和隔离，以及事件现场的洗消方法。

同时，企业需要通过企业宣传栏宣传等方式对职工进行应急响应知识的宣传。

## 演练

公司每年至少组织一次模拟演练。把指挥机构和救援队伍训练成一支思想好、技术精、作风硬的指挥班子和抢救队伍。一旦发生事故，指挥机构能正确指挥，各救援队伍能根据各自任务及时有效地排除险情、控制并消灭事故、抢救伤员，做好应急救援工作。每年年底根据实际情况编制下年的演练计划。配合政府部门开展的演练服从政府的安排。

演练由公司应急指挥机构组织进行，各相关部门参加。

与政府有关部门的联合演练，由政府有关部门组织进行，公司应急指挥机构领导参加，相关部门人员参加配合。通过定期演练不断总结完善预案。

### 演练准备

演练应制订演练方案，按演练级别报应急指挥负责人审批；

演练前应落实所需的各种器材装备与物资、交通车辆、防护器材的准备，以确保演练顺利进行；

演练前应通知周边社区、企业人员，必要时与新闻媒体沟通，以避免造成不必要的影响。

### 演练频次与范围

公司级演练以多个应急小组之间或某些外部应急组织之间相互协调进行的演练与公司级预案全部或部分功能的综合演练，演练频次每年至少 1 次。与政府有关部门的演练，视政府组织频次情况确定。

演练内容如下：

（1）全体救援人员紧急集合到紧急集合点；

（2）掌握应急救援预案，事故时有条不紊地组织应急救援行动；

（3）熟悉如何有效控制事故，避免事故失控和扩大化；

（4）各部门依据应急救援的职责和分工开展工作；

（5）组织应急物资的调运；

（6）申请外部救援力量的报警方法，以及发布事故消息，组织周边社区、政府部门的疏散方法等；

（7）事故现场的警戒和隔离，以及事故现场的洗消方法；

（8）演练完成后，进行总结，找出存在的问题，持续改进提高。

### 应急演练回顾与改进：

2017年7月8日公司对《双狮（张家港）精细化工有限公司突发环境应急预案（第二版）》进行了演练，演练主题是《一期液氯储槽C槽氯气泄漏应急救援演练》。

应急演练总结改进：

这次演练无论从演练方案设计、程序安排、内容分配,还是从演练实际进程看，演练的组织和进行均基本成功。为公司应急管理工作积累了一定的经验,也积累了对突发事故进行救援和控制的实际经验。

虽然现场演练取得了圆满成功，但通过演练也暴露出了一些问题，如预案还存在缺乏针对性、实用性和可操作性的缺陷，具体主要反映在以下几个方面：

1、救援处置装备保障不足。如应对危险化学品事故必须采用的是橡胶手套，而公司使用的是普通布手套。

2、个人防护能力不强。从演练情况看，参演抢险人员的个人防护装备不足、个人防护意识不强，甚至有人嫌热，没穿戴手套进进去模拟抢险。

3、部分应急预案章节尚不完善。从演练方案设计、构思，到演练实际展开，均暴露出公司编制的部分预案存在不足之处（如需明确向有关单位发出请求支援的方式和内容），有待于进一步修改、补充、完善。

4、应急演练的环境针对性不强，如事故抢险结束后，未模拟组织环境质量监测，未模拟向周围可能受影响的居民、单位和相关政府部门进行告知和报告，有待于进一步修改、完善。

# 奖惩

根据员工在突发环境事故中的责任以及在抢险过程中的表现，按照公司现有相关的表彰和惩处规则分别进行表彰和惩处。

# 保障措施

## 内部保障

### 应急物资、应急设施保障

公司指定专人对应急物资、应急设施进行管理、检查、维护和保养。的应急物资、应急设施每个月进行一次检查，确保设施完好，并做好记录；消防器材、报警设施每月进行点检，并做好记录，点检过程中发现设施故障时，请维修人员进行维修或请物资供应组购买新的物资进行更换。

公司在罐区、生产车间等场所设置了泄漏液体缓冲池，配备了泄漏堵漏工具、收集等应急设施及物资，并按规定放在适当的位置，并作明显的标识；紧急情况下，可以进行有效救援。

公司设置了1700 立方米的事故应急池，雨水口装有自动泵和双管路。事故发生时，可通过缓冲池和雨水管网将事故废水先收集，然后经泵打入污水处理站或事故应急池中。

企业所处地区属于平原地区，废水及废液的收集与输送通过水泵输送，经雨水口装有的自动泵和双管路选择排放的去向。可防止事故废水和受污染的雨水直接排入当地雨水管网，从而进入水体环境。统经事故得到控制后，根据污染物的性质，再进行合理处置。

另外，公司配备了个体防护设备，便于日常和紧急情况下使用，目前厂内配备的个体防护设备主要为防毒面具及防护手套、防护眼镜等，主要储存在车间和罐区附近，便于领取和使用。

（1）应急资源的维护

应急资源的性能状况直接影响应急工作的绩效，必须做好应急资源的维护工作。将应急资源的维护纳入应急管理的日常工作。

（2）应急期间，由应急指挥领导小组统一调配公司内部应急资源。

（3）公司内应急救援物资不能满足应急需要时，可向当地政府相关主管部门、周边社会救援机构、协议的应急物资承包商、区域联防单位请求援助，调拨物资。

（4）环境安全部对各装置应急救援能力和装备及救援物资进行统计建档，定期检查应急救援装备配备情况。同时保持与互助单位的联系，签订互助协议。

（5）抢救组在接到应急指挥部救援指令后，迅速按应急指挥部要求将所需的物资、设备等，按指定时间送到指定地点。

### 应急队伍保障

在应急状态下，应急指挥机构和现场指挥团队对应急队伍进行统一调用。应急队伍应定期进行培训和演练，熟练掌握救援程序、救援器材使用、自我防护措施等，保证在应急情况下能够及时履行职责。

我公司不仅加强了突发环境污染事件应急队伍建设，而且加强了应急救援队伍的业务培训和应急演练，重点培训了一支常备不懈、熟悉悉环境应急知识、充分掌握各类突发环境事件处置措施的应急队伍，保证在突发环境事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒、监测等现场处置工作。内部各部门建立联动协调机制，提高准备水平，提高其应对突发环境污染事件的素质和能力。

### 通讯及信息保障

应急救援指挥部总指挥、副总指挥、各应急小组组长以及成员必须 24 小时开通个人手机（联系人及联系方式详见附件），配备必要的有线、无线通信器材，值班电话保持 24 小时通畅，节假日必须安排人员值班。不仅要充分发挥信息网络系统的作用，而且要保证企业内部常规应急通讯设施的正常运行，如电话、对讲机、广播等，并定期进行日常维护，确保应急时能够统一调动有关人员、物资迅速到位。

整个厂区的电信电缆线路包括电话线路、火灾自动报警系统线路等，各系统的电缆均各自独立，自成系统。整个厂区的报警系统采用消防报警系统、手动报警和电话报警系统相结合方式，并定期进行日常维护，确保本预案启动时应急行动指挥通信的畅通。

### 经费及其它保障

经费保障：

突发环境事件的应急处理所需经费，包括应急物资、仪器设备、交通车辆、应急咨询、应急演练、人员防护设备、应急办公室运作经费，由我公司环境安全部制订计划预算，报总经理批准后，由财务部支出。

专款专用，公司在每年的年度预算中给予环保部门充分合理的经费用于公司环境保护和环境安全，不断完善环境应急设施，提升公司的环境风险防范能力，保障经费的日常支出和应急状态时应急经费的及时到位。

其他保障：

1、人员安全防护

（1）进入现场的应急人员须佩戴明显的救援标识以及根据危险源特性，佩戴合格的个人防护用品。

（2）事件现场周边人群的安全受到威胁时，应急指挥机构协助当地政府采取疏散、隔离等行动保护公众。需要大量人员疏散和避难，应急指挥机构协助当地政府妥善安置疏散人群。

（3）应急指挥机构协助当地政府部门对突发环境事件现场实行严格管制，无关人员不得进入。

2、技术支持

（1）公司技术专家组对应急处置提供技术支持。

（2）保税区管委会相关专家组成专家组对应急处置提供技术支持。

（3）消防队到场后，应急响应团队应给予他们相应的技术支持。

3、交通运输保障

（1）在应急状态下，应急指挥机构和现场指挥团队可以调动公司内所有车辆。

（2）保持救援道路的通畅。

4、治安保障

公安机关和公司保安负责警戒治安。

5、医疗保障

（1）签订应急救援协议医院，提供人员救治等医疗保障。

（2）接受急救培训的公司医疗小组人员对伤员进行现场急救。

## 外部保障

1、单位互助体系

建设单位和周边企业将建立良好的应急互助关系，在重大事故发生后，能够相互支援。

2、公共援助力量公司还可以联系张家港市保税区消防特勤队、医院、公安、交通以及政府部门，请求救援力量、设备的支持。

3、应急救援信息咨询

外部救援单位联系电话见附件 15.1 中表 15-3。

4、其他相关保障措施

危险废物运输对我公司来说也是至关重要的环节，因此，公司与危废处置单位签订了委托运输协议，运输公司指派专用的车辆、经培训考核的人员作为司机和押运员驾驶和押运危险废物车辆，并配备了泄漏物吸附和收集器材和消防灭火设施，一旦发生事故，可以有效进行处置。

# 12预案的评审、备案、发布和更新

## 12.1预案评审与备案

应急预案评审由公司应急指挥部根据演练结果及其他信息，定期组织评审，以确保预案的持续适宜性，评审时间和评审方式视具体情况而定。公司应将最新版本应急预案报张家港市环保局应急中心备案。

## 12.2预案发布

公司应急预案经公司突发事件应急指挥部评审后，由总指挥签署发布。

行政管理部负责预案的管理发放，发放应建立发放记录，并及时对已发放预案进行更新，确保各部门获得最新版本的应急预案；

应发放给应急救援小组成员和各部门主要负责人、岗位。

## 12.3应急预案的修订

（1）在下列情况下，应对应急预案及时修订：

环境风险源发生变化（包括环境风险源的种类、数量、位置）；

应急机构或人员发生变化；

应急装备、设施发生变化；

应急演练评价中发生存在不符合项；

法律、法规发生变化。

（2）应急预案更改、修订程序

应急预案的修订由管理部根据上述情况的变化和原因，向公司领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。

（3）预案修订应建立文件修改履历表（包括版本、修改日期、页码、内容、修改人）。

## 12.4预案管理与更新

为适应国家相关法律、法规的调整和部门或应急资源的变化，结合生产过程中发现存在的问题和出现的新情况，每年年底将对本预案进行修订更新，对新预案进行评审，并将发送到相关部门进行学习。

# 13预案的实施和生效时间

本预案自发布之日起实施，经指挥部签发后于2018年  月  日生效。预案批准发布后，双狮（张家港）精细化工有限公司应落实预案中的各项工作，进一步明确各项职责和任务分工，加强应急知识的宣传、教育和培训，定期组织应急预案演练，实现应急预案持续改进。

# 14名词术语

危险物质：指《危险化学品名录》（2015版）中的物质和易燃易爆物品。

环境风险源：指可能导致突发环境事件的污染源，以及生产、贮存、经营、使用、运输危险物质或产生、收集、利用、处置危险废物的场所、设备和装置。

环境敏感区：根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，指依法设立的各级各类自然、文化保护地，以及对建设项目的某类污染因子或者生态影响因子特别敏感的区域。

环境保护目标：指在突发环境事件应急中，需要保护的环境敏感区域中可能受到影响的对象。

环境事件：指由于违反环境保护法律法规的经济、社会活动与行为，以及由于意外因素的影响或不可抗拒的自然灾害等原因致使环境受到污染，生态系统受到干扰，人体健康受到危害，社会财富受到损失，造成不良社会影响的事件。

次生衍生事件：某一突发公共事件所派生或者因处置不当而引发的环境事件。

突发环境事件：指突然发生，造成或者可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和对全国或者某一地区的经济社会稳定、政治安定构成重大威胁和损害，有重大社会影响的涉及公共安全的环境事件。

应急救援：指突发环境事件发生时，采取的消除、减少事件危害和防止事件恶化，最大限度降低事件损失的措施。

应急监测：指在环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测，包括定点监测和动态监测。

恢复：指在突发环境事件的影响得到初步控制后，为使生产、生活和生态环境尽快恢复到正常状态而采取的措施或行动。

应急预案：指根据对可能发生的环境事件的类别、危害程度的预测，而制定的突发环境事件应急救援方案。要充分考虑现有物质、人员及环境风险源的具体条件，能及时、有效地统筹指导突发环境事件应急救援行动。

分类：指根据突发环境事件的发生过程、性质和机理，对不同环境事件划分的类别。

分级：分级指按照突发环境事件严重性、紧急程度及危害程度，对不同环境事件划分的级别。

应急演练：为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练、综合演练和指挥中心、现场应急组织联合进行的联合演练。

# 15附件

附件 1 内部、外部联络方式

附件2应急物资、消防设施、报警设施

附件3环境风险评价文件

附件4 应急救援互助协议

附件5 危废委托处理合同

# 16附图

附图 1 公司地理位置图

附图 2 公司周边水系概况图

附图 3 周边环境现状示意图

附图 4 环境保护目标示意图

附图 5雨污水管线示意图

附图 6应急物资分布图

附图 7紧急疏散路线和集合点示意图