HS-ZJY-TF-011-2018 A/0

检  测  报  告

（2020）捷盈（综）字第（0523）号

| 项目名称 | 双狮（张家港）精细化工有限公司厂区 |
| --- | --- |
|  | 2020年度土壤及地下水环境质量自行监测 |
| 委托单位 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 |

苏州捷盈环境检测有限公司

二零二零年十一月

检 测 报 告 说 明

一、本报告无批准人签名，或涂改，或未加盖公司检测报告专用章和骑缝章均无效。

二、对委托单位自行采集的样品，其分析结果仅对来样负责。无法复现的样品，不受理申诉。

三、对本报告检测结果如有异议者，请于收到报告之日起十天内向本公司提出书面申诉，超过申诉期限，概不受理。

四、非经本公司同意，不得以任何方式复制本报告。经同意复制的复印件，应有我公司加盖检测专用章予以确认。

五、我公司对本报告的检测数据保守秘密，存档报告保存期限为6年。

地址：张家港经济技术开发区紫荆路南庄公寓4幢东侧101-102

邮编：215600

电话：0512-56385230

传真：0512-56385231

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 报 告 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 委托单位 | 双狮（张家港）精细化工有限公司 | 地址 | 张家港保税区扬子江国际化学 工业园长江北路 |
| 项目名称 | 双狮（张家港）精细化工有限公司厂区 2020年度土壤及地下水环境质量自行监测 | 项目地址 | 张家港保税区扬子江国际化学 工业园长江北路 |
| 联系人 | 郑部长 | 电话 | 19951180765 |
| 采样人 | 陆仁杰、吴礼成等 | 采样日期 | 2020年10月28日 2020年10月30日 |
| 分析人 | 邵维亚、邵旭等 | 分析日期 | 2020年10月28日~11月26日 |
| 检测内容 | 土壤：pH值、水分、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯）、半挥发性有机物（硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘）、石油烃 地下水：pH值、总硬度、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、硫酸盐、硫化物、总氰化物、亚硝酸盐氮、挥发酚类、氨氮、镉、铜、铅、锌、汞、砷、硒、六价铬、挥发性有机物（四氯化碳、氯仿、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、二甲苯（总量）、半挥发性有机物（苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、萘、苯胺、2-氯酚、硝基苯、苯并[a]蒽、䓛、苯并[k]荧蒽、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘）、石油烃 |  |  |
| 检测依据 | 见附表一 |  |  |
| 检测仪器 | 见附表二 |  |  |
| 结论 | 检测结果见第2~23页 |  |  |
| 编制： 年 月 日 检测机构盖章 审核： 年 月 日 签发： 职务 年 月 日 |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T1-1 | 20200523 T2-1 | 20200523 T2-1P | 20200523 T3-1 | 20200523 T4-1 | 20200523 T5-1 | 20200523 T6-1 | 20200523 T7-1 |
|  |  |  | S1(0.2~0.5m） | S2(0.2~0.5m） | / | S3(0.2~0.5m） | S4(0.2~0.5m） | S5(0.2~0.5m） | S6(0.2~0.5m） | S7(0.2~0.5m） |
| pH值 | / | / | 7.21 | 7.55 | 7.59 | 8.08 | 8.13 | 8.01 | 8.09 | 8.19 |
| 砷 | 0.01 | 60 | 7.79 | 8.29 | 8.17 | 9.28 | 9.03 | 6.36 | 7.28 | 8.10 |
| 镉 | 0.01 | 65 | 0.22 | 0.20 | 0.20 | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.15 | 0.15 |
| 六价铬 | 2 | 5.7 | 0.6 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 1.0 |
| 铜 | 1 | 18000 | 23 | 23 | 24 | 31 | 32 | 19 | 23 | 22 |
| 铅 | 10 | 800 | 13 | 20 | 21 | 44 | 33 | 36 | 25 | 29 |
| 汞 | 0.002 | 38 | 0.274 | 0.154 | 0.149 | 0.339 | 0.222 | 0.180 | 0.179 | 0.160 |
| 镍 | 3 | 900 | 24 | 28 | 26 | 27 | 26 | 25 | 26 | 26 |
| 水分 | / | / | 11.0 | 16.7 | 16.5 | 19.4 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 19.4 |
| 石油烃 | 6 | 4500 | 67 | 84 | 81 | 104 | 78 | 54 | 110 | 454 |
| 备注： - pH值无量纲，水分单位为%。 - ND表示未检出。 - 标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - T2-1P为T2-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T7-1P | 20200523 T8-1 | 20200523 T9-1 | 20200523 T10-1 | 20200523 T11-1 | 20200523 T12-1 | 20200523 T13-1 | 20200523 T14-1 |
|  |  |  | / | S8(0.2~0.5m） | S9(0.2~0.5m） | S10(0.2~0.5m） | S11(0.2~0.5m） | S12(0.2~0.5m） | S13(0.2~0.5m） | S14(0.2~0.5m） |
| pH值 | / | / | 8.21 | 8.11 | 8.16 | 8.31 | 8.17 | 8.03 | 8.24 | 8.41 |
| 砷 | 0.01 | 60 | 7.99 | 7.65 | 8.01 | 8.05 | 10.8 | 7.65 | 6.83 | 7.31 |
| 镉 | 0.01 | 65 | 0.15 | 0.23 | 0.17 | 0.21 | 0.18 | 0.19 | 0.15 | 0.13 |
| 六价铬 | 2 | 5.7 | 1.0 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 0.9 | 1.0 | 1.4 |
| 铜 | 1 | 18000 | 22 | 28 | 23 | 50 | 25 | 18 | 21 | 19 |
| 铅 | 10 | 800 | 30 | 33 | 30 | 50 | 44 | 30 | 239 | 235 |
| 汞 | 0.002 | 38 | 0.147 | 0.161 | 0.210 | 0.293 | 0.202 | 0.460 | 0.493 | 0.271 |
| 镍 | 3 | 900 | 25 | 30 | 25 | 33 | 33 | 28 | 27 | 27 |
| 水分 | / | / | 19.6 | 19.5 | 19.4 | 20.1 | 15.9 | 21.2 | 21.4 | 23.4 |
| 石油烃 | 6 | 4500 | 435 | 128 | 83 | 107 | 60 | 49 | 85 | 99 |
| 备注： - 1、pH值无量纲，水分单位为%。 - 2、ND表示未检出。 - 3、标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - 4、T7-1P为T7-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T15-1 | 20200523 T16-1 | 20200523 T17-1 | 20200523 T18-1 | 20200523 T19-1 | 20200523 T20-1 | 20200523 T20-1P | 20200523 T21-1 |
|  |  |  | S15(0.2~0.5m） | S16(0.2~0.5m） | S17(0.2~0.5m） | S18(0.2~0.5m） | S19(0.2~0.5m） | S20(0.2~0.5m） | / | S21(0.2~0.5m） |
| pH值 | / | / | 8.36 | 8.31 | 8.49 | 8.26 | 8.45 | 8.67 | 8.66 | 8.45 |
| 砷 | 0.01 | 60 | 7.81 | 7.41 | 7.35 | 7.73 | 7.01 | 9.26 | 9.17 | 7.66 |
| 镉 | 0.01 | 65 | 0.18 | 0.17 | 0.22 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.19 | 0.18 |
| 六价铬 | 2 | 5.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 铜 | 1 | 18000 | 20 | 28 | 22 | 33 | 30 | 29 | 29 | 25 |
| 铅 | 10 | 800 | 63 | 32 | 32 | 44 | 19 | 35 | 36 | 26 |
| 汞 | 0.002 | 38 | 0.511 | 0.333 | 0.180 | 1.16 | 0.189 | 0.447 | 0.454 | 0.232 |
| 镍 | 3 | 900 | 28 | 37 | 30 | 34 | 29 | 34 | 34 | 32 |
| 水分 | / | / | 22.2 | 18.9 | 24.2 | 20.8 | 16.7 | 21.7 | 21.9 | 22.7 |
| 石油烃 | 6 | 4500 | 111 | 120 | 66 | 55 | 40 | 67 | 65 | 56 |
| 备注： - 1、pH值无量纲，水分单位为%。 - 2、ND表示未检出。 - 3、标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - 4、T20-1P为T20-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T22-1 | 20200523 T23-1 | 20200523 TCZ-1 | / | / | / | / | / |
|  |  |  | S22(0.2~0.5m） | S23(0.2~0.5m） | BGS(0.2~0.5m） | / | / | / | / | / |
| pH值 | / | / | 8.33 | 8.46 | 7.97 | / | / | / | / | / |
| 砷 | 0.01 | 60 | 6.80 | 6.72 | 8.05 | / | / | / | / | / |
| 镉 | 0.01 | 65 | 0.14 | 0.19 | 0.36 | / | / | / | / | / |
| 六价铬 | 2 | 5.7 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 铜 | 1 | 18000 | 16 | 24 | 46 | / | / | / | / | / |
| 铅 | 10 | 800 | 20 | 33 | 48 | / | / | / | / | / |
| 汞 | 0.002 | 38 | 0.141 | 0.364 | 0.230 | / | / | / | / | / |
| 镍 | 3 | 900 | 24 | 33 | 32 | / | / | / | / | / |
| 水分 | / | / | 17.7 | 18.5 | 24.5 | / | / | / | / | / |
| 石油烃 | 6 | 4500 | 49 | 57 | 64 | / | / | / | / | / |
| 备注： - 1、pH值无量纲，水分单位为%。 - 2、ND表示未检出。 - 3、标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（μg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T1-1 | 20200523 T2-1 | 20200523 T2-1P | 20200523 T3-1 | 20200523 T4-1 | 20200523 T5-1 | 20200523 T6-1 | 20200523 T7-1 |
|  |  |  | S1(0.2~0.5m） | S2(0.2~0.5m） | / | S3(0.2~0.5m） | S4(0.2~0.5m） | S5(0.2~0.5m） | S6(0.2~0.5m） | S7(0.2~0.5m） |
|  |  |  | 挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | 2.1 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1.5 | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | 3.0 | 37 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.6 | 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.8 | 66 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 596 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 54 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 2.6 | 616 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.9 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0 | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.8 | 53 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1 | 840 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.9 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.0 | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 1.5 | 0.43 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 1.6 | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.1 | 270 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | 1.0 | 560 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 1.2 | 20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 1.2 | 28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | 1.6 | 1290 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 2.0 | 1200 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 3.6 | 570 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | 1.3 | 640 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注：1、ND表示未检出。 - 标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - T2-1P为T2-1的平行样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（μg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T7-1P | 20200523 T8-1 | 20200523 T9-1 | 20200523 T10-1 | 20200523 T11-1 | 20200523 T12-1 | 20200523 T13-1 | 20200523 T14-1 |
|  |  |  | / | S8(0.2~0.5m） | S9(0.2~0.5m） | S10(0.2~0.5m） | S11(0.2~0.5m） | S12(0.2~0.5m） | S13(0.2~0.5m） | S14(0.2~0.5m） |
|  |  |  | 挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | 2.1 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1.5 | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | 3.0 | 37 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.6 | 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.8 | 66 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 596 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 54 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 2.6 | 616 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.9 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0 | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.8 | 53 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1 | 840 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.9 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.0 | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 1.5 | 0.43 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 1.6 | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.1 | 270 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | 1.0 | 560 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 1.2 | 20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 1.2 | 28 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | 1.6 | 1290 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 2.0 | 1200 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 3.6 | 570 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | 1.3 | 640 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注：1、ND表示未检出。 - 标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - T7-1P为T7-1的平行样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（μg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T15-1 | 20200523 T16-1 | 20200523 T17-1 | 20200523 T18-1 | 20200523 T19-1 | 20200523 T20-1 | 20200523 T20-1P | 20200523 T21-1 |
|  |  |  | S15(0.2~0.5m） | S16(0.2~0.5m） | S17(0.2~0.5m） | S18(0.2~0.5m） | S19(0.2~0.5m） | S20(0.2~0.5m） | / | S21(0.2~0.5m） |
|  |  |  | 挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | 2.1 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | 1.5 | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯甲烷 | 3.0 | 37 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.6 | 9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.8 | 66 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 596 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 54 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | 2.6 | 616 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.9 | 5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0 | 10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0 | 6.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | 0.8 | 53 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1 | 840 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | 0.9 | 2.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.0 | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | 1.5 | 0.43 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | 1.6 | 4 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | 1.1 | 270 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | 1.0 | 560 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | 1.2 | 20 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | 1.2 | 28 | ND | 1.8×10-3 | ND | 2.1×10-3 | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | 1.6 | 1290 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | 2.0 | 1200 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 3.6 | 570 | ND | 4.3×10-3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 邻二甲苯 | 1.3 | 640 | ND | 4.8×10-3 | ND | 2.6×10-3 | ND | ND | ND | ND |
| 备注：1、ND表示未检出。 - 标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - T20-1P为T20-1的平行样。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限（μg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T22-1 | 20200523 T23-1 | 20200523 TCZ-1 | / | / | / | / | / |
|  |  |  | S22(0.2~0.5m） | S23(0.2~0.5m） | BGS(0.2~0.5m） | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | 2.1 | 2.8 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 氯仿 | 1.5 | 0.9 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 氯甲烷 | 3.0 | 37 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烷 | 1.6 | 9 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烷 | 1.3 | 5 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.8 | 66 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 596 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.9 | 54 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 二氯甲烷 | 2.6 | 616 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯丙烷 | 1.9 | 5 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 1.0 | 10 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.0 | 6.8 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 四氯乙烯 | 0.8 | 53 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 1.1 | 840 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 1.4 | 2.8 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 三氯乙烯 | 0.9 | 2.8 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 1.0 | 0.5 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 氯乙烯 | 1.5 | 0.43 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 苯 | 1.6 | 4 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 氯苯 | 1.1 | 270 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,2-二氯苯 | 1.0 | 560 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 1,4-二氯苯 | 1.2 | 20 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 乙苯 | 1.2 | 28 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 苯乙烯 | 1.6 | 1290 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 甲苯 | 2.0 | 1200 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 3.6 | 570 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 邻二甲苯 | 1.3 | 640 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 备注：1、ND表示未检出。 2、标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限 （mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T1-1 | 20200523 T2-1 | 20200523 T2-1P | 20200523 T3-1 | 20200523 T4-1 | 20200523 T5-1 | 20200523 T6-1 | 20200523 T7-1 |
|  |  |  | S1(0.2~0.5m） | S2(0.2~0.5m） | / | S3(0.2~0.5m） | S4(0.2~0.5m） | S5(0.2~0.5m） | S6(0.2~0.5m） | S7(0.2~0.5m） |
|  |  |  | 半挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | 0.09 | 76 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | 0.06 | 260 | 0.10 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.14 |
| 2-氯酚 | 0.06 | 2256 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1 | 151 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | 0.1 | 1293 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.09 | 70 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注：1、ND表示未检出。 - 标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - T2-1P为T2-1的平行样。 - 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限 （mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T7-1P | 20200523 T8-1 | 20200523 T9-1 | 20200523 T10-1 | 20200523 T11-1 | 20200523 T12-1 | 20200523 T13-1 | 20200523 T14-1 |
|  |  |  | / | S8(0.2~0.5m） | S9(0.2~0.5m） | S10(0.2~0.5m） | S11(0.2~0.5m） | S12(0.2~0.5m） | S13(0.2~0.5m） | S14(0.2~0.5m） |
|  |  |  | 半挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | 0.09 | 76 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | 0.06 | 260 | 0.14 | ND | ND | 0.09 | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | 0.06 | 2256 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1 | 151 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | 0.1 | 1293 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.09 | 70 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注： 1、ND表示未检出。 - 2、标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - 3、T7-1P为T7-1的平行样。 - 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限 （mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T15-1 | 20200523 T16-1 | 20200523 T17-1 | 20200523 T18-1 | 20200523 T19-1 | 20200523 T20-1 | 20200523 T20-1P | 20200523 T21-1 |
|  |  |  | S15(0.2~0.5m） | S16(0.2~0.5m） | S17(0.2~0.5m） | S18(0.2~0.5m） | S19(0.2~0.5m） | S20(0.2~0.5m） | / | S21(0.2~0.5m） |
|  |  |  | 半挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | 0.09 | 76 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | 0.06 | 260 | ND | 0.11 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 2-氯酚 | 0.06 | 2256 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]芘 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1 | 151 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | 0.1 | 1293 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | 0.09 | 70 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注： 1、ND表示未检出。 - 2、标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - 3、T20-1P为T20-1的平行样。 - 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：土壤 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 检出限 （mg/kg） | 标准限值（mg/kg） | 20200523 T22-1 | 20200523 T23-1 | 20200523 TCZ-1 | / | / | / | / | / |
|  |  |  | S22(0.2~0.5m） | S23(0.2~0.5m） | BGS(0.2~0.5m） | / | / | / | / | / |
|  |  |  | 半挥发性有机物（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| 硝基苯 | 0.09 | 76 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 苯胺 | 0.06 | 260 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 2-氯酚 | 0.06 | 2256 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 苯并[a]蒽 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 苯并[a]芘 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2 | 15 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 苯并[k]荧蒽 | 0.1 | 151 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 䓛 | 0.1 | 1293 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1 | 1.5 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1 | 15 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 萘 | 0.09 | 70 | ND | ND | ND | / | / | / | / | / |
| 备注： 1、ND表示未检出。 - 2、标准限值参考《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）。 - 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 样品状态 | 检 测 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 镉 | 砷 | 铜 | 硒 | 铅 | 汞 | 锌 | 六价铬 | 石油烃 | 亚硝酸盐氮 |
| MW1 | 20200523D1-1 | 2020.10.30 | 无色、无味、无浮油 | 7.32 | 0.1 | 0.7 | ND | ND | 5.73 | 0.16 | 0.06 | ND | 0.09 | 1.78 |
| / | 20200523D1-1P |  | 无色、无味、无浮油 | 7.32 | 0.1 | 0.8 | ND | ND | 5.49 | 0.13 | 0.06 | ND | 0.11 | 1.78 |
| MW2 | 20200523D2-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.06 | 0.6 | 0.4 | ND | ND | 5.48 | 0.09 | 0.06 | ND | 0.18 | ND |
| MW3 | 20200523D3-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.14 | 0.1 | 0.8 | ND | ND | 8.35 | 0.23 | ND | ND | 0.17 | ND |
| MW4 | 20200523D4-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.30 | ND | ND | ND | ND | 3.14 | 0.14 | ND | ND | 0.17 | ND |
| MW5 | 20200523D5-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.16 | ND | 1.8 | ND | ND | 6.14 | 0.13 | ND | ND | 0.06 | ND |
| / | 20200523D5-1P |  | 无色、无味、无浮油 | 7.18 | ND | 1.9 | ND | ND | 5.83 | 0.14 | ND | ND | 0.05 | ND |
| 单位 |  |  |  | 无量纲 | μg/L | μg/L | mg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 检出限 |  |  |  | / | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.004 | 0.01 | 0.016 |
| 备注： - ND表示未检出。 - D1-1P为D1-1的平行样；D5-1P为D5-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 样品状态 | 检 测 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | pH值 | 镉 | 砷 | 铜 | 硒 | 铅 | 汞 | 锌 | 六价铬 | 石油烃 | 亚硝酸盐氮 |
| MW6 | 20200523D6-1 | 2020.10.30 | 无色、无味、无浮油 | 6.55 | 0.9 | ND | ND | ND | 4.01 | 0.09 | ND | ND | 0.22 | ND |
| MW7 | 20200523D7-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.44 | ND | ND | ND | ND | 2.11 | 0.12 | ND | ND | 0.14 | ND |
| MW8 | 20200523D8-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.38 | ND | ND | ND | ND | 3.24 | 0.20 | ND | ND | 0.19 | ND |
| MW9 | 20200523D9-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.60 | 0.3 | 1.0 | ND | ND | 5.09 | 0.08 | ND | ND | 0.06 | ND |
| MW10 | 20200523D10-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.56 | ND | ND | ND | ND | 5.48 | 1.18 | ND | ND | 0.13 | ND |
| BGW | 20200523DCZ-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 7.22 | ND | 0.5 | ND | ND | 0.955 | 0.06 | ND | ND | 0.16 | ND |
| 单位 |  |  |  | 无量纲 | μg/L | μg/L | mg/L | μg/L | μg/L | μg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 检出限 |  |  |  | / | 0.1 | 0.3 | 0.05 | 0.4 | 0.5 | 0.04 | 0.05 | 0.004 | 0.01 | 0.016 |
| 备注：ND表示未检出。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 样品状态 | 检 测 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 硫化物 | 总氰化物 | 挥发酚 | 氨氮 |
| MW1 | 20200523D1-1 | 2020.10.30 | 无色、无味、无浮油 | 1.36 | 0.251 | 176 | 1.23 | 24.3 | 0.060 | ND | 0.0024 | 0.990 |
| / | 20200523D1-1P |  | 无色、无味、无浮油 | 1.39 | 0.251 | 175 | 1.23 | 24.3 | 0.057 | ND | 0.0022 | 1.37 |
| MW2 | 20200523D2-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 2.41 | 0.502 | 351 | 0.973 | 5.24 | 0.074 | ND | 0.0082 | 1.36 |
| MW3 | 20200523D3-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 2.20 | 0.275 | 352 | 0.521 | 3.45 | 0.071 | ND | 0.0072 | 1.17 |
| MW4 | 20200523D4-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 1.50 | 0.474 | 17.4 | 0.917 | 69.1 | 0.066 | ND | 0.0041 | 1.15 |
| MW5 | 20200523D5-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 1.35 | 0.780 | 51.2 | 1.08 | 122 | 0.062 | ND | 0.0033 | 1.38 |
| / | 20200523D5-1P |  | 无色、无味、无浮油 | 1.37 | 0.795 | 51.0 | 1.07 | 122 | 0.064 | ND | 0.0032 | 1.38 |
| 单位 |  |  |  | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 检出限 |  |  |  | 0.05 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.018 | 0.005 | 0.004 | 0.0003 | 0.025 |
| 备注： - ND表示未检出。 - 2、D1-1P为D1-1的平行样；D5-1P为D5-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 报 告 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 采样点位 | 样品编号 | 采样日期 | 样品状态 | 检 测 项 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 总硬度 | 氟化物 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 硫酸盐 | 硫化物 | 总氰化物 | 挥发酚 | 氨氮 |
| MW6 | 20200523D6-1 | 2020.10.30 | 无色、无味、无浮油 | 1.35 | 0.454 | 356 | 0.696 | 69.3 | 0.046 | ND | 0.0048 | 1.44 |
| MW7 | 20200523D7-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 1.97 | 0.274 | 42.0 | 1.17 | 30.0 | 0.054 | ND | 0.0056 | 1.29 |
| MW8 | 20200523D8-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 1.51 | 0.212 | 21.4 | 0.744 | 103 | 0.051 | ND | 0.0044 | 1.07 |
| MW9 | 20200523D9-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 1.22 | 0.525 | 28.9 | 0.759 | 38.8 | 0.039 | ND | 0.0011 | 0.467 |
| MW10 | 20200523D10-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 1.26 | 0.241 | 23.8 | 2.12 | 132 | 0.043 | ND | 0.0012 | 0.508 |
| BGW | 20200523DCZ-1 |  | 无色、无味、无浮油 | 1.17 | 0.178 | 134 | 0.768 | 134 | 0.028 | ND | 0.0007 | 0.330 |
| 单位 |  |  |  | mmol/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L | mg/L |
| 检出限 |  |  |  | 0.05 | 0.006 | 0.007 | 0.016 | 0.018 | 0.005 | 0.004 | 0.0003 | 0.025 |
| 备注：ND表示未检出。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 20200523 D1-1 | 20200523 D1-1P | 20200523 D2-1 | 20200523 D3-1 | 20200523 D4-1 |
|  |  |  | MW1 | / | MW2 | MW3 | MW4 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/L | 1.1 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/L | 1.3 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烯 | μg/L | 0.6 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/L | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/L | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/L | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯（总量） | μg/L | 0.7 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注： - ND表示未检出。 - D1-1P为D1-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 20200523 D5-1 | 20200523 D5-1P | 20200523 D6-1 | 20200523 D7-1 | 20200523 D8-1 | 20200523 D9-1 |
|  |  |  | MW5 | / | MW6 | MW7 | MW8 | MW9 |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯仿 | μg/L | 1.1 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/L | 1.3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯乙烯 | μg/L | 0.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二氯甲烷 | μg/L | 0.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 四氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/L | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 三氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 氯苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,2-二氯苯 | μg/L | 0.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 1,4-二氯苯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 乙苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 甲苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二甲苯（总量） | μg/L | 0.7 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注： - ND表示未检出。 - D5-1P为D5-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 20200523 D10-1 | 20200523 DCZ-1 | / | / | / | / |
|  |  |  | MW10 | BGW | / | / | / | / |
| 挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四氯化碳 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 氯仿 | μg/L | 1.1 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1-二氯乙烯 | μg/L | 1.3 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,2-二氯乙烯 | μg/L | 0.6 | ND | ND | / | / | / | / |
| 二氯甲烷 | μg/L | 0.5 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,2-二氯丙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 四氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1,1-三氯乙烷 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,1,2-三氯乙烷 | μg/L | 0.9 | ND | ND | / | / | / | / |
| 三氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 氯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 氯苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,2-二氯苯 | μg/L | 0.9 | ND | ND | / | / | / | / |
| 1,4-二氯苯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 乙苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯乙烯 | μg/L | 0.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 甲苯 | μg/L | 1.0 | ND | ND | / | / | / | / |
| 二甲苯（总量） | μg/L | 0.7 | ND | ND | / | / | / | / |
| 备注：ND表示未检出。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 20200523 D1-1 | 20200523 D1-1P | 20200523 D2-1 | 20200523 D3-1 | 20200523 D4-1 |
|  |  |  | MW1 | / | MW2 | MW3 | MW4 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并[a]芘 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | μg/L | 4.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | μg/L | 1.6 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | μg/L | / | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 2-氯酚 | μg/L | 3.3 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | μg/L | 1.9 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | μg/L | 7.8 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注： - ND表示未检出。 - D1-1P为D1-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 20200523 D5-1 | 20200523 D5-1P | 20200523 D6-1 | 20200523 D7-1 | 20200523 D8-1 | 20200523 D9-1 |
|  |  |  | MW5 | / | MW6 | MW7 | MW8 | MW9 |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并[a]芘 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[b]荧蒽 | μg/L | 4.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 萘 | μg/L | 1.6 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯胺 | μg/L | / | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 |
| 2-氯酚 | μg/L | 3.3 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 硝基苯 | μg/L | 1.9 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[a]蒽 | μg/L | 7.8 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 䓛 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 苯并[k]荧蒽 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 二苯并[a,h]蒽 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | μg/L | 2.5 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 备注： - ND表示未检出。 - D5-1P为D5-1的平行样。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 苏州捷盈环境检测有限公司 检 测 结 果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 检测类别：地下水 任务编号：20200523 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 检测项目 | 单位 | 检出限 | 20200523 D10-1 | 20200523 DCZ-1 | / | / | / | / |
|  |  |  | MW10 | BGW | / | / | / | / |
| 半挥发性有机物 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 苯并[a]芘 | μg/L | 2.5 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯并[b]荧蒽 | μg/L | 4.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 萘 | μg/L | 1.6 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯胺 | μg/L | / | 1.5 | 1.4 | / | / | / | / |
| 2-氯酚 | μg/L | 3.3 | ND | ND | / | / | / | / |
| 硝基苯 | μg/L | 1.9 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯并[a]蒽 | μg/L | 7.8 | ND | ND | / | / | / | / |
| 䓛 | μg/L | 2.5 | ND | ND | / | / | / | / |
| 苯并[k]荧蒽 | μg/L | 2.5 | ND | ND | / | / | / | / |
| 二苯并[a,h]蒽 | μg/L | 2.5 | ND | ND | / | / | / | / |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | μg/L | 2.5 | ND | ND | / | / | / | / |
| 备注：ND表示未检出。 以下空白 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：

- S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、BGS为土壤测点位置。MW1、MW2、MW3、MW4、MW5、MW6、MW7、MW8、MW9、MW10、BGW为地下水测点位置。

：土壤监测点位：地下水监测点位

附图1  土壤、地下水测点示意图

备注：

- S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、BGS为土壤测点位置。MW1、MW2、MW3、MW4、MW5、MW6、MW7、MW8、MW9、MW10、BGW为地下水测点位置。

附图2  土壤、地下水测点示意图

备注：

- S1、S2、S3、S4、S5、S6、S7、S8、S9、S10、S11、S12、S13、S14、S15、S16、S17、S18、S19、S20、S21、S22、S23、BGS为土壤测点位置。MW1、MW2、MW3、MW4、MW5、MW6、MW7、MW8、MW9、MW10、BGW为地下水测点位置。

：土壤监测点位：地下水监测点位

附图3  土壤、地下水测点示意图

附表一：检测依据一览表

| 检测类别 | 项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 土壤 | pH值 | 土壤 pH值的测定 电位法 HJ 962-2018 |
|  | 铜、镍、铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 491-2019 |
|  | 镉 | 土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 GB/T 17141-1997 |
|  | 汞 | 土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法第1部分： 土壤中总汞的测定 GB/T 22105.1-2008 |
|  | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分 土壤中总砷的测定 GB/T 22105.2-2008 |
|  | 六价铬 | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 HJ 1082-2019 |
|  | 挥发性有机物 | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱 HJ 642-2013 |
|  | 挥发性卤代烃 | 土壤和沉积物 挥发性卤代烃的测定 顶空/气相色谱-质谱法 HJ 736-2015 |
|  | 半挥发性有机物 | 土壤和沉积物 半挥发性有机物的测定 气相色谱-质谱法 HJ 834-2017 |
|  | 水分 | 土壤 干物质和水分的测定 重量法 HJ 613-2011 |
|  | 石油烃 | 土壤和沉积物 石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 1021-2019 |
| 地下水 | pH值 | 便携式pH计法（B)《水和废水监测分析方法》(第四版增补版) 国家环保总局 （2002年）中3.1.6.2 |
|  | 铜 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |
|  | 镉 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B） 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）3.4.7.4 |
|  | 铅 | 石墨炉原子吸收法测定镉、铜、铅（B） 《水和废水监测分析方法》(第四版)国家环保总局（2002年）3.4.7.4 |
|  | 硒 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | 汞 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | 砷 | 水质 汞、砷、硒、铋和锑的测定 原子荧光法 HJ 694-2014 |
|  | 氟化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  | 氯化物 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  | 亚硝酸盐氮 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  | 硝酸盐氮 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |

续上表：

| 检测类别 | 项目 | 检测依据 |
| --- | --- | --- |
| 地下水 | 硫酸盐 | 水质 无机阴离子（F-、Cl-、NO2-、Br-、NO3-、PO43-、SO32-、SO42-）的测定 离子色谱法 HJ 84-2016 |
|  | 硫化物 | 水质 硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 GB/T 16489-1996 |
|  | 总硬度 | 水质 钙和镁总量的测定 EDTA 滴定法 GB/T 7477-1987 |
|  | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009 |
|  | 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法 HJ 503-2009 |
|  | 总氰化物 | 水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 （异烟酸-吡唑啉酮分光光度法） HJ 484-2009 |
|  | 锌 | 水质 铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法 GB 7475-1987 |
|  | 六价铬 | 水质 六价铬的测定 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 7467-1987 |
|  | 挥发性有机物 | 水质 挥发性有机物的测定 顶空 气相色谱-质谱法 HJ 810-2016 |
|  | 半挥发性有机物 | 气相色谱-质谱法（GC-MS）(C)《水和废水监测分析方法》 (第四版)国家环保总局 （2002年）4.3.2 |
|  | 石油烃 | 水质 可萃取性石油烃（C10-C40）的测定 气相色谱法 HJ 894-2017 |
| 以下空白 |  |  |

附表二：仪器信息一览表

| 序号 | 仪器名称 | 型号 | 仪器编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电子天平 | PL3002 | SZJY-C026 | / |
| 2 | 原子荧光 | AFS-8220 | SZJY-C039 | / |
| 3 | 原子吸收分光光度计 | AA-6880F/AAC | SZJY-C040 | / |
| 4 | 气相色谱质谱仪 | CRYSTAL9000GC-MSD | SZJY-C043 | / |
| 5 | 气相质谱联用仪 | 6890N+5973N | SZJY-C048 | / |
| 6 | 空盒气压表 | DYM3型 | SZJY-C028 | / |
| 7 | 便携式pH计 | 206-PH1 | SZJY-C044-1 | / |
| 8 | 可见分光光度计 | 722H | SZJY-C010 | / |
| 9 | 实验室PH酸度计 | PHS-3C | SZJY-C024 | / |
| 10 | 气相色谱仪 | GC9720Plus | SZJY-C038 | / |
| 11 | 离子色谱仪 | CIC-D120 | SZJY-C001 | / |
| 12 | 便携式溶解氧测定仪 | JPB-607A | SZJY-C021 | / |
| 13 | 便携式电导率仪 | DDB-303A | SZJY-C022 | / |
| 14 | 氧化还原电位仪 | SX712 | SZJY-C012 | / |
| 以下空白 |  |  |  |  |

附表三   土壤点位信息表

| 点位名称 | 采样深度 | 样品编号 | 样品状态 | 采样日期 | 点位坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 0.2~0.5m | T1-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S2 | 0.2~0.5m | T2-1 | 棕、轻壤土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| / | 0.2~0.5m | T2-1P | 棕、轻壤土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S3 | 0.2~0.5m | T3-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S4 | 0.2~0.5m | T4-1 | 栗、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S5 | 0.2~0.5m | T5-1 | 栗、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S6 | 0.2~0.5m | T6-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S7 | 0.2~0.5m | T7-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| / | 0.2~0.5m | T7-1P | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S8 | 0.2~0.5m | T8-1 | 栗、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S9 | 0.2~0.5m | T9-1 | 栗、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S10 | 0.2~0.5m | T10-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S11 | 0.2~0.5m | T11-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S12 | 0.2~0.5m | T12-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S13 | 0.2~0.5m | T13-1 | 栗、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S14 | 0.2~0.5m | T14-1 | 栗、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S15 | 0.2~0.5m | T15-1 | 栗、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S16 | 0.2~0.5m | T16-1 | 栗、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S17 | 0.2~0.5m | T17-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.46638 N：32.00397 |
| S18 | 0.2~0.5m | T18-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |
| S19 | 0.2~0.5m | T19-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |

续上表：

| 点位名称 | 采样深度 | 样品编号 | 样品状态 | 采样日期 | 点位坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S20 | 0.2~0.5m | T20-1 | 棕、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |
| / | 0.2~0.5m | T20-1P | 棕、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |
| S21 | 0.2~0.5m | T21-1 | 栗、轻壤土、潮 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |
| S22 | 0.2~0.5m | T22-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |
| S23 | 0.2~0.5m | T23-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |
| BGS | 0.2~0.5m | TCZ-1 | 棕、砂土、干 | 2020.10.28 | E：120.45727 N：32.00560 |

******报告结束******